TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt obsahuje část obslužné komunikace areálu IZS a jeho napojení na Jáchymovskou ulici, řešení dopravy v klidu a připravenost napojení 2. etapy výstavby (HZS Karlovarského kraje / MP + SDH Ostrov)

Přístupové a obslužné komunikace a rozhledové poměry jsou navrženy podle platných předpisů a norem, zejména podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (Leden 2006 + Změna Z1 Únor 2010) a ČSN 73 6102 Křižovatky na pozemních komunikacích (Listopad 2007 + Z1 – Srpen 2011 + Z2 – Červen 2012 + ed. 2 – Červen 2012), parkovací stání podle ČSN 73 6056 – Březen 2011. Vše bylo odsouhlaseno DI PČR v Karlových Varech.

V zájmovém území stavebního záměru bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Obchodní centrum Ostrov, která obsahuje i chodník podél Jáchymovské ulice, navržený v šířce 1,50 m a přimknutý k vozovce místní komunikace.

V návrhu stavby areálu IZS je tento chodník veden odsazenou trasou o cca 7,0 m, aby byly zkráceny délky míst pro přecházení přes nové komunikace.

Areál bude napojen na místní komunikaci dvěma sjezdy, jsou navržena dvě napojení kolmo na osu Jáchymovské ulice ve vzájemné osové vzdálenosti 75,0 m; nová komunikace bude obousměrná, dvoupruhová v základní šířce 6,00 m.

Jižní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu vozidel HZS Karlovarského kraje a JSDH Ostrov ve vzdálenosti 80 m od stávající ho připojení místní komunikace k nízkonákladovým bytům.

Severní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu ze stanoviště ZZS Karlovarského kraje, vzdálenost od hranice okružní křižovatky OK „Tesco“ je 85 m.

Mezi oběma připojeními na hlavní komunikaci je spojovací komunikace šířky 6,0 m pro přístup ke služebně městské policie a k severnímu vjezdu do oplocené části areálu IZS. Podél této spojovací komunikace je navrženo parkoviště s kolmým stáním.

Programovým systémem „AUTOTURN ® Bentley Co.“ byly prověřeny obalové křivky pro vjezd a výjezd návrhového vozidla, minimální poloměry nároží křižovatek jsou navrženy o poloměru 9,0m, výjezd vpravo z areálu HJZS Karlovarského kraje je s poloměrem 10,0 m.

Uspořádání místní komunikace je navrženo funkční skupiny C – obslužná.

typ místní komunikace MO2, bez souběžného chodníku.

šířka jízdních pruhů 2,75m,

šířka odvodňovacích proužků 2 * 0,25m,

šířka pásu pro chodce 1,5 m (2*0,75)

bezpečnostní odstup 0,50m.

- Komunikace a vnější zpevněné plochy

V rámci tohoto objektu je navržena nová komunikace s vozovkou z asfaltobetonu s návrhovou úrovní porušení D1, třída dopravního zatížení TDZ IV, podkladní vrstva ze štěrkodrti nebo mechanicky zpevněného kameniva. Z výsledků geologického průzkumu vyplývá, že bude nutné realizovat zlepšení únosnosti podloží vozovek a zpevněných ploch.

Provedený doplňující IGP ověřil nevhodné podloží až do hloubky cca 3,0 m. Proto bude částečně provedena výměna zeminy v prostoru vedení nových inženýrských sítí a částečně se provede pod komunikacemi geodeska.

Druhy povrchu :

Kryt vozovky místní komunikace – živičný

Kryt parkoviště – betonová dlažba 20 / 25 cm, šedá

Povrch chodníků – betonová dlažba 10 / 20 cm, šedá

Vozovka je od okolních zpevněných i nezpevněných ploch oddělena betonovým silničním obrubníkem 150/300/1000 mm. Převýšení obrubníků je 120 mm, podél parkovacích stání je převýšení 100 mm. Na místech pro přecházení je převýšení 20 mm.

Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby. Chodník je od nezpevněných ploch oddělen betonovými záhonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem o 60 mm.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 		ACO11 	ČSN  EN 13108-1 		  40 mm

spojovací postřik emulzní		PS-E		ČSN 73 6129			0,5 kg/m2

obalované kamenivo 			ACP16+ 	ČSN  EN 13108-1 		  80 mm

infiltrační postřik asfaltový		PI-A		ČSN 73 6129			1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 		ČSN  EN 13242		150 mm

štěrkodrť 				ŠDA 		ČSN  EN 13242		200 mm

štěrkodrť (sanace zemní pláně)	ŠDB 		ČSN  EN 13242		150 mm

celkem 										620 mm

Konstrukce parkovacích stání:

betonová dlažba 			DL  		ČSN 73 6131			  80 mm

ložní vrstva dlažby			L 		ČSN EN 13242		  40 mm

štěrkodrť 				ŠDB 		ČSN EN 13242		250 mm

celkem 										420 mm

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 			DL I 		ČSN 73 6131-1. část 		  60 mm

ložní vrstva dlažby			L 		ČSN EN 13242		  30 mm

štěrkodrť 				ŠDb 		ČSN EN 13242		150 mm

celkem 										240 mm

Parkování vozidel:

Pro osobní automobily jsou navržena jednotlivá parkoviště, rozměry stání 4,5 x 2,5 m, krajní stání 2,75 m a vyhrazená stání šířky 3,5 m.

Parkování motocyklů a prostor pro jízdní kola v této etapě není uvažován.

Pro celý areál IZS  byl stanoven počet parkovacích stání podle ČSN 736110, pro 1. etapu je navrženo celkem 21 stání; 17 veřejných ( z toho 2 vyhrazená stání) a 4 stání určená pro ZZS Karlovarského kraje.

Zemní práce budou provedeny v rámci kanalizace a geodesky. V rámci komunikací bude provedeno pouze dorovnání zemní pláně vrstvou štěrkodrti.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve je pod komunikacemi Edef,2 = min. 45,0 MPa, pod chodníkem pak Edef,2 = min. 30,0 MPa.

Na výjezdu z areálu budou osazeny svislé dopravní značky č. P 4. Parkovací stání pro tělesně postižené budou označena svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 1 a vodorovnou značkou č. V 10f. Jednotlivá stání se vyznačí vodorovnou značkou č. V 10b. Vodorovné značení se provede z dlažebních kostek kontrastní barvy.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     ………………………………….……………………		   830 m2

Parkoviště a plocha před ZZS     ………………………………………...		   450 m2

Chodník     ……………………………………………………………….		   345 m2

Reliéfní dlažba     ………………………………………………………..		     30 m2

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………………..		   160 m

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm     ……………………..		   120 m

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm (R=1,0 m)     ..………..		     12 ks

Betonový nájezdový obrubník 150/150/1000 mm     ……………………..		     40 m

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm     ……………………..		   410 m

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm (R=1,0 m)    …………..		     12 m

Uliční vpusti     ………………………………………………………….		       5 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     ……………………………		     62 m

Dopravní značka č. P 4     ………………………………………………		       2 ks

Dopravní značka č. IP 12     ……………………………………………		       2 ks

Dorovnání zemní pláně     ……………………………………………..		   300 m3

Ohumusování 100 mm + osetí     …….………………………………..		1 280 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

01		843361.9560		1002642.0029		421,75

02		843364.1100		1002641.1700		421,75

03		843365.2392		1002652.5752		421,62

04		843371.6883		1002649.8442		421,67

05		843373.3604		1002648.6231		421,69

06		843374.9330		1002658.2348		421,58

07		843376.8795		1002657.7233		421,62

08		843381.7761		1002655.8298		421,71

09		843382.3482		1002654.5364		421,75

10		843379.9948		1002648.4506		421,88

11		843374.0757		1002675.4261		421,10

12		843377.4397		1002664.7170		421,44

13		843379.2239		1002663.7858		421,48

14		843381.0363		1002668.4726		421,59

15		843382.3297		1002669.0446		421,59

16		843382.6593		1002672.6697		421,56

16a		843380.7939		1002673.3910		421,70

17		843382.1587		1002671.7911		421,65

18		843382.7308		1002670.4977		421,61

19		843386.9931		1002667.2412		421,49

20		843387.5341		1002668.6403		421,46

21		843387.8948		1002669.5730		421,44

22		843387.3228		1002670.8663		421,46

23		843389.7880		1002644.6635		422,06

24		843390.2389		1002645.8294		422,04

25		843391.5913		1002645.3064		422,16

26		843391.3027		1002644.5603		422,18

27		843392.5152		1002644.0914		422,20

28		843393.1644		1002645.7702		422,20

29		843390.5995		1002646.7621		422,02

30		843391.5914		1002649.3270		421,96

31		843392.8848		1002649.8990		421,95

32		843394.5170		1002649.2678		421,96

33		843397.7811		1002657.7087		421,96

34		843398.3582		1002659.2010		421,98

35		843398.0784		1002659.3092		421,98

36		843398.8506		1002661.3061		421,98

37		843398.2792		1002661.5270		421,93

38		843395.8025		1002658.4738		421,87

39		843396.0757		1002659.1802		421,88

40		843393.5840		1002659.3317		421,78

41		843396.0213		1002661.4756		421,80

42		843397.1715		1002662.5834		421,84

43		843395.3105		1002663.0828		421,74

44		843396.6823		1002663.6895		421,78

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

45		843394.1898		1002666.0665		421,56

46		843393.6488		1002664.6674		421,59

47		843391.8679		1002663.2118		421,53

48		843392.3999		1002664.5875		421,50

49		843392.5893		1002665.0772		421,49

50		843393.1303		1002666.4762		421,46

51		843394.1221		1002669.0411		421,41

52		843401.8823		1002672.4732		421,41

53		843404.0464		1002678.0694		421,30

54		843400.6143		1002685.8296		421,06

55		843404.3436		1002689.0605		421,09

56		843403.0037		1002692.0087		420,94

57		843405.4220		1002690.3308		421,09

58		843404.6437		1002692.0906		421,07

59		843406.0709		1002695.7814		420,97

60		843408.2627		1002694.9338		420,98

61		843409.4349		1002697.9650		420,98

62		843405.8440		1002699.3536		420,78

63		843398.9855		1002698.2532		420,85

64		843399.5265		1002699.6523		420,82

65		843400.2479		1002701.5177		420,78

66		843400.7889		1002702.9167		420,75

67		843400.2169		1002704.2101		420,77

68		843395.5534		1002706.0134		420,87

68a		843393.6880		1002706.7348		421,01

69		843394.8725		1002704.6685		421,00

70		843395.4445		1002703.3751		420,99

71		843393.1470		1002705.3357		421,04

72		843391.8537		1002704.7637		420,99

72a		843386.2575		1002706.9278		420,52

73		843391.1323		1002702.8983		421,03

73a		843385.5362		1002705.0624		420,56

74		843391.7043		1002701.6050		421,12

75		843393.0287		1002699.4846		421,01

75a		843391.1633		1002700.2059		421,15

76		843393.4298		1002700.9377		421,08

77		843394.7232		1002701.5097		421,03

78		843397.6922		1002697.6812		420,91

79		843414.1395		1002720.8055		420,34

80		843418.0196		1002722.5216		420,34

81		843422.9818		1002727.0357		420,28

82		843401.4144		1002721.1697		420,56

82a		843399.5490		1002721.8910		420,70

83		843406.0778		1002719.3663		420,46

84		843407.3712		1002719.9383		420,40

85		843407.4614		1002720.1715		420,40

86		843404.0293		1002727.9317		420,20

87		843403.8889		1002727.9846		420,20

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

88		843402.0827		1002728.4432		420,18

89		843392.3890		1002722.7835		420,22

90		843401.4058		1002746.1008		419,74

91		843404.4941		1002734.6788		420,05

92		843406.2114		1002733.5746		420,09

93		843407.1260		1002733.1672		420,11

94		843409.4394		1002741.9221		419,84

95		843412.2375		1002740.8400		419,90

96		843412.7785		1002742.2391		419,86

97		843409.9804		1002743.3211		419,80

98		843412.6380		1002750.1937		419,60

99		843410.6777		1002750.6695		419,60

100		843414.4982		1002767.4806		419,10

101		843412.5378		1002767.9563		419,10

102		843414.0193		1002771.7875		419,00

103		843415.8847		1002771.0662		419,00

104		843414.5875		1002730.2818		420,24

105		843417.3856		1002729.1998		420,17

Uliční vpusť	       „Y“		       „X“		   „Z“

VP 1		843374.6982		1002667.6414		421,32

VP 2		843395.5591		1002689.3927		421,04

VP 3=84	843407.3712		1002719.9383		420,40

VP 4=105	843417.3856		1002729.1998		420,17

VP 5		843402.0933		1002737.4582		419,93