- VŠEOBECNÁ ČÁST

- Identifikační údaje

Název stavby:			Areál složek IZS-1. Etapa

Název objektu:		SO 121 Retenční nádrž

místo stavby:			Ostrov

kraj:				Karlovarský

katastrální území : 		Ostrov

Stavebník:			Město Ostrov

Zhotovitel dokumentace :	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČO: 182 249 20, DIČ: 129 – 182 249 20

Zpracovatel vodohospodářské části:

Ing. Pavel Kyliš – vodohospodářská část. AI v oboru vodohospodářské stavby

Lenka Hrobská - projektant vodohospodářských staveb

- Přehled výchozích podkladů

a/ předchozí dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Areál složek IZS-1. etapa“,  BPO spol. s r.o., Ostrov, 2015.

c/ mapové podklady

Polohopisné a výškopisné zaměření v měřítku 1:500

Katastrální mapy, měř. 1:1000

- Stručný popis zájmového území

  - Zájmové území se nachází na severozápadním okraji Ostrova mezi silnicí Ostrov-Jáchymov a Jáchymovským potokem. Jižní část pozemku byla využívána jako zahradnictví. V zájmovém území nejsou dle databáze ČGS-Geofond evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby. Území není poddolováno, nenachází se zde žádná stará důlní díla ani deponie. Lokalita leží mimo chráněná území, mimo CHOPAV, i mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Ověření inženýrskogeologických poměrů bylo v roce 2015 provedeno dvěma vrty hloubky cca 7 m.

  - Geologický průzkum

Výsledky hydrogeologického průzkumu jsou dokladovány samostatným elaborátem, zejména závěrečnou zprávou geologického úkolu.

- Seznam použitých norem

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 73 6760    	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 752-4 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- hydraulické výpočty ČSN EN 752-2 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- požadavky

ČSN EN 752-3 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- navrhování

ČSN EN 752-5 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- sanace

ČSN EN 752-7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- provoz a údržba

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN  75 24 10    Malé vodní nádrže

ČSN  P 75 0290  Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů

ČSN  75 6261     Dešťové  nádrže

ČSN  75 0905     Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN  73 6850     Sypané přehradní hráze

ČSN  73 6503     Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN  75 21 01    Ekologizace úprav vodních toků

ČSN  75 2106     Hrazení bystřin a strží

TNV  75 2131	    Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

TNV  75 2401	    Nádrže a zdrže vodních děl

TNV  75 2910	    Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

TNV  75 2931	    Povodňové plány

TNV  75 2920	    Provozní řády vodních děl

TNV  75 2131	    Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

TNV  75 2102	    Úpravy potoků

- TECHNICKÁ  ČÁST

Dešťová kanalizace bude zaústěna do nové retenční nádrže. Tato nádrž bude vystrojena typovým betonovým požerákem. Požerák bude možné vystrojit dřevěnými dlužemi a zajistit  eventuelně v případě potřeby stálou vodní hladinu v nádrži. Vybudování nového odtokového zařízení (požeráku), předpokládá se s osazením prefabrikovaného betonového požeráku, propojeného potrubím DN 250 mm se stávajícím odpadním příkopem. Potrubí se předpokládá délky cca 10 m.

Plocha MVN po předpokládaných úpravách je cca 350 m2. Svahy vodní se předpokládají ve sklonu břehu 1 : 2 a s opevněním pohozem z lomového kamene, frakce 63 -125 mm. Pohoz bude proveden ve vrstvě tlouštky 0,3 m. Pohoz bude uložen na filtr z netkané textilie 450 g/m2, ukončené zemním zámkem. Předpokládaná kubatura opevnění je cca 167 m3. Těsnící prvek se vzhledem k možnosti vsaku nenavrhuje. Celkový objem nádrže se předpokládá cca 298 m3 vody. Hloubka malé vodní nádrže se předpokládá cca 1,2 m. Max. kota hlabdiny je  417,5 m n.m. Koruna hrázek bude na kotě 418,00 m n.m. Dno nádrže se předpokládá na kotě 416,30 m n.m.

Předpokládané parametry malé vodní nádrže:

Předpokládaný objem nádrže		………………………………	298,4445 m3

Hloubka nádrže			………………………………	1,3 m

Plocha nádrže v břehové čáře		………………………………	84,4762 m

Plocha nádrže ve dně			………………………………	66,9144 m

Předpokládané kubatury zemních prací:

Výkop ………………………………………………	477,0 m3

Násyp ……………………………………………………  233,0 m3

Svahování výkopu   ……………………………………..  423,0 m2

Svahování násypu    ……………………………………..  181,0 m2

Geotextilie  ……………………………………………… 710,0 m2

Opevnění svahů a dna    ………………………………...  167,0 m3

Ohumusování  …………………………………………..    25,7 m3

Osetí travním semenem  ………………………………… 257,0 m2

SO 304 - Rekonstrukce malé vodní nádrže je dokumentována výkresy

BPO 5-91691  Situace

BPO 5-91692  Řez 1

BPO 5-91693  Řezy 2-4

BPO 5-91694  Řezy 5-7

BPO 5-91695  Vzorový řez opevněním hráze SO 121

BPO 5-91696  Požerák

Zemní práce se předpokládají ve 3. a 4. třídě těžitelnosti á 70 a 30 %. Odvoz přebytečného výkopku na skládku podle dispozic investora. Hutnění násypů se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,3 m, s mírou zhutnění na 95 % PCS. Po provedení výkopu, bude provedeno posouzení vhodnosti vykopaných zemin do násypů. Vyhodnocení provede geolog. Veškeré nevhodné zeminy pro zpětný zásyp budou odvezeny na skládku a nahrazeny zeminami vhodnými. Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic investora, předpokládá se s odvozem na deponii do 5 000 m. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení. Zápis o jejich poloze, bude proveden do stavebního deníku. Výkopy hlubší než 1,5 m se musí pažit.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN  a bezpečnostních předpisů zejména  vyhlášky č. 324 / 90 Sb.