|  | ZŠ Masarykova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy 1.etapa – rekonstrukce učebny technických a přírodovědných oborů |
| --- | --- |

Obsahem projektu je řešení nové učebny technických a přírodních oborů.

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Navrhované řešení nezasahuje do systému vytápění a vyvolává pouze drobné úpravy, proto je ke stavebnímu řešení přičleněna také část „Vytápění“.

Podklady:

- Dokumentace původního provedení nebyla nalezena ani v archivu školy ani v archivu Stavebního úřadu!

- Vlastní doměření zájmových částí.

- Vlastní fotodokumentace

Architektonické a stavebně technické řešení objektu

a) Účel projektu

Obsahem projektu je řešení:

- Učebny technických a přírodních oborů (laboratoř + přednášková učebna) včetně zázemí (kabinety)

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přírodovědná laboratoř a učebna:

- Laboratoř (16 pracovišť) a učebna přírodních věd (30 míst) s příslušnými kabinety jsou navrženy do 1.NP severního křídla v místě dnešní laboratoře.

- Laboratoř a učebna jsou dispozičně odděleny.

- V laboratoři na 1 žáka 3,34m2.  Požadavek vyhlášky 410/2005 2m2 na žáka splněn.

- V učebně na 1 žáka 1,87m2.  Požadavek vyhlášky 410/2005 1,65m2 na žáka splněn.

Bezbariérové řešení

Objekt školy bude umístěním bezbariérového výtahu uveden do souladu s vyhláškou 398/2009 pro bezbariérové užívání. Bezbariérový vstup a hygienické zázemí jsou již ve škole vytvořeny.

Vybavení učeben s pevně zabudovaným nábytkem (laboratoř) bude doplněno polohovatelnou lavicí s možností podjetí vozíku (min 800mm).

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Kapacita přírodovědné laboratoře……………………....16 míst

- Kapacita přírodovědné učebny…………………….….…30 míst

- Orientace ke světovým stranám a denní osvětlení upravovaných prostor zůstává dle stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourací práce:

- Rozsah prací dle bouracích výkresů.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Jejich dočasné odpojení a demontáž

- Vybourání dělících příček.

- Vybourání otvorů, nadpraží podchycena ocelovými úhelníky.

- Okrajové plochy bouraných konstrukcí a zabudované ocelové prvky opatřeny vyztuženou cementovou omítkou s přesahy 300mm.

- Kompletní vyklizení učeben a kabinetů.

- Odstranění nášlapných vrstev podlah.

- Odstranění keramických obkladů.

- Vybourání podlahových stupňů 4 x 150mm ve stávající laboratoři (prostý beton) včetně bezpečnostního zábradlí.

- Vybourání kompletního podlahového souvrství (předpoklad 90mm betonu + asfaltová lepenka + minerální kročejová izolace 10mm) až po předpokládanou hydroizolaci.

- Vybourání podkladových vrstev podlah podle podkladů jednotlivých profesí.

- Odstranění 2ks podokenních VZT jednotek.

- Odstranění stávajícího VZT odsávacího potrubí v rozsahu podle profese VZT.

- Odstranění střešního pláště v nutném rozsahu pro vyvedení odsávacího potrubí včetně obnovení otvoru ve střešní desce v místě původního zrušeného prostupu (předpoklad 0,25m3 betonu.

- Vybourání otvorů pro VZT (odvrtání)

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Zhutněný zásyp, obnovení podkladního betonu + obnovení hydroizolace v rozsahu dle zdravotní techniky

Zastřešení

- Klempířské lemování vyústění VZT + úprava krytiny.

Svislé nosné konstrukce

- Bez zásahu do nosného zdiva

Vodorovné nosné konstrukce

- Při rekonstrukci střechy pravděpodobně zaslepen původní otvor pro VZT. Obnoveno bez zásahu do nosné konstrukce

Vertikální komunikace

- Nejsou

Dělící konstrukce

- Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 115/175mm (tl. uvedena bez omítek) - pevnostní třída 4MPa + vhodné omítky předepsané výrobcem. Požadavek ČSN 73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost mezi chodbou a učebnou min. Rw 47dB.

- Vzájemné napojení a napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

Výplně otvorů:

Okna:

- Stávající

Vnitřní dveře:

- Dřevěné lakované + kovová zárubeň. Požadavek dle ČSN 73 0532 Rw 32dB.

- Revizní dvířka v SDK podhledu pod VZT klapkami 300/300mm – 2ks

Vnitřní prosklené dělící konstrukce:

- Nejsou.

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Podlahy

- Nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech.

- V učebně 2 zadní řady na stupních vytvořených z dřevěných hranolů a cementotřískových desek

- Vyrovnávací vrstva na tepelné izolaci případně kročejové izolaci z litého cementového potěru.

- Vyrovnání povrchu u stávající podlahy po odstranění nášlapné vrstvy samonivelační stěrkou.

- Po obvodu nových podlah podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm.

- Dilatační spáry podle technických podkladů výrobců vrstev.

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Mimo nové místnosti provedeny úpravy povrchů v chodbě na dozděných částech. Finální úpravy dle stávajících (doplnění PVC podlahy v nikách + podlahová lišta PVC + olejový nátěr s plastickým povrchem + malba). Odstíny dle stávajících.

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému z lehčeného keramického betonu (požadovaná nižší objemová hmotnost, příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- Oprava stávajících omítek stěn a stropů (cca 10%)

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

Vnější

- Nejsou

Izolace

Hydroizolace

- Izolace proti zemní vlhkosti modifikovaným asfaltovým pásem.

Protiradonové

- Dtto jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Tepelné

- V podlaze částečně nahrazeny kročejovým polystyrénem.

Akustické

- Po obvodě všech místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm.

- Kročejové izolace v podlahách z podlahového kročejového polystyrénu.

- U stupňovité podlahy hranoly podloženy pryžovými terasovými podložkami (také ochrana při případné havárii topení.

- Ve styku stupňovité podlahy se stěnou vložena MW izolace 20mm

Protipožární

- Nevyskytují se

Nátěry

- Olejový email plastický na soklu chodby. Odstín a provedení dle stávajícího

Zámečnické konstrukce

- Nejsou

Truhlářské konstrukce

- Nejsou

Ostatní konstrukce

- Přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou.

Vybavení objektu

- Vybavení nábytkem v příloze 1

- Lavice na stupních musí být pevně kotvené k podlaze

- Skříně vedle podlahových stupňů na soklech 300mm.

- Zatemnění oken automatické.

- Laboratorní vozík na pomůcky 400x1000x1050, 3 přihrádky s vyjímatelnými vaničkami, chemicky odolný povrch – 1ks

- Interaktivní tabule + školní tabule triptych 2000/4000x1200 na zdvíhacím stojanu, kombinované povrchy – popis prstem, křídou, fixem – 2ks

Koncepce barevného řešení interiéru (jedná se pouze o návrh, který může být upraven provozovatelem)

Podlahy:

- Učebny, kabinety – modrá

- Chodba – dle navazující stávající

Stěny:

- Malba bílá

- Obklady – světle modrošedá

- Omyvatelné nátěry – světle modrošedá

Výplně otvorů:

- Chodby – dle stávajících

- Učebny – křídla bílá + zárubně šedá

Stropy:

- Bílá malba

Vybavení:

- Buk

e)   Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti :

- Nezasahuje do obvodového pláště. Nejsou požadavky na tepelně technické vlastnosti.

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Protože je zjevné, že stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, jsou nové doplňující konstrukce navrženy tak, aby netvořily další zeslabující článek. Proto jsou navrženy dělící konstrukce z tvárnic z lehčeného keramického betonu, které při shodných tloušťkách vykazují lepší akustické vlastnosti, než stávající keramické příčky (Rw= min.48dB).

Všechny dveře do učeben a kabinetů jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem (zvuková pohltivost αw: 1,00). V učebně je zadní stěna doplněna pohltivými akustickými stěnovými panely (zvuková pohltivost αw: 0,85).

Kročejová izolace bude zajištěna plovoucími podlahami na 30mm kročejového polystyrénu a důsledným oddělením podlah od obvodových konstrukcí.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Není zasaženo do stávajícího založení.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Navržené úpravy dílčích částí nezhorší současný stav ochrany objektu proti pronikání radonu z podloží.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Seznam norem:

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

Stavebně konstrukční řešení

Do stávajícího nosného systému objektu ZŠ není v upravovaných částech nijak zasahováno.

Vytápění

- Odstranění 2ks VZT jednotek, zazdění otvorů v parapetu.

- Sejmutí 4 ks stávajících těles.

- Opětovná instalace po provedení stavebních prací + nátěr

Příloha 1 – vybavení laboratoře a učebny přírodních věd nábytkem:

Místnost P1.01 – Přírodovědná laboratoř

Katedra:

| Skříňka spodní uzamykatelná | šířka | 900 |
| --- | --- | --- |
| 2× dvířka | výška | 900 |
| otvor ve dně skříňky pro vodu | hloubka | 750 |
| a odpad a plyn | ks | 1 |
|  | šířka | 450 |
| Kameninový dřez | výška | 220 |
| vnitřní rozměr 395 x 200 x 395 | hloubka | 450 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka |  |
| Laboratorní baterie | výška |  |
| TOF 1000/280 | hloubka |  |
| teplá a studená voda | ks | 1 |
|  | šířka |  |
| Energetická nástavba | výška |  |
| plyn TOF | hloubka |  |
| 2000/45 | ks | 1 |
|  | šířka | 600 |
| Skříňka spodní uzamykatelná | výška | 900 |
| 1x dvířka | hloubka | 750 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 600 |
| Skříňka spodní zásuvková | výška | 900 |
| 3x zásuvka mělká,1x hluboká | hloubka | 750 |
| centrální zámek | ks | 1 |
|  | šířka | 450 |
| Skříňka spodní uzamykatelná | výška | 900 |
| 1x dvířka | hloubka | 750 |
|  | ks | 1 |
|  | délka | 3600 |
| Pracovní deska | výška | 15 |
| HPL MAX | hloubka | 750 |
| COMPAKT tloušťky 15 mm | m2 | 2,7 |
|  | délka | 8700 |
| Polypropylenový zvýšený okraj | výška |  |
| k HPL desce | hloubka |  |
|  | bm | 8,7 |
|  | délka | 3600 |
| Krycí deska lamino na celou | tloušťka | 18 |
| katedru (lamino + ABS hrana) | výška | 800 |
|  | bm | 2,88 |
|  | šířka | 180-240 |
| Držák na PC | výška | 450 |
| perforovaný plech, | hloubka |  |
| podvěšený pod pracovní deskou | ks | 1 |
|  | šířka | 180-240 |
| zásuvka 230V | výška | 450 |
| pro pc, umístěná na bok pol. č.4 | hloubka |  |
| pod pracovní desku | ks | 2 |
|  | šířka | 600 |
| Výsuv na klávesnici | výška | 50 |
|  | hloubka | 400 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka |  |
| Kabelová průchodka | výška |  |
| Ø 68 mm | hloubka |  |
|  | ks | 1 |
| Přístrojová nástavba |  |  |
| na pracovní desku |  |  |
|  | ks | 2 |
| Modul SS zdroje 0-30V |  |  |
| 0-10A |  |  |
|  | ks | 1 |
| Modul ST zdroje 0 - 24V |  |  |
| 0-10A |  |  |
|  | ks | 1 |
| 1F centrální vypínač, jištění, |  |  |
| proudový chránič a tlačítko |  |  |
| TOTAL STOP + zámek | ks | 1 |
| Panel se zdířkami SS a ST, | šířka |  |
| zásuvkou 230V a RJ45 | výška |  |
| pro zabudování do lavice | hloubka |  |
| (bez kabeláže) | ks | 1 |
| Židle laboratorní čalouněná |  |  |
| vysoký válec, chromovaná kostra |  |  |
| podnožka | ks | 1 |
| Těsnící soklová lišta |  |  |
| na celou katedru |  |  |
|  | bm | 8,1 |

Středová sestava mezi lavicemi:

| skříňka spodní 1×pos. dvířka | šířka | 1300 |
| --- | --- | --- |
| strana k oknům pohledová záda, | výška | 750 |
| směrem ke dveřím 1× pos. dvířka | hloubka | 600 |
| vlevo, pravá část napevno, zámek | ks | 3 |
|  | šířka | 600 |
| Skříňka spodní | výška | 750 |
| 1x dvířka | hloubka | 600 |
| uzamykatelná | ks | 1 |
| Pracovní deska | délka | 4500 |
| HPL MAX | výška | 15 |
| COMPAKT tloušťky 15 mm | hloubka | 600 |
| ze 2ks | m2 | 2,7 |
|  | šířka | 455 |
| Nerezový jednodřez | výška | 170 |
|  | hloubka | 435 |
|  | ks | 4 |
|  | šířka |  |
| Stojánková baterie | výška |  |
| chromovaná | hloubka |  |
| (2 vody) | ks | 4 |
|  | šířka |  |
| Energetická nástavba | výška |  |
| plyn TOF | hloubka |  |
| 2000/50 | ks | 4 |
| Těsnící soklová lišta |  |  |
|  | bm | 10 |

Žákovské lavice:

|  | šířka | 1500 |
| --- | --- | --- |
| Stůl -boky lamino | výška | 750 |
| zadní svlak pod deskou 80 mm | hloubka | 600 |
| přední svlak pod deskou 400 mm | ks | 8 |
| Pracovní deska | délka | 12000 |
| HPL MAX | výška | 15 |
| COMPAKT tloušťky 15 mm | hloubka | 600 |
| z 8 ks délky 1500 mm | m2 | 7,2 |
|  | šířka |  |
| Panel se zdířkami SS a ST, | výška |  |
| pro zabudování do lavice | hloubka |  |
| (bez kabeláže) | ks | 8 |
| Židle pro žáky |  |  |
| kostra černý kov, sedák a opěrák |  |  |
| plast, výběr ze 6 barev | ks | 16 |
|  | šířka | 800 |
| Školní lavice pro tělesně postižené | výška | 59-76 |
| přizpůsobena potřebám vozíčkářů | hloubka | 700 |
| náklon pracovní plochy až 20° | ks | 1 |

Regály u stěn:

| Vysoká skříň uzamykatelná | šířka | 850 |
| --- | --- | --- |
| 2x dvířka sklo | výška | 2000 |
| 2x dvířka plná | hloubka | 380 |
|  | ks | 3 |
|  | šířka | 750 |
| Regál - lamino | výška | 2000 |
|  | hloubka | 200 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1400 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 330 |
|  | ks | 2 |
|  | šířka | 2810 |
| Deska lamino | tloušťka | 18 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 360 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1000 |
| Větrací mřížka | výška |  |
| hliníková | hloubka |  |
|  | bm | 2 |
|  | šířka | 1370 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 330 |
|  | ks | 2 |
|  | šířka | 2740 |
| Deska lamino | tloušťka | 18 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 360 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1000 |
| Větrací mřížka | výška |  |
| hliníková | hloubka |  |
|  | bm | 2 |
|  | šířka | 1350 |
| Stůl -boky lamino | výška | 750 |
| pracovní deska lamino | hloubka | 750 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 550 |
| Regál - lamino | výška | 1600 |
| bez zad | hloubka | 300 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1500 |
| Stůl -boky lamino | výška | 750 |
| pracovní deska lamino | hloubka | 750 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 900 |
| Policová nástavba | výška | 850 |
| na pracovní stůl | hloubka | 300 |
| bez zad | ks | 1 |
|  | šířka | 600 |
| Policová nástavba | výška | 850 |
| na pracovní stůl | hloubka | 300 |
| bez zad | ks | 1 |
|  | šířka | 1150 |
| Regál - lamino | výška | 2000 |
|  | hloubka | 400 |
|  | ks | 1 |
| Těsnící soklová lišta |  |  |
| na regály podél stěn |  |  |
|  | bm | 7 |

Místnost P1.03 – Přírodovědná učebna

Katedra:

| Skříňka spodní uzamykatelná | šířka | 1200 |
| --- | --- | --- |
| 2× dvířka | výška | 900 |
| otvor ve dně skříňky pro vodu | hloubka | 750 |
| a odpad, pohledová záda | ks | 1 |
|  | délka | 1200 |
| Pracovní deska | výška | 15 |
| HPL MAX | hloubka | 750 |
| COMPAKT tloušťky 15 mm | m2 | 0,9 |
|  | délka | 3900 |
| Polypropylenový zvýšený okraj | výška |  |
| k HPL desce | hloubka |  |
|  | bm | 3,9 |
|  | šířka | 450 |
| Kameninový dřez | výška | 220 |
| vnitřní rozměr 395 x 200 x 395 | hloubka | 450 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka |  |
| Laboratorní baterie | výška |  |
| TOF 1000/280 | hloubka |  |
| teplá a studená voda | ks | 1 |
|  | šířka | 450 |
| Skříňka spodní zásuvková | výška | 750 |
| 4x zásuvka mělká | hloubka | 750 |
| centrální zámek, pohledová záda | ks | 1 |
|  | šířka | 450 |
| Skříňka spodní uzamykatelná | výška | 750 |
| 1x dvířka | hloubka | 750 |
| pohledová záda | ks | 1 |
|  | délka | 900 |
| Přední krycí deska lamino | tloušťka | 18 |
| lamino ABS hrana | výška | 500 |
| mezi pol. č. 4 a 5 | bm | 0,45 |
|  | délka | 1800 |
| Pracovní deska MAX | výška | 39 |
|  | hloubka | 750 |
|  | bm | 1,8 |
|  | šířka | 180-240 |
| Držák na PC | výška | 450 |
| perforovaný plech, | hloubka |  |
| podvěšený pod pracovní deskou | ks | 1 |
|  | šířka | 180-240 |
| zásuvka 230V | výška | 450 |
| pro pc, umístěná na bok pol. č.5 | hloubka |  |
| pod pracovní desku | ks | 2 |
|  | šířka | 600 |
| Výsuv na klávesnici | výška | 50 |
|  | hloubka | 400 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka |  |
| Kabelová průchodka | výška |  |
| Ø 68 mm | hloubka |  |
|  | ks | 1 |
| Přístrojová nástavba |  |  |
| na pracovní desku |  |  |
|  | ks | 2 |
| Modul SS zdroje 0-30V |  |  |
| 0-10A |  |  |
|  | ks | 1 |
| Modul ST zdroje 0 - 24V |  |  |
| 0-10A |  |  |
|  | ks | 1 |
| 1F centrální vypínač, jištění, |  |  |
| proudový chránič a tlačítko |  |  |
| TOTAL STOP + zámek | ks | 1 |
| Panel se zdířkami SS a ST, | šířka |  |
| zásuvkou 230V a RJ45 | výška |  |
| pro zabudování do lavice | hloubka |  |
| (bez kabeláže) | ks | 1 |
| Židle kancelářská |  |  |
| s loketními opěrkami |  |  |
| Tennessee | ks | 1 |
| Těsnící soklová lišta |  |  |
| na celou katedru |  |  |
|  | bm | 7,2 |

Žákovské lavice:

|  | šířka | 1200 |
| --- | --- | --- |
| Stůl -boky lamino | výška | 900 |
| pracovní deska lamino | hloubka | 600 |
| přední krycí deska | ks | 15 |
| Panel se zdířkami SS a ST, | šířka |  |
| zásuvkou 230V a RJ45 | výška |  |
| pro zabudování do lavice | hloubka |  |
| (bez kabeláže) | ks | 15 |
| Židle pro žáky |  |  |
| kostra černý kov, sedák a opěrák |  |  |
| plast, výběr ze 6 barev | ks | 30 |
|  | šířka | 800 |
| Školní lavice pro tělesně postižené | výška | 59-76 |
| přizpůsobena potřebám vozíčkářů | hloubka | 700 |
| náklon pracovní plochy až 20° | ks | 1 |

Skříně, regály, podnože

|  | šířka | 900 |
| --- | --- | --- |
| Vysoká skříň | výška | 2000 |
| 2x dvířka sklo | hloubka | 500 |
| 2x dvířka plná Sokl 300mm | ks | 3 |
|  | šířka | 550 |
| Regál – lamino Sokl 300mm | výška | 2000 |
|  | hloubka | 500 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1450 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 280 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1450 |
| Deska lamino | tloušťka | 18 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 280 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1000 |
| Větrací mřížka | výška |  |
| hliníková | hloubka |  |
|  | bm | 1 |
|  | šířka | 1390 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 280 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1450 |
| Deska lamino | tloušťka | 18 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 280 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 1000 |
| Větrací mřížka | výška |  |
| hliníková | hloubka |  |
|  | bm | 1 |
|  | šířka | 1500 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 280 |
|  | ks | 2 |
|  | šířka | 1390 |
| Kovová podnož | výška | 900 |
| s přední výstuhou pod pd | hloubka | 280 |
|  | ks | 1 |
|  | šířka | 4390 |
| Deska lamino | tloušťka | 18 |
| ABS hrana tl.2mm | hloubka | 280 |
| ze 2 kusů | ks | 1 |
|  | šířka | 1000 |
| Větrací mřížka | výška |  |
| hliníková | hloubka |  |
|  | bm | 3 |
| Těsnící soklová lišta |  |  |
| na vysoké skříně a regál |  |  |
|  | bm | 3,3 |