Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Předmětem projektu je návrh úprav prostoru po bývalém tržišti v Ostrově

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Popis stávajícího stavu:

V současné době je prostor volný. Provizorní objekty bývalého tržiště byly odstraněny.

Podklady:

- Geodetické zaměření (Z. Pečimúth, 04/2018)

- Vlastní prohlídka, doměření a fotodokumentace.

Urbanistické, architektonické řešení:

- Urbanistické a stavební řešení vypracováno ateliérem BRAK architects.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Objemové a plošné parametry stavby:

Stanoveno v dopravní části.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Obsahem stavební části je:

- Demontáž a osazení nových konstrukcí zakrytí anglických dvorků.

Vytýčení objektu:

- Stavební objekty jsou vytýčeny v rámci dopravního řešení.

Bourání a podchycování:

- Bourání stávajících ploch v rámci dopravního řešení.

- Odstranění roštů a podlahových plechů anglických dvorků včetně zabetonovaných rámů a nezbytně nutného rozsahu betonových konstrukcí (předpoklad 150/150mm po obvodě dvorků).

- Vybourané rošty 450/1200mm + rám – 3ks, 700/1200 + rám – 4ks, plech poklop 600/1200 + rám – 1ks.

- Odstranění plechového zakrytí šachty topenářského kanálu (cca 50kg) + ubourání obvodových stěn šachty do úrovně 230 mm pod úroveň nového povrchu dlažby (předpoklad 0,2m3). Plechové zakrytí možno použít na ztracené bednění stropní desky šachty.

Zakrytí anglických dvorků:

- Dobetonování ubouraných obrub + osazení rámů, beton C3037, předpoklad 150/150 po obvodu dvorků.

- Rošty z pozinkovaného Tahokovu TR 62x15/3x5/40x3/500x1200 – 3ks, včetně zabetonovaného lemovacího rámu, uzamykatelné. Hmotnost celkem 85kg.

- Rošty z pozinkovaného Tahokovu TR 62x15/3x5/40x3/700x1200 – 4ks, včetně zabetonovaného lemovacího rámu, uzamykatelné. Hmotnost celkem 120kg.

- Poklop z pozinkovaného plechu s výlisky 1200/600mm, plech 5mm, výztuhy 40/5mm po obvodě a po 600mm, zabetonovaný rám L50/50/5, poklop otevíravý s úchopem pro otevření, uzamykatelný. Hmotnost celkem 55kg oceli.

Zakrytí topenářské šachty:

- Vnější rozměr šachty cca 900 x 1500mm.

- Zastropeno deskou z monolitického železobetonu C30/37 tl. 100mm vyztuženou při obou površích AQ 60 (celkem 15kg výztuže). Horní povrch desky cca 120mm pod výsledným povrchem dlažby. Betonováno na ztracené bednění z plechu.

- Otvor v desce 620/580mm, polohu určí přivolaný pracovník teplárny.

- Na otvor osazen do betonové obruby C30/37 přejezdný litinový poklop (např. HY 70) otevíravý.

- Horní povrch desky izolován 1 x NP + 1 x SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm + ochranná textilie.

- Po provedení hydroizolace povrch zadlážděn.