TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší plochy v prostoru bývalé tržnice mezi Hlavní třídou a Mírovým náměstím v Ostrově.

Stávající prostor mezi bytovými domy je tvořen chodníky z betonové dlažby podél bytových domů na obou stranách. Na chodník navazují další zpevněné plochy z betonové dlažby, na kterých byly dříve umístěny prodejní stánky. Na tyto plochy dále navazují asfaltové komunikace a mezi nimi je nezpevněná plocha s udusanou zeminou, v níž je místy tráva.

Plochy z nové dlažby budou straně u náměstí přímo navazovat na bytové domy, které mají anglické dvorky. Jedná se o domy na rozích, kde jsou prodejny papírnictví a Ovoce – zelenina. Podél navazujících domů budou travnaté plochy s okapovým chodníčkem tvořeným betonovými deskami 400/400/40 mm. U stávajících anglických dvorků budou vyměněny mříže – budou použity pochůzné mříže z tahokovu, dlažba bude dotažena až k rámečkům těchto mříží. Stávající výtah u prodejny Ovoce – zelenina bude zasypán a poklop zrušen.

Veškeré stávající plochy budou vybourány a provedou se nové. Střední část prostoru mezi bytovými domy bude tvořit travnatá plocha se stromy a lavičkami. Oboustranně jsou navrženy chodníky v šířce 5,0 m z betonové dlažby. Travnaté plochy pod okny domů i uprostřed budou ohraničeny betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem chodníku +60 mm.

Řešené plochy jsou navrženy pro chodce s vyloučením automobilové dopravy. Tomu odpovídají i konstrukční složení jednotlivých ploch.

Dlážděné chodníkové plochy jsou navrženy z kombinace dlažby, stejné jako je dlažba náměstí. Konstrukce dlážděných ploch je navržena pro občasné pojíždění vozidly údržby.

Ostrov – Mírové náměstí     - příklad dlažby

Konstrukce dlážděné chodníkové plochy:

Betonová dlažba	 		DL I 	ČSN 73 6131 - část 1 			  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Štěrkodrť (16 – 32 mm) 		ŠD 	ČSN EN 13242 			250 mm

Geotextilie GEOLON PP 15

Celkem 										370 mm

Klín stávající dlažby v jižní části, která sousedí s náměstím a po níž je vedena automobilová doprava, bude vybourán. Následně pak bude obnoven z betonové dlažby shodného charakteru, avšak s novým výškovým uspořádáním, tak aby navazoval na sousedící stávající dlažbu a na dlažbu nově provedenou a bylo zajištěno její odvodnění. Přechod na stávající dlažbu bude ohraničen betonovým obrubníkem 50/200/500 mm zapuštěným na plnou výšku.

Konstrukce dlážděné pojížděné plochy:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Travnaté plochy budou od dlažby odděleny betonovými záhonovými obrubníky. V prostoru záhonu budou odstraněny konstrukční vrstvy stávajícího chodníku, místo bude dosypáno zeminou a doplněno vrstvou humusu tloušťky 100 mm. Poté se provede výsadba podle návrhu sadových úprav. Ve středové travnaté ploše jsou navrženy výklenky z betonové dlažby, do kterých se osadí parkové lavičky podle dispozic investora.

Zemní pláň dlážděných ploch musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. V projektu je navržena sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti tloušťky 250 mm na 70% ploch. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“ a fakturována podle skutečně provedených prací.

Odvodnění ploch je navrženo do odvodňovacích žlábků, např. Monoblock PD 100 V od firmy ACO, DN 100 mm pro zatížení C 250 v barvě antracitově černé. Jedná se o monolitické žlaby z polymerbetonu bez kovových mřížek. Na žlábcích budou osazeny díly se vpustí a díly revizní pro čištění vnitřku žlábků. Vpusti se zaústí do stávající kanalizace. Napojení do kanalizace se provede z trubek z PVC DN 110 mm.

Zemní pláň je odvodněna pomocí drenáží z trubek DN 100 mm, které se zaústí do šachty stávající kanalizace.

Stávající lapače střešních splavenin, které jsou zapuštěné do nově řešených ploch, budou vyměněny za nové.

Stávající uliční vpusti budou vybourány a jejich přípojky zaslepeny. Alternativně je možné do některých napojit přípojky nové.

Poklopy stávajících šachet budou rektifikovány a vyměněny za nové. Nové poklopy v travnatých plochách budou pro zatížení A 15, poklopy v chodníkových plochách budou pro zatížení B 125 a v pojížděných plochách pak pro zatížení C 250.

Obnovu anglických dvorků včetně bourání řeší stavební část.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VO a KTV se pod rekonstruovanými plochami položí do kabelových dělených chrániček DN 110.

Ve výklencích střední travnaté části se osadí např. kovové lavičky typu Milano od firmy ADVAS.  V první fázi výstavby lavičky nebudou provedeny.

V rámci stavby se osadí 4 stojany na kola a 2 odpadkové koše např. od firmy ADVAS.    Jejich přesné umístění bude rozhodnuto až během stavby.

SPECIFIKACE PRACÍ

Plocha z velkoformátové dlažby     …………………………………………	   890 m2

Pojížděná dlážděná plocha     ………………………………………………	   410 m2

Betonové dlaždice 400/400/40 mm (okapový chodník)     …………………	     30 m2

Betonový obrubník 80/250/500 mm     ……………………………………..	   370 m

Betonový obrubník 50/200/500 mm     ……………………………………..	     50 m

Odvodňovací žlábek DN 100 mm     ………….……………………………	   155 m

Vpusti odvodňovacího žlábku     ……………………………………………	       6 ks

Revizní díly odvodňovacího žlábku     ………..……………………………	     12 ks

Přípojky do kanalizace z PVC, DN 110 mm     …………………………….	   100 m

Drenáže s trubkami z PVC DN 100 mm     …………………………………	   160 m

Lapače střešních splavenin     ………………………………………………	     10 ks

Vybourání živičného povrchu komunikace tl. 100 mm     …………………	1 190 m2

Vybourání betonové dlažby tl. 60 mm     …………………………………..	   660 m2

Vybourání betonového okapového chodníku tl. 100 mm     ……………….	     55 m2

Vybourání uličních vpustí a zaslepení přípojek     …………………………	     10 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (A 15)     …..……..	       5 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (B 125)     ………..	       2 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (C 250)     ………..	       1 ks

Rektifikace a výměna poklopu pro vstup do kolektoru (stavební část)     …	       1 ks

Vybourání a přeskládání stávající dlažby     ………………………………..	   100 m2

Vybourání silničních obrubníků     …………………………………………	   315 m

Vybourání záhonových obrubníků     ………………………………………	   255 m

Kabelové chráničky dělené DN 110 mm     …………………………………	   110 m

Sanace zemní pláně     ………………………………………………………	   970 m2

Výkop     …………………………………………………………………….	   790 m3

Ohumusování tl. 100 mm (výsadba je v rámci sadových úprav)     …………	1 340 m2

Parkové lavičky     …………………………………………………………...	       8 ks

Stojany na kola     ……………………………………………………………	       4 ks

Koše na odpadky     ………………………………………………………….	       2 ks

- TECHNOLOGIE VÝSADEB

  - Výsadba stromů

Bude se jednat o stromy ve školce minimálně 2 x přesazované , obvod kmínku 20cm, s balem, I. kvalitativní třída. Stromy budou mít průběžný terminál, větvení bude typické pro daný druh, bez poškozených větví, kořenový bal bude soudržný, nepoškozený. Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci. Výsadbový materiál bude před vlastní výsadbou zkontrolován autorským nebo technickým dozorem investora.

Výsadba:

Velikost výsadbové jámy bude 1 x 1 x 1 m, tedy větší než kořenový bal vysazované dřeviny v násl. skladbě vrstev: 5 cm vrstva hlínitopísk.směsi

►

►

2x2m = 4 m2 plocha uvnitř obruby, okolo rootkontrol folie protikořenová zahradní substrát

Před výsadbou bude ze všech stran výsadbové jámy upevněna protikořenová clona např. :

Protikořenová fólie ROOTCONTROL® firmy GREENMAX je způsob jak zamezit škodám, které způsobují kořeny stromů. 
Jedná se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou.
ROOTCONTROL® je jednoduše použitelný, na instalaci není třeba žádné zvláštní nářadí. 
Těmito mimořádnými vlastnostmi je ROOTCONTROL® vyjímečně vhodný pro zabránění škod, které mohou kořeny způsobit. 
Jeho použitím se vytvoří hluboká, pevná a zdravá síť kořenů, stromy získají vysokou stabilitu a vytvoří lepší životní klima jak pro strom tak i pro jeho okolí.
ROOTCONTROL® má několik mimořádných vlastností:
- nepropouští vodu
- je pevný a pružný
- je odolný proti chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám
- použití je snadné a rychlé
- je 100 % vhodný na recyklaci
- má dlouhou životnost a je omezeně odolný vůči UV-záření
Použití:
- ochrana kořenů stromů
- dlažby
- kanalizace/odpadových trubek
- plynového a vodovodního potrubí
- kabelů elektrické sítě
- telefonních kabelů
- sklepů, jezírek a bazénů

V iámě bude provedena 100% výměna půdy.

Substráty pro výsadbu stromů: popis substrátů viz. přesná specifikace prací. Ve vrchní vrstvě ( do hloubky 40 cm) bude použít substrát s obsahem organických látek, v hloubce 40 - 100 cm bude použit substrát bez obsahu organických látek.

Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškozeni. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení ze školky, pokud možno ihned.

Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat substrátem, který pečlivě uhutníme. Při výsadbě počítáme se sesedáním zeminy v jámě tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zaliji dostatečným množstvím vody .

Ve výkazu je počítáno s instalací závlahové sondy Liadrain Vertical .

Nadzemní kotvení:

Vzrostlý listnatý strom  -  Acer platanoides 'DRUMMONDII' - bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12ti vodorovných příček. Dřevěný kůl ( kulatina) bude mít průměr minimálně 8 cm, délku 300 cm, s fazetou, špicí a transparentní impregnac í. Dřevěné spojovací příčky budou

z půlkulatiny o průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky budou spojeny stavebním hřebem o délce 1O cm. Svislé kůly budou zatlučeny tak, že nad povrchem bude 160 cm, budou spojeny ve výšce 150 cm třemi příčkami.

U paty kmene budou na svislé kůly natlučeny v rozestupu 8 cm nad sebou 3 řady příček. Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému - úvazek bude protínat jejich středy. K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován nýtováním. úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval.

Hloubení výsadbových jam

Ve výsadbových jamách pro stromy bude provedena 100% výměna substrátu.Tvar výsadbové jámy bude kruhový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy svažují ke dnu, výhodné je zdrsnění stěn výsadbové mísy. Výměna substrátu bude provedena v celé výsadbové jámě, do hloubky větší než 40 cm nebude použit substrát s větším obsahem organických látek.

Pěstební substrát, hnojení

Do hloubky 40 cm bude jako substrát pro 100% výměnu použita ornice s větším množství organických látek. Ornice bude dokonale bezplevelná.

Hnojení: vysazované dřeviny hnojíme zásobním tabletovaným hnojivem, jedná se o hnojivo z něhož se minerální látky uvolňuji po jednu až dvě vegetační sezóny. Tabletované hnojivo s postupným uvolňováním se při výsadbě dřevin používá v dávce 5g/I, k jednomu stromu bude do vrchní vrstvy 40 cm použito 6 kusů tablet hnojiva s postupným uvolňováním).

Výsadba dřeviny, zálivka

Vlastní výsadba: Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat můžeme pouze jutu. Při výsadbě počítáme se sesedáním zeminy v jámě tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypáni zeminy se rostliny zaliji dostatečným množstvím vody, v tomto případě bude použito 150 litrů na strom.

Péče o dřeviny po výsadbě:

Stres dřeviny z přesazeni zaniká teprve v době, kdy se na stanovišti aklimatizuje a vytvoří kořenový systém svou velikosti odpovídající sytému původnímu. Tento proces trvá dle druhu a velikosti dřevin několik týdnů až let ( u vzrostlých alejových stromů). Péče o dřeviny během této doby je nazvána péči povýsadbovou.

Péče o dřeviny po výsadbě je zde uvedena jako doporučená, následující práce nejsou uvedeny v Orientačním rozpočtu ani ve Výkazu výměr.

Povýsadbová péče:

zálivka a hnojení odplevelováni výsadeb

výchovný řez korunky mladých stromů

ošetřeni mechanických poranění vzniklých při výsadbě a pár let po ni

ochrana před chorobami a škůdci

kontrola stability kotveni

Zálivka:

Dřeviny budou zalévány dle potřeby a to především po výsadbě do ujmutí a další roky v letnich měsicích. Průměrná potřeba zálivky je cca 1O krát za rok, při jedné zálivce bude pro jeden strom použito 0,2 m3 vody .

Odplevelování výsadeb:

Hubení a odstraňování plevelů v prostoru výsadbové mísy bude prováděno mechanicky. Odplevelení výsadeb bude v prvních letech provedeno 4 krát za rok, postupem času bude potřeba tohoto ošetření stále menší.

Kontrola nadzemního kotevní dřeviny:

Kontrola nadzemního kotvení dřeviny bude prováděna průběžně v rámci odplevelování výsadbové mísy. Po třech letech bude nadzemní kotvení třemi kůly odstraněno.

Řez:

U vzrostlých stromů v prvních letech především odstraňujeme suché nebo poškozené větve, odstraňujeme obrost na kmeni ( nejlépe zazelena v nevyzrálém stavu). Dále pak provádíme výchovný řez koruny, zabraňujeme vzniku kodomínantních větvení.

Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací:

Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následujíci normy:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041 Technologie vegetačnich úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 Technologie vegetačnich úprav v krajině - Rozvojová a udržovaci péče o vegetační prvky

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebnich pracich Použiti výpěstků se řídi normami:

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanoveni

Oborové normy:

Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů, SPPKA A02 001:2013

Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů, SPPKA A02 002:2013

zpracovala Ing. Zuzana Macešková,

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 		osa plochy

Element: LINEAR                     	Station   	Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) ZÚ               		0+000.00   	1003231,662    	843252,855

(             ) KÚ               		0+081.71   	1003310,752    	843273,398

Tangent Direction:            216.18

Tangent Length:             81,714

Total Length of Alignment:             81,714

Bod			      „Y“		      „X“		   „Z“

01			843288.4910		1003306.8560		411.81

02			843285.6182		1003307.5977		411.86

03			843273.3985		1003310.7516		411.92

04			843267.4291		1003312.2923		411.82

05			843260.3608		1003314.1168		411.92

06			843257.5510		1003314.8420		411.94

07			843257.5510		1003314.8420		411.94

08			843266.4196		1003307.4749		411.89

09			843277.5016		1003304.6708		411.93

10			843287.2877		1003302.1945		411.93

11			843285.9146		1003293.0285		411.97

12			843284.5570		1003293.3835		411.94

13			843280.0419		1003294.5623		411.85

14			843274.2007		1003291.9625		412.02

15			843271.3288		1003296.8412		412.07

16			843269.8823		1003297.2145		412.10

17			843268.4240		1003297.5910		412.08

18			843263.5528		1003294.7235		412.09

19			843259.7228		1003299.8666		412.00

20			843255.6347		1003300.9341		412.17

21			843253.8500		1003301.4000		412.28

22			843250.3002		1003286.3203		412.33

23			843250.7370		1003286.2905		412.33

24			843251.7826		1003286.0189		412.30

25			843254.8835		1003285.2134		412.20

26			843255.8527		1003284.9671		412.17

27			843260.6988		1003283.7355		412.22

28			843266.0294		1003282.3807		412.27

29			843271.3600		1003281.0259		412.09

30			843277.1752		1003279.5480		412.94

31			843280.5375		1003278.6747		412.97

32			843281.2190		1003278.4150		411.98

33			843281.6891		1003278.2864		412.05

34			843273.0880		1003243.4310		412.69

35			843272.2289		1003243.6657		412.69

36			843267.1625		1003244.9772		412.54

37			843262.3220		1003246.2300		412.60

38			843256.9974		1003247.6080		412.67

39			843251.6728		1003248.9861		412.75

40			843246.8323		1003250.2388		412.70

41			843241.3476		1003251.6583		412.87

42			843241.0700		1003251.7300		412.88

43			843238.4193		1003241.4672		413.04

44			843237.2500		1003236.9400		413.11

45			843242.5068		1003235.5746		412.99

46			843243.1164		1003235.9328		412.97

47			843236.8900		1003235.7600		413.10

48			843242.1925		1003234.3647		413.01

Bod			      „Y“		      „X“		   „Z“

49			843242.5508		1003233.7551		413.01

50			843237.5465		1003230.3940		413.15

51			843234.9400		1003231.0700		413.25

52			843243.6050		1003234.0380		412.99

53			843248.5375		1003236.9153		412.88

54			843249.3866		1003232.5527		412.90

55			843251.4049		1003232.0378		412.88

56			843252.8554		1003231.6616		412.86

57			843254.3088		1003231.2846		412.84

58			843257.2670		1003230.5280		412.81

59			843259.1845		1003234.1509		412.76

60			843263.4450		1003230.6651		412.79

61			843263.8032		1003230.0554		412.81

62			843269.0600		1003228.6900		412.95

63			843268.6894		1003227.4948		412.97

64			843263.4890		1003228.8456		412.83

65			843262.8793		1003228.4873		412.85

66			843262.5580		1003227.2501		412.87

67			843265.4253		1003222.3726		413.15

68			843267.9800		1003221.7100		413.25

69			843270.2894		1003233.1891		412.87

Vpusť		      „Y“		      „X“		   „Z“

V1			843287.7252		1003306.8987		411.82

V2			843280.0419		1003294.5623		411.85

V3			843280.0419		1003294.5623		411.85

V4			843259.7228		1003299.8666		412.00

V5			843273.4187		1003269.6601		412.11

V6			843253.3835		1003274.8641		412.33

Revizní díl		      „Y“		      „X“		   „Z“

RD1			843276.5612		1003281.7586		411.93

RD2			843256.5260		1003286.9626		412.15

RD3			843270.7790		1003259.4973		412.30

RD4			843250.7438		1003264.7013		412.49

RD5			843268.3907		1003250.3024		412.46

RD6			843248.3555		1003255.5064		412.64

RD7			843265.7510		1003240.1396		412.63

RD8			843245.7158		1003245.3436		412.79

RD9			843263.3627		1003230.9447		412.79

RD10			843243.3275		1003236.1487		412.97

RD11			843258.1931		1003314.5214		411.94

RD12			843277.5584		1003309.5229		411.90

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.