|  | archivní číslo: 1903015c stupeň: dokumentace JP datum: březen 2019 investor: MěÚ Ostrov, OSMM zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová |
| --- | --- |

OSTROV, UL. DRUŽEBNÍ

OBNOVA KONSTRUKCÍ PRARKOVACÍCH PLOCH

__________________________________________________________

___________________________________

seznam příloh:

širší vztahy – 0

koordinační situace – 01

mapa KN se zákresem stavby – 02

dopravní opatření – DO

situace – 1

vzorový příčný řez – 2

dopravní značení – DZ

typové výkresy:

plocha pro kontejnery– K1

dokladová část

#### 1/základní identifikační údaje

název stavby:	Ostrov, Družební ulice

Obnova konstrukcí parkovacích ploch

Dopravně stavební řešení

okres Karlovy Vary

investor:	Město Ostrov, zastoupené

MěÚ Ostrov; odborem OMS

363 20 Ostrov	IČ: 00254843

telefonní spojení ústř. - 353801111

(ing. Bohuslav Schneider a pan Jiří Diviš)

hlavní projektant:	Ing. Martin Kohout - IMK projekt Ostrov;

Klínovecká 998; 363 01 Ostrov	IČ: 11612860

telefonní spojení – 353821435

charakter stavby:	přestavba parkoviště

stupeň dokumentace:	JP

členění dokumentace:	výkresová a přílohová část je členěna dle vyhl.146/2008Sb.

vyšší dodavatel:	vzejde z výběrového řízení

#### 2/majetkoprávní vztahy

Stavba dopravních ploch proběhne na parcele v majetku stavebníka, tj. Města Ostrov, katastrální území – Ostrov:

p.p.č. 500/5 (jiná plocha, ostatní plocha)

p.p.č. 500/12 (ostatní komunikace, ostatní plocha)

p.p.č. 500/14 (jiná plocha, ostatní plocha)

#### 3/ širší vztahy

Řešená část Družební ulice je zhruba situována mezi Lidickou ulici a Hlavní třídu. Tato ulice leží na západním okraji „sídliště“ města Ostrov a v současné době je dopravně přístupná pouze z Lidické ulice. Družební ulice je slepá místní komunikace, je obousměrná a z východní strany je lemována jednostranným parkovacím pruhem s kolmým stáním.

Na západní straně je veden jednostranný chodník pro pěší, který je oddělen od vozovky zeleným pásem.

Na zpevněné plochy navazují z vnější strany oboustranné zelené plochy. Prostor je následně uzavřen domovní zástavbou s panelovými domy.

Směrem k západu pak ještě z této hlavní ulice vybíhají podružné slepé přístupové komunikace k jednotlivým  domům, které jsou svou podélnou osou orientovány kolmo na Družební ulici. Na této straně je navíc ještě jedna „okružní“ místní komunikace, která obíhá ze západní strany tzv. jídelnu (dnes dům č.p. 995, st.p.č. 679).

#### 4/ vstupní podklady

Podkladem pro návrh řešení byla katastrální mapa, polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, prohlídka v terénu a specifikace rozsahu zadání řešení, respektive požadavků na zpracování návrhu úprav tlumočená zadavatelem.

Zájmová lokalita je tak, jak bylo zmíněno výše, na západním okraji centra města, přičemž stávající pruh parkoviště s kolmým stáním vozidel je situován pouze na jednu, východní hranu vozovky. Dle zadání bude proto v předmětné lokalitě využita prostorová rezerva ve stávajícím parkovacím pruhu a to tak, že vynechané plochy budou dostavbou sceleny. Takto bude posílena legální nabídka parkovacích kapacit.

Obdobně toto bude řešeno i v prostoru za „jídelnou“, kde bude stávající parkovací záliv roztažen až ke kolmým přístupovým vozovkám.

Zpracovatel neměl k dispozici geologický a ani jiný průzkum.

V koordinační situaci jsou rovněž, z podkladů získaných od jednotlivých správců k existenci sítí, orientačně zakresleny inženýrské sítě.

Řešený prostor kříží přímo pouze trasa plynu, ČEZ, VO, tepelné rozvody a vodovod.

Návrh projektového řešení této dopravní části vychází z platných norem a předpisů. Mimo jiné je zde zohledněna i vyhláška č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Před začátkem stavebních prací budou posunuty kontejnery na separovaný odpad do nové polohy (k pěšímu chodníku - viz grafická část) a přemístěny dva stožáry VO mimo novou parkovací plochu.

#### 5/ stručný popis řešení

#### obecně

Jak bylo již zmíněno výše, bude páteřní část Družební ulice a plocha za „jídelnou“ upravena tak, aby došlo ke scelení parkovacích pásů tak, jak je toto patrno z grafických příloh.

Parkovací pruhy vzniknou na úkor sousední zelené plochy.

Již v předstihu byl za zpevněnou plochou u „jídelny“ poražen vzrostlý topol. V rámci této PD bude opatrně odstraněn jeho mohutný pařez. Pro možnost dostavby parkovacích ploch bude nutno posunout i dva stožáry VO tak, aby zbytečně neblokovaly v nové zpevněné ploše parkovací místa.

Navíc bude nutno přemístit i stávající zpevněnou plochu sloužící pro kontejnery na separovaný odpad.

#### technologie dopravy

Z hlediska technologie dopravy nedojde k žádné změně, pouze dojde k posílení parkovacích míst.

#### vytýčení, situační a výškové řešení

Vytýčení návrhu stavebních úprav je zřejmé ze situace.

Situační řešení je patrné z grafických příloh a vychází ze současného stavu. Na stávající pěší chodník propojující sídliště s prodejnou Penny navazuje nová plocha na kontejnery pro separovaný odpad.

Rovněž výškové řešení je zřejmé ze situace a ze vzorového řezu, kde jsou obsaženy všechny potřebné výškové kóty. Nové parkovací plochy de facto přímo navazují na zachovávané vozovky, což předurčuje i jejich výškové řešení. Parkovací pruh šířky 4,5 až 5,5 m má jednostranný sklon 2 % směrem k vozovce. Podélně pak sleduje linii vozovky sousední komunikace.

#### zemní práce a bourání konstrukcí.

- Pro možnost realizace daného záměru bude nejprve provedeno sejmutí ornice ze zelených ploch, vybourání stávajících obrubníků, stávajících betonových ploch a výkop pro konstrukci parkoviště. Sejmutá ornice se použije v místě pro zpětné ohumusování, výkopek bude odvezen na skládku dle určení investora.

- Podél nového parkovacího pruhu bude na vozovce vyfrézován živičný kryt tloušťky 0,04 m a v šíři cca 0,2 m (důvodem je překrytí styčné spáry nové parkovací plochy a zachovávané konstrukce vozovky).

Vybourané hmoty (obrubníky a betonové plochy zpevnění pro kontejnery na TKO, respektive separovaný odpad) budou odvezeny na řízenou skládku dle určení investora, vybourané živičné hmoty budou odvezeny do recyklačního centra.

#### 6/ údaje o materiálech - vzorový řez, odvodnění, osvětlení a KTÚ

#### vzorový řez

Skladba jednotlivých nových konstrukcí zpevněných ploch je patrná z grafických příloh. Navržen je živičný kryt parkovacího pruhu.

Spodní stavba parkoviště bude překryta živičným kobercem, který v místě odfrézovaného stávajícího živičného krytu bude položen s přesahem (viz výše). Zachovávaný podklad živičného krytu bude před přebalením opatřen spojovacím živičným nátěrem.

Při realizaci je nutno jak pláň, tak i jednotlivé konstrukční vrstvy pečlivě hutnit.

Konstrukce jsou navrženy dle schváleného "Katalogu vozovek pozemních komunikací" (MD čj. 23978/95).

Silniční obrubník lemuje po vnější straně parkovací pruh. Obrubník bude položen s nadvýšením o 0,1 m nad pojížděnou plochou parkoviště.

#### odvodnění

povrchů se principiálně nemění, je zachováno stávající, tj. gravitační do stávající kanalizace. Úžlabí je vedeno v linii původní hrany vozovky.

#### osvětlení

bude změněno tak, jak bylo popsáno výše, tj. dvě stávající lampy budou přemístěny za novou zpevněnou plochu. Jiné stožáry VO nejsou touto úpravou dotčeny.

#### 7/  požadavky na vybavení - dopravní značení a provozní režim

- se přizpůsobí novému dopravnímu uspořádání v tomto prostoru (viz výkresová část příloha č. DZ).

Svislé dopravní značky musí svým provedením a umístěním odpovídat příslušným požadavkům ČSN 01 8020 (Dopravní značky na pozemních komunikacích) a platným zákonům (zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění prováděcí vyhlášky).

Vodorovné dopravní značení musí svým provedením a umístěním odpovídat příslušným požadavkům TP 65 (zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a platným pravidlům silničního provozu (zejména zákonu č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb.).

Oddělení jednotlivých parkovacích stání bude provedeno bílou čarou na živičný kryt (čára V 10b, c, tl. 0,125 m včetně V 10f). Šířka kolmého stání je 2,5  a 2,7 m, šikmého 2,9 m a stání ZTP 3,5 m.

#### 8/ důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Z dopravního pohledu je dopravní systém jednoduchý a přehledný bez trvalého dopadu na životní prostředí.

Dočasný dopad na životní prostředí bude při provádění vlastních stavebních prací, kdy je nutno dodržovat základní předpisy a pravidla daná platnou legislativou.

Zejména prašnost a hlučnost je nutno omezit na minimum a zbytečně neobtěžovat okolí.

Po dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní normy a předpisy (zejména celkové zajištění stavby a překopů, bude-li to nutné k zajištění přístupnosti, pak je třeba přes překopy realizovat lávky pro pěší).

I při práci v ochranném pásmu je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení.

V následném provozu je pouze nutno dodržovat základní platnou legislativu, zejména platná pravidla silničního provozu a zásady slušné jízdy a chůze.

#### 9/ závěr

Realizací tohoto záměru dojde k mírnému posílení nabídky parkovacích míst a současně i jednoznačnému vymezení parkovacích stání.

Dostavba parkovacích pruhů v dané ploše je nejjednodušším a nejlevnějším řešením, které současně přinese několik potřebných parkovacích míst.

#### ostatní omezující podmínky

Investor při předávání staveniště dodavateli písemně předá i veškeré inženýrské sítě nacházející se v zájmovém prostoru staveniště. Sítě je nutno vytýčit nejen polohově, ale i výškově.

Po pečlivém vytýčení budou, v případě potřeby a po dohodě se správci jednotlivých kabelových sítí, tyto uloženy do chráničky.

I při práci v ochranném pásmu je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení.

Poklopy, mříže nebo zakrytí šachtic kanálů, šoupat, uzávěrů všech sítí nacházejících se v zájmovém prostoru budou, v případě potřeby, výškově vyrovnány a sladěny s novým krytem komunikací.

#### Seznam použitých norem:

ČSN 736100		Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	  	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102		Projektování křižovatek na silnicích

ČSN 73 6110		Projektování místních komunikací

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 6056		Odstavné a parkovací plochy

ČSN 30 0026	Rozměry vozidel

ČSN 01 8020		Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 01 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 128991	 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky,

ČSN EN 1436 	Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení

#### Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, zejména:

zákon č. 13/1997 Sb.	o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č.104/1997Sb.	kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č.398/2009Sb.	o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

zákon č. 361/2000 Sb. 	o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 30/2001Sb.	kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 56/2001Sb.	o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona

vyhláška č. 341/2002Sb. 	o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

#### Technické průvodce:

TP 65 	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

TP 66 	Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,

TP 85 	Zpomalovací prahy,

TP 100	Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 117	 Zásady pro informační orientační značeni na pozemních komunikacích

TP 133 	Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích

______________________________

__________________