# Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Předmětem projektu je přestavba prostoru v 1.NP objektů č.p. 796 a 797 na Hlavní třídě v Ostrově pro potřeby Městské policie.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přehled výchozích podkladů

- Částečná původní dokumentace objektu – arch. Kraus (JD n. p. projektový odbor, 03/1955)

- Projektová dokumentace – Stavební úpravy kanceláří MěÚ Ostrov, Hlavní ul. č.p. 795 a 796 (Ing. Anton Jurica 10/2002)

- Studie stavby – Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 (Ing. Vladimír Toman 04/2019)

- Vlastní prohlídka

Stávající stav

Jedná se o budovu vystavěnou v rámci tzv. 9. etapy budování Nového Ostrova v letech 1955 až 1956. Stavba je vystavěna ve stylu tzv. „Sorely“ a dominuje severní části středu nové části města, kde ukončuje pohledovou osu vedoucí severně z centrálního Mírového náměstí. Urbanisticky se jedná o jednu z nejdůležitějších staveb města. Celkově zahrnuje č.p. 794 až 800.

Dle původní dokumentace bylo zvýšené přízemí (1.NP) uvažované části budovy č.p. 796 a 797 navrhováno jako úřadovny Městského národního výboru. V pozdějších letech byly prostory využívány Veřejnou bezpečností a v posledních letech různými nájemci. Část č.p. 796 byla po roce 2002 upravena pro kanceláře MěÚ Ostrov, při této úpravě bylo částečně zasaženo i do dispozic.

Po stavebně technické stránce je objekt v relativně dobrém stavu, rekonstrukcí prošla fasáda a byla vyměněna okna. Problematický je zejména stav ploché střechy terasy nad hlavním vstupem. Na obvodových stěnách jsou stopy po silném zatékání.

Podle původní dokumentace jsou svislé nosné konstrukce provedeny z cihelného zdiva.

Vodorovnou nosnou konstrukci nad suterénem (nosná konstrukce uvažovaného prostoru pro MP v 1.NP) tvoří železobetonová deska. Stropní konstrukce nad 1.NP – dutinové železobetonové panely + výměny kolem instalačních šachet z betonových vložek do ocelových nosníků.

Přes uvažované prostory v 1.NP jsou v šachtách vedeny svislé instalace do bytů ve vyšších podlažích. Do těchto šachet nelze při úpravě dispozic nijak zasáhnout.

Nový stav

Pro umístění nového pracoviště Městské policie v Ostrově byla určena přízemní podlaží

objektu č.p. 796 a 797 na Hlavní třídě. Budova je umístěna v centrální části nového města v blízkosti Mírového náměstí. Poloha je výhodná především pro přístup veřejnosti z Hlavní třídy. Na hlavním vstupu by však bylo velmi nákladné a architektonicky náročné řešení bezbariérového přístupu. Pro bezbariérový přístup bude tedy využit stávající úrovňový vstup z východní strany ze zadní části od Palackého ulice. Ten bude také sloužit jako vstup služební. Výjezd služebních vozidel bude od služebního vstupu přes Palackého ulici na Hlavní třídu.

Navrhované řešení nijak nezasahuje do vnější architektury objektu. Dispoziční řešení obnovuje původní podélnou komunikační osu propojující č.p. 796 a 797, která byla přerušena dřívějšími úpravami. Také nové řešení prostoru za hlavním vstupem znamená návrat k původně zamýšlenému volnému prostoru, který odpovídá vnější monumentalitě vstupu z Hlavní třídy.

Vnitřní dispoziční řešení odděluje část přístupnou veřejnosti (čekárna + ohlašovna), část zabezpečenou tzv. „režimovou“ přístupnou pouze pracovníkům policie a dále zázemí obsahující technické místnosti, místnosti hygienické a doplňující funkce. Mezi ty patří místnost pro asistenci prevence kriminality, senior expres a posilovna pro zvyšování fyzické připravenosti policistů i asistentů.

Jednotlivé místnosti jsou zakresleny s požadovaným vybavením, aby byly doloženy dostatečné rozměry pro požadované účely.

Uvažované dopravní řešení vychází z předpokládaných úprav vnitrobloků IX. etapy. Do

navrhovaných parkovacích ploch budou zahrnuta vyhrazená místa pro vozidla MP, Senior expresu a také parkovací stání bezbariérové.

Bezbariérové řešení

Z hlediska požadavků vyhlášky 398/2009 je podstatné zajištění bezbariérového přístupu pro veřejnost. Návrh využívá bezbariérového přístupu provedeného již při přestavbě na kanceláře MěÚ.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Parametry objektu:

- Obestavěný prostor upravované části…………………….…….…1683m3

- Zastavěná plocha upravované části…………………………..….…444m2

Úpravy venkovních travnatých a dlážděných ploch budou řešeny v rámci výše uvedených předpokládaných úprav vnitrobloků IX. etapy.

Požadavek na denní světlo případně na oslunění se netýká tohoto projektu.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourání a podchycování

Obecné zásady:

- Před začátkem bouracích prací nutno zajistit odpojení bourané části budovy od všech inženýrských sítí a vnitřních instalací!

- Bourací práce možno zahájit až po ověření, že stěny (příčky) odstraňované bez náhrady nenesou např. část stropní konstrukce

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících vibrace do okolních konstrukcí

- Jakékoliv hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován

- Během provádění prací budou sledovány všechny nosné konstrukce z hlediska výskytu či náhlého nárůstu deformací nebo rozvoje trhlin. V každém takovém případě musí dojít k přerušení prací a konzultaci se statikem.

- Bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců a nosníků a železobetonových stropních panelů

- Výškové úrovně překladů jsou uvedeny vždy k čisté podlaze tj. v1.NP k +/- 0,000

- Ocelové překlady v uložení podbetonovány, deklínovány k nadpraží, doplněny cihlami a opatřeny cementovou maltou na rabicové tkanině

- Ocelové příložky k zesilovaným rohům a pilířům přiloženy do vyfrézovaných drážek do cementové malty, vodorovné pásy navařeny - nutno provést na celou výšku pilíře. Vodorovné předpětí zajištěno navařením pásů po nahřátí.

- Všechna ostatní bouraná ostění zesílena cementovou maltou na rabicovou tkaninu zataženou min. 300mm od ostění

- Budou-li zjištěna starší dozdění otvorů v nosných stěnách, bude sondou ověřena kvalita dozdívacího materiálu. V případě, že byl otvor zazděn pouze příčkovým zdivem, bude toto zdivou vybouráno a otvor znovu zazděn CP na MC s provázáním do ostění původní zdi.

- Nové dozdívání otvorů a přizdívání pilířů bude provázáno se stávajícím zdivem a ve styku opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany

- Dle původní dokumentace stropní konstrukci nad 1.NP tvoří dutinové železobetonové panely + výměny kolem instalačních šachet z betonových vložek do ocelových nosníků. Pro případné kotvení do stropních dutinových panelů musí být použity kotvy ze závitové tyče M8 (max. 75kg. na závěs), kotvit se může pouze chemicky ve spáře mezi panely - rozteč 500mm

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav!

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Bourací práce:

- demolice stávajících konstrukcí v rozsahu podle bouracích výkresů.

- kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání či úprav, jejich dočasné odpojení popř. demontáž

- kompletní vyklizení uvažovaných místností

- vnější výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění

- demontáž všech vnitřních dřevěných dveří včetně ocelových zárubní

- demontáž vnitřního dřevěného okna, demontáž nadsvětlíku z luxfer

- demontáž el. vypínačů, osvětlení ap. umístěných na upravovaných stěnách

- demontáž otopných těles pro realizaci opravy povrchových úprav na stěnách za otopnými tělesy (uložení pro zpětnou montáž)

- demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů dle projektů jednotlivých profesí

- bourání příček, dle původní dokumentace stávající svislé konstrukce z cihelného zdiva (předpoklad bourání: 50% plné cihly + 50% děrované příčkovky), stávající překlady ocelové

- nové otvory vyříznuty popř. ručně dočištěny

- podchycování nadpraží ocelovými nosníky, zesílení pilířů, ztužení rohů

- dozdívky v nosných stěnách případně dozdění otvorů ve stávajících konstrukcích plnými cihlami

- odstranění nášlapných vrstev podlah, rozsah vyznačen na půdoryse

- v místnostech, kde budou zakládány nové příčky ve variantě 1. odstranit všechny nášlapné vrstvy až po původní betonovou mazaninu, ve variantě 2. v těchto prostorech parkety ponechat a odstranit pouze v místech zjevného poškození a v rozsahu nezbytném pro založení nových příček

- v ostatních místnostech odstranění nášlapných vrstev až po parkety lepené do asfaltu (tj. koberce, PVC, laminátová plovoucí podlaha, dlažba)

- dle provedených sond předpoklad několika nášlapných vrstev na sobě (např. koberec či laminátová plovoucí podlaha + jedna až dvě vrstvy PVC + parkety pokládané do asfaltu, popř. dlažba lepená na stávající dlažbu v maltovém loži)

- při odstraňování keramické dlažby a parket v asfaltové vrstvě lze předpokládat i uvolnění podkladní betonové mazaniny v tloušťce 0 až 50mm

- provedeny rýhy dle projektu ZTI pro napojení ležaté kanalice ve stávající betonové mazanině

- mechanické odstranění (oškrabáním) zbytků lepidel či asfaltu, povrch betonu zamést, případně vysát

- odstranění keramických soklů

- odstranění všech obkladů nevybouraných stěn + otlučení omítky, odstranění omyvatelného nátěru

- technologické prostupy vybourány podle projektů jednotlivých profesí včetně nutného zajištění nadpraží

- prostupy pro ZTI  do podlahy –viz obecné požadavky na provádění otvorů do stropní konstrukce, v maximální míře využít stávajících prostupů

- odstranění cca 30% vnitřních omítek stěn

- dobetonávky otvorů ve stropní konstrukci po odstranění stávajících instalací, které nebudou využity pro nové (předpoklad: cca 5ks prostupů 150/150 tl. 250 s podbedněním).

Svislé nosné konstrukce

- Stávající zdivo předpokládáno z plných cihel a cihel CDm. Nelze vyloučit i použití škvárobetonových tvárnic.

- Dozdívky z plných cihel, do každé druhé ložné spáry vložen kotevní plech k provázání se stávajícím zdivem

Vodorovné nosné konstrukce

- Stávající vodorovnou nosnou konstrukci nad suterénem (nosná konstrukce uvažovaného prostoru pro MP v 1.NP) tvoří železobetonová deska a prefabrikované železobetonové panely s nosníky. Stropní konstrukce nad 1.NP – dutinové železobetonové panely + výměny kolem instalačních šachet z betonových vložek do ocelových nosníků.

- Nové ocelové překlady nad vnitřními otvory ve zděných stěnách a příčkách.

Dělící konstrukce

- Nové příčky z keramických děrovaných příčkovek

- Nové zdivo napojeno na stávající, ale i vzájemně, pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Příčky instalační s dvojitým rastrem a dvojitým opláštěním.

- Sádrokartonové příčky k případnému opláštění rozvodů TZB, ve smáčených prostorách z vodovzdorného sádrokartonu.

- Sprchy a kabina WC odděleny sanitárními laminátovými příčkami do vlhkého prostředí výška 2000mm.

Výplně otvorů

Okna:

- Stávající plastová s tepelněizolačními dvojskly

- Nové vnitřní Al okno posuvné, jednoduché sklo bezpečnostní, čiré

Vnější vstupní dveře a prosklené konstrukce:

- Stávající – doplnit bezpečnostními prvky proti mechanickému poškození tak, aby byl kompletní výrobek v bezpečnostní třídě RC3, doplnit kontrastní označení prosklených ploch

Vnitřní dveře:

- Dřevěné do kovových zárubní, hladké, povrch HPL laminát.

- Trezorové dveře do skladu zbraní

Vnitřní prosklené dělící konstrukce:

- Hliníkové interiérové jednoduše zasklené bez tepelně izolačních požadavků.

Ostatní:

- Kontrolní instalační dvířka 300/300mm do SDK podhledů dle požadavků VZT (cca 6ks).

- Kontrolní instalační dvířka do stěn (pro ZTI 150/150mm – 2ks + 300/300mm – 1ks)

- Doplnění zastiňujících prvků – vnitřní žaluzie na okna 900/1300 - 2ks, 1600/1300 - 6ks, a 2700/2300 - 3ks. Z důvodu velkého členění oken (6 až 9 křídel v jednom okně) navrženy vertikální žaluzie.

- Neprůhledná úprava skel do šaten, hygienických prostor a skladů – neprůhledné folie na okna 1600/2300 - 4ks a 2700/2300 - 1ks.

- Mřížky do dveří dle profese VZT – cca 8ks

- Barevné řešení výplní viz odstavec koncepce řešení interiéru.

- Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky.

- Barevné řešení výplní viz odstavec koncepce řešení interiéru.

Rozměry všech výplní a žaluzií před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Podlahy

- Skladby podlah specifikovány na výkrese.

- Nášlapné vrstvy podlah specifikovány na půdorysech

- Vyrovnávací vrstva z litého cementového potěru případně z betonové mazaniny u spádovaných podlah.

- Pod tenkovrstvou nášlapnou vrstvu (např. PVC, přírodní linoleum Marmoleum) podlaha přestěrkována v tloušťce min. 2mm

- Při provádění podlah nutno dodržet veškeré pokyny a doporučení dané výrobcem

- Protiskluznosti podlah dle poznámky 6

Úpravy povrchů

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Začištění povrchů po vybouraných konstrukcích - stěny cca 15%, stropy cca 5% ploch.

- Štuková omítka stávajícího zdiva

- Vnitřní omítky dvouvrstvé provedeny dle technologických postupů výrobce zdícího materiálu (příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- Zakrytí svislých šachet, v místech napojení na stávající ZTI potrubí, deskami ze SDK 12,5mm včetně hliníkových profilů.

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505. Třída zátěže podlahové krytiny 34 (vysoká odolnost)

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou.

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty

- Stávající dilatační spáry opatřit trvale pružným tmelem.

Izolace

Hydroizolace

- V hygienických prostorách v podlaze stěrková hydroizolace vytažená min. 200mm na stěnu, ve sprše do výše obkladu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska

Protiradonové

- Stávající

Tepelné

- Stávající

Akustické

- Nejsou

Protipožární

- Nejsou

Nátěry

- Všechny ocelové konstrukce v interiéru viditelné budou opatřeny nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnitřního prostředí C3

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- Omyvatelný otěruvzdorný nátěr stěn, malby (požadované úpravy jsou uvedeny v tabulkách místností a ve výkresové dokumentaci)

Zámečnické konstrukce

- Stávající mříže svařované ocelové na oknech a vstupních dveřích

Truhlářské konstrukce

- Podokenní parapet š. 300mm pro zakrytí vedení instalací elektro, provedení dle vybavení interiéru, cca 20m + podpěrná konstrukce + větrací mřížky nad radiátory

Vybavení objektu

- Čistící zóna ČZ1 na hrubé nečistoty – stávající zapuštěné (vyčistit, opravit, nátěr)

- Čistící zóna ČZ2 na dočištění – 1800/1800 – 1ks + 1500/1000 - 1ks, vnitřní rohož zapuštěná do dlažby s nerezovým rámem.

- Zpětná montáž otopných těles vč. souvisejících prací (vypuštění, napuštění, propláchnutí, odvzdušnění, nátěr ap.)

- Požárně – bezpečnostní značky, hydranty a hasicí přístroje dle PBŘ - PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 3ks

- Základní informační zařízení pro orientaci veřejnosti budou doplněna taktilními a optickými prvky sloužící osobám se smyslovým postižením dle vyhlášky 398/2009. Budou mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly srozumitelné všem uživatelům, přičemž bude zohledněno zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma – vyřeší uživatel při vybavování konkrétním orientačním systémem

- Soupis dalšího vybavení viz příloha TZ (není součástí Soupisu prací a dodávek)

Úpravy okolí

- Úpravy okolí budou řešeny v jiném projektu

Koncepce barevného řešení interiéru (jedná se pouze o návrh, který může být upraven uživatelem)

Podlahy:

- Vnitřní komunikace, sklady – šedá, dlažba keramická protiskluzná 300/300mm, vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení

- Šatny, kanceláře – šedá - přírodní linoleum, dlažba 300/300mm, vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení

- Hygienické prostory – světle šedá protiskluzná dlažba 200/200mm

- Technické prostory – šedá

- Posilovna – šedá pryžová (kaučuková) podlaha, vysoce odolná, protiskluzná, tlumící nárazy

Stěny:

- Malba bílá otěruvzdorná

- Obklady – hygienické prostory – keramický obklad 200/200mm bílošedý + modré doplňky

- Omyvatelné nátěry – bílošedá

- Sanitární příčky – modrá

Výplně otvorů:

- Dveře – zárubně tmavě modrá + křídla šedá

- Rámové dveře – tmavě šedá

- Kliky, madla - modrá

Stropy:

- Bílá malba SDK podhledu

Vybavení:

- Šatny – modrý odstín + šedé doplňky

- Technické místnosti, sklady – šedá + modré doplňky

Kanceláře, ložnice:

- Nábytek buk

Ocelová konstrukce

- Světle šedá

Koncepce řešení z hlediska hygienického vybavení

- V současné době je stav MP 16 strážníků, 1 administrativní pracovník a 3 asistenti prevence kriminality.

- V senior expresu je předpoklad 2 pracovníků.

- Šatny jsou navrženy na výše uvedený stav s rezervou pro předpokládaný nárůst stavu. Podíl žen se předpokládá do 20%.

- Běžná denní přítomnost je 5 osob v denní směně + 4 osoby v noční směně. Na tyto počty jsou navržena ostatní hygienická zařízení.

- Denní místnost je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a samostatným umývadlem.

Požadavky na stavební konstrukce dle PBŘ:

- Veškeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnými i svislými konstrukcemi musí být řádně dotěsněny v souladu s ČSN 73 0810:2016, čl.6.2.

- Řešená část objektu je z hlediska PBŘ klasifikována jako jeden požární úsek, proto nebudou prováděny žádná protipožární opatření.

e) Stavební fyzika

- Tepelně technické parametry obvodových konstrukcí a výplní otvorů nebude možné při

úpravě prostor ovlivnit.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Netýká se této stavby

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Rekonstrukce objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Likvidace všech materiálů použitých v objektu musí být prováděna dle platných norem a předpisů.

h) Dopravní řešení

Uvažované dopravní řešení vychází z předpokládaných úprav vnitrobloků IX. etapy. Do navrhovaných parkovacích ploch budou zahrnuta vyhrazená místa pro vozidla MP, Senior expresu a také parkovací stání bezbariérové.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Na základě výsledku měření radonu není nutno navrhovat žádná opatření.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Seznam norem

- vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- vyhláška č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení

- ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

- ostatní platné zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy týkající se navrhovaných úprav

- u předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Technická zpráva má pouze doplňující charakter a nejsou v ní opakovány technické informace uvedené na výkresech.

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny pouze jako příklad min. tech. standardu. Po schválení projektantem je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných výrobců.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- Prostupy požárními konstrukcemi budou těsněny typovými požárními ucpávkami (např. Intumex nebo Hilti) - předpoklad  5 m2.

Poznámka 6:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnitřních schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

- podesty vnějších schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu podesty )

- povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu rampy)

- > 18° B

- veřejné sprchy – úhel skluzu > 18°, označení B

Poznámka 7:

- Rozvody a koncové prvky jednotlivých profesí budou realizovány za vzájemné koordinace profesí. Může dojít k dílčím posunům půdorysným i výškovým (např. úroveň podhledu). Veškeré změny budou koordinovány v rámci autorského dozoru.

# Stavebně konstrukční řešení

- a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

- do stávajícího nosného systému objektu není v upravovaných částech nijak zasahováno

- b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- stávající hlavní konstrukční prvky

- dozdívky z plných cihel

- nové příčky ze z keramických děrovaných příčkovek

- překlady v bouraných konstrukcích z oceli S235-J2

- c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- stávající

- d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

- netýká se tohoto projektu

- e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

- netýká se tohoto projektu

- f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

- uvedeny v části Architektonické a stavební řešení

- g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- standardní kontrola výztuže, kotevních prvků a svárů

- h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- částečná původní dokumentace stavební části (půdorys, řez)

- vlastní prohlídka a zhodnocení

- EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, EN 206-1.

- i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

- nejsou žádné

Příloha

Příklady vybavení objektu a materiálů

- Kovový stojan na 3 kola, kotvený do zdi – 2ks

- Psí kotec s podlahou -1ks, kovová pozinkovaná konstrukce, dřevěné stěny z palubek tl.19mm chráněné bezbarvým nátěrem proti plísním a vlhkosti, rozměr kotce max. 250 x 130, výplň z pletiva s oky 50x50mm, podlaha z ocelového rámu s nožičkami. Podlahová krytina z cementových desek o síle 14 mm. Jde o certifikované cementopískové desky schválené pro tyto účely použití. Krmítko pro psa určené k instalaci na mříž kotce – 1ks

- Automatická pračka samostatně stojící, kapacita cca 6kg (min. třída A+++) – 1ks

- Plechové šatní skříně 1800x800x500mm dvoudvéřové s mezistěnou, se soklem v.40mm, umístěné na předlavičku, větrací systém, police – 15ks + předlavička (podstavec) k šatním skříním, konstrukce rámu svařena z ocelového profilu, nohy s výškově nastavitelnými rektifikacemi, barva RAL 7035 (šedá matná), sedací plocha lamino deska s ABS hranou – 15ks

- Plechové šatní skříně 1800x600x500mm dvoudvéřové, se soklem v.40mm, umístěné na předlavičku, větrací systém, police – 5ks + předlavička (podstavec) k šatním skříním, konstrukce rámu svařena z ocelového profilu. Nohy s výškově nastavitelnými rektifikacemi, barva RAL 7035 (šedá matná), sedací plocha lamino deska s ABS hranou – 5ks

- Základní provedení šatních skříní - barva korpusu RAL 7035 (světle šedá matná), barva dveří RAL 5010 (modrá)

- Šatní lavička s roštem, sedák - lamino, délka 1000 mm

- Kuchyňská linka šířky 2600mm s vestavěným dřezem a podstavnou ledničkou + závěsné skříňky. Dřevěná foliovaná. Mikrovlnka – 1ks, dvouvařič – 1ks

- Lednička s mrazákem (250l, třída A++), samostatně stojící, hlučnost max. 38dB – 1ks

- Jídelní stoly 2x 800/800mm, kovové nohy (hliníkově šedá), deska stolu (lamino, buk) + ABS lišty, židle 8ks, stohovatelné, kovové nohy (hliníkově šedá), tělo z ohýbané překližky, odstín buk

- Velitel -  sestava pracovních stolů 1800x800mm – 1ks + pracovních stůl 900x800mm – 1ks + spojovací stolová deska 90° - 1ks + přídavný konferenční stůl 1600x800mm s obloukem - 1ks, výsuvná deska na klávesnici – 1ks, boční police pro uložení počítačové skříně – 1ks, šuplíkové mobilní kontejnery – 2ks, průchodky pro kabelové rozvody, výškově nastavitelná rektifikace nohou, kancelářské křeslo čalouněné nosnost 120kg, výškově stavitelné s nastavitelným opěradlem, hlavová opěrka, nastavitelné područky, podnož na kolečkách – 1ks, kancelářská židle konferenční čalouněná – 6ks, uzamykatelná skříň 600x1050x1900mm – 1ks, nábytková stěna na spisy ze  modulů 300x1000x1900mm - 3ks, podokenní pult se zásuvkovou lištou nad plochou pultu hl.300mm a dl.4900mm (výška dle výšky stolů) – 1ks, šatnová stěna s šesti dvouháčky dl.1800mm – 1ks, materiál nábytku dřevotříska (lamino)

- Zástupce velitele - sestava pracovních stolů 1x pracovní stůl 1700x800mm, průchodky pro kabelové rozvody, výškově nastavitelná rektifikace nohou, výsuvná deska na klávesnici – 1ks, boční police pro uložení počítačové skříně – 1ks, šuplíkové mobilní kontejnery – 1ks + přídavný stůl 600x600mm s obloukem, kancelářské křeslo čalouněné nosnost 120kg, výškově stavitelné s nastavitelným opěradlem, hlavová opěrka, nastavitelné područky, podnož na kolečkách – 1ks, kancelářská židle konferenční čalouněná – 2ks, uzamykatelná skříň 600x900x1900mm – 1ks, nábytková stěna na spisy z modulů 300x800x1900mm – 2ks, podokenní pult se zásuvkovou lištou nad plochou pultu hl.300mm a dl.3500mm (výška dle výšky stolů) – 1ks, šatnová stěna s třemi dvouháčky dl.900mm – 1ks, materiál nábytku dřevotříska (lamino)

- Sekretariát - sestava pracovních stolů 1600x800mm s pultovým nástavcem – 1ks + pracovních stůl 1800x800mm – 1ks, výsuvná deska na klávesnici – 1ks, boční police pro uložení počítačové skříně – 1ks, šuplíkové mobilní kontejnery – 2ks, průchodky pro kabelové rozvody, výškově nastavitelná rektifikace nohou, kancelářské křeslo čalouněné nosnost 120kg, výškově stavitelné s nastavitelným opěradlem, nastavitelné područky, podnož na kolečkách – 1ks, kancelářská židle konferenční čalouněná – 2ks, uzamykatelná skříň 600x900x1900mm – 1ks, kancelářská skříň na spisy 300x1000x1900mm - 2ks, podokenní pult se zásuvkovou lištou nad plochou pultu hl.300mm a dl.2925mm (výška dle výšky stolů) – 1ks, šatnová stěna s třemi dvouháčky dl.900mm – 1ks

- Čekárna - židle, černá kovová konstrukce, sedák i opěrák omyvatelný plast, barva modrá – 5ks, nástěnka - korková tabule, hliníkový rám s oblými plastovými rohy, možnost horizontálního nebo vertikálního uchycení, rozměr 1500x1000mm - 1ks

- Ohlašovna – židle, černá kovová konstrukce, sedák i opěrák omyvatelný plast, barva modrá – 2ks

- Dozorčí služba – pracovní stůl 4500x600x750mm - 1ks, na stole umístěny nástavce s přihrádkami na tiskoviny formátu A4, š.750x hl.300x v.450mm - 6ks, pracovní stůl 1500x700mm - 2ks, průchodky pro kabelové rozvody, výškově nastavitelná rektifikace nohou, výsuvná deska na klávesnici – 7ks, boční police pro uložení počítačové skříně – 7ks, šuplíkové mobilní kontejnery – 7ks, regál na tiskoviny š.700x hl.450x v.1200mm (část šuplíky, zbytek police) - 3ks, kancelářská židle čalouněná výškově stavitelná s nastavitelným opěradlem, nastavitelné područky, podnož na kolečkách – 75ks, nábytková stěna na spisy z modulů 300x900x1900mm – 3ks, 1x podokenní pult se zásuvkovou lištou nad plochou pultu, hl.300mm, dl.3540mm (výška dle výšky stolů), šatnová stěna s šesti dvouháčky dl.1800mm – 1ks, materiál nábytku dřevotříska (lamino), mapa města (rozměr dle měřítka) -1ks

- Kancelář prevence – pracovní židle čalouněná (barva tmavě modrá) – 3ks, pracovní stůl 800x800mm – 1ks, plechové šatní skříně 1800x500x500mm dvoudvéřové se soklem v.40mm, umístěné na předlavičku – 4ks, předlavička k šatní skříni- konstrukce rámu svařena z ocelového profilu, nohy s výškově nastavitelnými rektifikacemi, barva RAL 7035 (šedá matná). Sedací plocha lamino deska s ABS hranou – 4ks, nástěnka - korková tabule, hliníkový rám s oblými plastovými rohy, možnost horizontálního nebo vertikálního uchycení, rozměr 1500x1000mm - 1ks

- Senior expres – pracovní stůl 1700/800mm – 1ks, průchodky pro kabelové rozvody, výškově nastavitelná rektifikace nohou, výsuvná deska na klávesnici – 1ks, boční police pro uložení počítačové skříně – 1ks, šuplíkové mobilní kontejnery – 1ks, kancelářská židle čalouněná výškově stavitelná s nastavitelným opěradlem, nastavitelné područky, podnož na kolečkách – 1ks, pracovní stůl 800/800mm – 1ks, pracovní židle čalouněná (barva tmavě modrá) – 3ks, uzamykatelná skříň 600x900x1900mm – 1ks, regál na spisy 300x900x1900mm – 2ks, 1x podokenní pult se zásuvkovou lištou nad plochou pultu, hl.300mm, dl.4840mm (výška dle výšky stolů), šatnová stěna s dvouháčky dl.600mm – 1ks

- Kovové regály do skladu, policové zásuvné, nosnost cca 150kg, 500/1000 – 4ks, 500/1300 – 1ks, 600/1200 – 5ks

- Ve sprchách nerez police + věšák (1ks/1sprcha)

- Na WC nerez věšák + držák na papír + štětka (po 1ks/ kabina)

- U umyvadla nerez zásobník na papírové ručníky + nerez odpadkový koš (po 1ks/ místnost).

- Posilovací bench lavice - 1ks + závaží na tyč 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, činky jednoručky rozmezí od 5 kg - 50 kg (nastavitelné), posilovací lavice (sedy, lehy), max. nosnost: 160kg, polohovací – 1ks, boxovací pytel 180x35 cm včetně závěsu a držáku. V podhledu nutno připravit kotvení pro stropní závěs pytle!!

Pryžová kaučuková podlaha