ZŠ Ostrov, Májová 997 – dodávka herních prvků pro školní hřiště 2020

Specifikace parametrů dodávky

Minimální konfigurace:

Věžová sestava se sníženou podestou do 1 m, obsahující minimálně následující prvky:

čtyřboká věž						2 x

šestiboká věž se stříškou				1 x

skluzavka						1 x

kolmý žebřík						1 x

šikmá lezecká stěna					1 x

lanový most mezi věžemi				1 x

prolézací tunel mezi věžemi				1 x

požární tyč						1 x

- nosné sloupy			pozinkovaná konstrukční ocel

- podesty			vodovzdorná překližka 18 mm

- skluzavka			laminát

- šikmá lezecká stěna	vodovzdorná překližka 18 mm, chyty z křemičitého písku spojeného epoxidovou pryskyřicí

- lana				víceramenná lana s ocelovým jádrem

- výplně bariér			ocelové s vypalovanou barvou

Řetězová dvojhoupačka s výškou pádu 1 m:

- nosná konstrukce		pozinkovaná konstrukční ocel

- sedátko			potažené plastem

- řetěz				pozinkovaný

Vahadlová dvojhoupačka:

- nosná konstrukce		pozinkovaná konstrukční ocel

- sedáky			plast

- dorazy			pryž

Obecné podmínky pro všechny prvky:

- všechny prvky musí splňovat požadavky EN 1176 a příslušných národních předpisů, platných pro ČR

- součástí dodávky nejsou terénní úpravy, tyto provede zadavatel po konzultaci s dodavatelem na vlastní náklady

- barevná řešení nemusí být součástí nabídky, výsledné barevné řešení bude dohodnuto před vlastní realizací

- všechny prvky budou kotveny pomocí ocelových patek do betonového lože