|  | archivní číslo: 1502021c stupeň: dokumentace JP datum: leden 2016 investor: MěÚ Ostrov - OMS zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová |
| --- | --- |

OSTROV, ULICE u koupaliště (přední)

REKONSTRUKCE VOZOVKY

__________________________________________________________

___________________________________

seznam příloh:

situace – 1

vzorový řez – 2

příčné řezy - 3

### 1/ úvod

Na severovýchodním okraji města Ostrov se nachází ulice U Koupaliště (přední), kterou obklopuje domovní zástavba činžovních domů z 50. let.

Ulice U Koupaliště propojuje od západu k jihu obloukem Boreckou ulici s Hlavní třídou. Řešený prostor je lemován oplocením pozemků se zástavbou nízkopodlažních bytových domů.

V současné době je tato MK III. třídy jednosměrnou místní komunikací, o šířce vozovky min 6,0 m. Vozovka je pak lemovaná zelenými pásy, které oddělují oboustranné chodníky od komunikace.

Stav povrchu vozovky i pěších chodníků je již za hranicí životnosti a plně si zasluhují obnovu. Dle požadavku investora bude pěší chodník na východní straně ulice (tj. vlevo ve směru jednosměrné ulice) z důvodu jeho nevyužívání zrušen (vstupy do domů na této straně ulice nejsou, vstupy jsou orientovány do ulice U Koupaliště, zadní).

V řešené lokalitě bude, dle zadání, provedena plná výměna konstrukce pěšího chodníku na západní straně ulice (tj. vpravo ve směru jízdy) a vozovka v dotčené části komunikace v rozsahu jejího současného živičného krytu.

Vozovku v místě současného dlážděného krytu si investor přeje zachovat. Projekt uvažuje „pouze“ s vyspravením stávající vozovky provedené ze žulových kostek (předpoklad je v ploše cca 165 m2), místa budou investorem a stavebním dozorem upřesněna při realizaci stavby.

V současné době je tato jednosměrná ulice využívána i k podélnému parkování vozidel, což se ani po její rekonstrukci nezmění.

Projekt zachovává i další mezilehlá příčná stávající pěší propojení s ulicí U Koupaliště (zadní). Vyústění propojek směrem k vozovce ulice U Koupaliště (přední) je, na přání investora a z důvodů zrušeného chodníku, „pouze“ úzkými propojkami provedenými z hrubozrnné dlažby.

### 2/ vstupní podklady

Podkladem pro návrh řešení byla katastrální mapa, polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, prohlídka v terénu a specifikace rozsahu řešení a požadavků na zpracování návrhu úprav tlumočená zadavatelem.

Zájmová lokalita je situována na severovýchodním okraji města, na okraji historické zástavby sídliště.

Zpracovatel neměl k dispozici geologický a ani jiný průzkum.

V koordinační situaci jsou rovněž, z podkladů získaných od jednotlivých správců k existenci sítí, orientačně zakresleny inženýrské sítě.

Řešený prostor kříží plyn, topný kanál, kanalizace, vodovod, kabely elektro i telefonu, trasa VO, kabelové televize. Jelikož se jedná o výměnu konstrukcí pěšího chodníku a vozovky v původních hranicích, měly by tyto sítě již být normově uloženy. Podmínky provádění stavebních prací jsou případně podrobně popsány ve vyjádření správců sítí k této PD (viz dokladová část).

Návrh projektového řešení této dopravní části vychází z platných norem a předpisů. Mimo jiné je zde zohledněna i vyhláška č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Varovné pásy budou ze slepecké dlažby provedeny v souladu s touto vyhláškou, v šířkách a místech dle situace.

### 3/ stručný popis řešení

#### obecně

Ulice U Koupaliště (přední) je tak, jak bylo zmíněno výše, v současnosti jednosměrnou místní komunikací MK III. tř. Po celé délce je lemována zelenými pásy a oboustrannými odsazenými pěšími chodníky.

Živičný kryt vozovky je střechovitý se spádováním ke stávajícím uličním vpustím. Uliční vpusti jsou situovány po obou stranách vozovky a v chodnících.

Tato projektová dokumentace má za cíl navrhnout plnou obnovu konstrukce živičné části vozovky a pěšího chodníku na západní straně (tj. vpravo ve směru jízdy), dále pak napojení chodníku na vozovku v normovém, bezbariérovém provedení. Pěší chodník na straně protější (vlevo ve směru jízdy) bude vybourán a plocha ozeleněna.

Navrženými stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších při chůzi touto lokalitou a v neposlední řadě i k optickému zvelebení této části města mimo jiné i tím, že bude vyměněn dožilý živičný kryt stávající vozovky a chodníků.

#### technologie dopravy

- Z hlediska technologie dopravy nedojde k žádné zásadní změně. I nadále budou vozidla moci parkovat podélně při okraji vozovky (zvykově stojí vpravo ve směru jízdy).

#### vytýčení, situační a výškové řešení

Vytýčení návrhu stavebních úprav komunikace je zřejmé ze situace, zachována je západní, tj. pravá hrana vozovky, východní hrana je pak v rovnoběžné vzdálenosti 6 m (sjednocení šířky na jednotnou šíři).

Vytýčení pěšího chodníku je zřejmé ze situace, šířka chodníku je 1,8 m. Opět je zachován stávající výškový průběh i šířka.

Situace je doplněna i dalšími pomocnými kótami.

Situační řešení je patrné z grafických příloh. Vychází z potřeby obnovy konstrukcí pojížděných a pěších ploch v dané lokalitě (při zachování pěších křížení) a současného stavu.

I výškové řešení je zřejmé zejména ze situace, ze vzorového a z příčných řezů, kde jsou obsaženy všechny potřebné výškové kóty (nadvýšení vjezdů je pak o normovou hodnotu 0,05 m).  Rekonstruované plochy budou v původních výškových úrovních (nutnost zachovat vstupy, vjezdy a návaznosti na okolí a zejména odvodnění s využitím uličních vpustí).

Navázání pěšího chodníku na vozovku je řešeno jako bezbariérové, nadvýšení obrubníku nad vozovkou je 0,02 m.

Obnovované pěší chodníky (oddělené zeleným pásem od MK) budou rekonstruované v původních výškách, příčný sklon 2 % spádovaný na stejnou stranu jako doposud, tj. většinou od oplocení, směrem k vozovce.

Zpevněné plochy chodníků a vozovek budou odvodněny stávajícími uličními vpustěmi (nutno ověřit jejich stavebně-technický stav a případně je vyčistit nebo vyměnit za nové, bude prověřeno při realizaci, projekt toto nepředpokládá).

#### zemní práce a bourání konstrukcí.

- Pro možnost realizace daného záměru bude provedeno vybourání dotčených stávajících zpevněných ploch konstrukcí vozovek (plochy vozovky, chodníků, obrubníky) v potřebném rozsahu a pro možnost výměny za nové konstrukce a v požadovaných spádech a výškách.

- Pozor na provádění bouracích prací v blízkosti stromů, tyto se musí provádět dle požadavku MěÚ OŽP Ostrov ručně, detailně popsáno ve vyjádření ze dne 17. 2. 2016 – doklad č. 12.

Vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku dle určení investora, vybourané živičné hmoty budou odvezeny do recyklačního centra.

Konečné terénní úpravy pak zajistí dosypání a dorovnání rubových stran vně za obrubníkem a jejich zatravnění, čímž bude zabráněno zbytečnému splavování zeminy.

Ozeleněna bude i nově vzniklá plocha po vybouraném pěším chodníku.

### 4/ údaje o materiálech - vzorový řez, odvodnění, osvětlení a KTÚ

#### vzorový řez

Skladba jednotlivých nových konstrukcí zpevněných ploch je patrná z grafických příloh, navržen je dlážděný betonový kryt pěších pochozích ploch (tloušťka dlažby 0,06 m), vjezdů (tloušťka dlažby 0,08 m viz vzorový řez).

Rekonstruovaná konstrukce vozovky má živičný kryt (konstrukční skladba viz vzorový řez).

Skladba jednotlivých konstrukcí pěších a pojížděných ploch je patrná z grafických příloh.

Při realizaci je nutno jak pláň, tak i jednotlivé konstrukční vrstvy pečlivě hutnit.

Konstrukce jsou navrženy dle schváleného "Katalogu vozovek pozemních komunikací" (MD čj. 23978/95).

Na hraně vozovky je osazen silniční obrubník (nadvýšení 0,1 m). Na hraně pěšího chodníku je osazen záhonový obrubník nadvýšený 0,06 m nad chodníkem, v místech, kde chodník přímo navazuje na podezdívku oplocení a tato je v řádném stavebně-technickém stavu, je možno obrubník vynechat.

Vjezdy na sousední pozemek jsou na styku s komunikací napojeny přes přejezdový obrubník nadvýšený 0,05 m (min. 0,03 m) nad komunikací, rubová hrana vjezdu je olemována zapuštěným záhonovým obrubníkem.

Chodník v místě napojení na vozovku bude bezbariérově upraven, zde je nadvýšení obrubníku 0,02 m - v tomto místě je navržen varovný pás z reliéfní dlažby šířky 0,4 m. Varovné pásy budou stejně provedeny i u vjezdů na sousední pozemky (provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb.).

#### odvodnění

povrchů se principiálně nemění. Povrch dotčeného území bude i nadále odvodněn gravitačně do stávajících uličních vpustí a dále do kanalizace – nový živičný kryt je nutno spádovat uličním vpustím!

Uliční vpusti v místě vybouraného chodníku budou zrušeny.

#### osvětlení

vozovky a chodníků této ulice je stávající a není toto úpravou dotčeno.

### 5/  požadavky na vybavení - dopravní značení a provozní režim

- není toto stavební úpravou dotčeno.

### 6/ důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Z dopravního pohledu je dopravní systém jednoduchý a přehledný bez trvalého dopadu na životní prostředí.

Dočasný dopad na životní prostředí bude při provádění vlastních stavebních prací, kdy je nutno dodržovat základní předpisy a pravidla daná platnou legislativou.

Zejména prašnost a hlučnost je nutno omezit na minimum a zbytečně neobtěžovat okolí.

Po dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní normy a předpisy (zejména celkové zajištění stavby a překopů, bude-li to nutné k zajištění přístupnosti, pak je třeba přes překopy realizovat lávky pro pěší).

I při práci v ochranném pásmu je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení.

V následném provozu je pouze nutno dodržovat základní platnou legislativu, zejména platná pravidla silničního provozu a zásady slušné jízdy a chůze.

### 7/ závěr

Realizací tohoto záměru dojde k žádoucímu „omlazení a zvelebení“ daného prostoru. Zvýší se zajištění bezpečného pohybu pěších v tomto prostoru.

#### ostatní omezující podmínky

Investor při předávání staveniště dodavateli písemně předá i veškeré inženýrské sítě nacházející se v zájmovém prostoru staveniště. Sítě je nutno vytýčit nejen polohově, ale i výškově.

Po pečlivém vytýčení budou, v případě potřeby a po dohodě se správci jednotlivých kabelových sítí, tyto uloženy do chráničky.

I při práci v ochranném pásmu je nutno dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení.

Poklopy, mříže nebo zakrytí šachtic kanálů, šoupat, uzávěrů všech sítí nacházejících se v zájmovém prostoru budou, v případě potřeby, výškově vyrovnány a sladěny s novým krytem komunikací.

#### Seznam použitých norem:

ČSN 736100		Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101	  	Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102		Projektování křižovatek na silnicích

ČSN 73 6110		Projektování místních komunikací

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 6056		Odstavné a parkovací plochy

ČSN 30 0026	Rozměry vozidel

ČSN 01 8020		Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 01 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 128991	 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky,

ČSN EN 1436 	Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení

#### Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, zejména:

zákon č. 13/1997 Sb.	o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  č.104/1997Sb.	kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č.398/2009Sb.	o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

zákon č. 361/2000 Sb. 	o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 30/2001Sb.	kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 56/2001Sb.	o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona

vyhláška č. 341/2002Sb. 	o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

#### Technické průvodce:

TP 65 	Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

TP 66 	Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,

TP 85 	Zpomalovací prahy,

TP 100	Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 117	 Zásady pro informační orientační značeni na pozemních komunikacích

TP 133 	Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích

______________________________

__________________