Podrobně specifikované stavební práce pro všechny výkazy rekonstrukce bytů:

Před zahájením prací je nutné provést kontrolu výkazu výměr. Stavební a montážní práce, které budou prováděné v celém bytě: - Vybavení bytů bude demontováno a zlikvidováno a odvezeno na skládku, pokud není uvedeno popisem na předmětech v bytech jinak. - Odstranění všech podlah včetně škvárového lože s odvezením na skládku. - Nová bezbariérová vinylová podlaha včetně izolace a nových pokladních vrstev ve všech místnostech bytu. - Nové rozvody SV, TUV, kompletní výměna elektrických rozvodů včetně svítidel a domovní rozvodnice dle zpracované PD elektro. - Výměna původního kanalizačního ležatého rozvodu až ke svislé stoupačce, na kterou se nové rozvody napojí. Před zakrytím kanalizace bude přizván TDO, který provede zápis do stavebního deníku. - Odstranění malby a nová úprava stěn, penetrace, potažení vnitřních stěn a stropů lepidlem se síťovinou (perlinka), vápenocementový štuk a hladká omítka v celém bytě. - Demontáž truhlářských vestavěných skříní. - Výška zásuvek a vypínačů podle normy. Jejich umístění podle PD elektro. - V případě zazdění dveří mezi pokoji, nebude v místech původních dveří instalován vypínač. Příslušné množství zásuvkových vývodů dle požadavku objednatele. - Výměna všech otopných těles, včetně úpravy topných rozvodů, osazení radiátorů na střed okna. - Pokud lze, požadujeme spodní připojení radiátorů a zasekání potrubí k radiátorům. - Provést otvory v parapetech, pokud parapet přesahuje radiátor více než 6 cm. - Vstupní i vnitřní dveře budou demontovány včetně zárubní. - Nové vchodové dveře bezpečnostní, protipožární, dle současných norem, nová ocelová zárubeň, práh, kukátko, bezpečnostní kování, nátěr zárubně, přídavný zámek, pokud není uvedeno jinak. - Nové vnitřní dveře včetně obložkových zárubní dle popisu uvedeného ve výkazu výměr. Počet dveří v celém bytě bude upřesněn objednatelem. Dveře obsahují i zarážky. - Po demontáži dvoukřídlých dveří budou osazeny jednokřídlé na osu původního otvoru, pokud není uvedeno jinak, pozor nesmí se stát, že se budou dveře v jedné místnosti potkávat. - U vchodových dveří musí zůstat zachován domovní elektromechanický zvonek. - Chodba bude vybavená zařízením autonomní detekcí a signalizací kouře dle PD elektro. - V chodbě bude instalovány telefonní a datové rozvody s přípravou pro WiFi. - Pokud se budou v bytě vyskytovat plísně, bude provedeno její odstranění a opatření fungicidním postřikem. - Osazení všech zařizovacích předmětů podle normy ve střední cenové relaci. V koupelně a WC: - Vybourání obkladů, odstranění zdravotechniky a podlahy s odvozem na skládku, pokud není uvedeno popisem v bytech jinak. - Položení nové podlahy z keramických dlaždic v koupelně a v místnosti WC. - Výměna obkladu stěn do výše 2m v obou místnostech. - Spárovací hmota bude v odstínech keramických obkladů a dlažeb. - Příprava na pračku podle PD elektro. V případě, že prostor u umyvadla bude nevyhovující jakémukoliv rozměru pračky, nutno přesunout na jiné místo, lépe vyhovující. - Výměna stávajícího topení za otopný žebřík, který bude umístěn, tak aby nezasahoval do prostoru určeného pro pračku. - WC kombi primárně umístit na stěnu (pokud je to stavebně možné). - Nová vana akrylátová, která bude opatřená zápachovou uzávěrou a sifonem KLIK-KLAK, včetně baterie. - Nové keramické umyvadlo včetně baterie. - Osazení nového plastového okna dle výkazu výměr. - Osazení všech zařizovacích předmětů podle normy ve střední cenové relaci. V kuchyni: - Standardně instalovat přívod SV a odpad k myčce nádobí. - Příprava na myčku podle PD elektro. - Příprava na digestoř podle PD elektro. - Samostatný zásuvkový okruh s proudovým chráničem s dostatečným počtem zásuvek 230V (digestoř, kombinovaný sporák, myčka + min. 3 volné), tak jak je uvedeno v PD elektro. - Nové rozvody elektřiny pro spotřebiče, budou na místě konzultovány s objednatelem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby byly dodrženy všechny aktuální závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy a předpisy. Použitý materiál musí vyhovovat závazným českým normám a předpisům. Při předání díla je nutné předložit platné revize plynu, elektroinstalace, dále tlakové zkoušky těsnosti kanalizace a domovních rozvodů.