Č.protokolu:  16032_ZSS_5

# Technická zpráva

Název akce :  Ostrov-integrovaný záchranný systém

Souřadnicový systém: JTSK

Číslo zakázky: 16032     	                                               Výškový systém:  Bpv

Datum zaměření : 7.9.2017-24.2.2017

Datum vyhotovení:  26.2.2017

Předmět :  zaměření

Zaměřil :  J.Kočí.

Vyhotovil: J.Kočí

Podklady: BPO Ostrov

Použité přístroje : Trimble R-2,Leica TCR 805,pásmo

Postup prací:

Na základě  instrukcí p.V.Komárka za EUROVIA CS,a.s. –  bylo provedeno zaměření dešťové, splaškové kanalizace,drenáží  na stavbě  Ostrov-integrovaný záchranný systém.

Zaměření bylo provedeno metodou tachymetrickou  s připojením pomocí GNSS.

Následně byly otevřeny šachty a změřeny hloubky.

Seznam souřadnic :

Č.b.               Y                   X               Z                              č.b.               Y                 X                Z

| 1607090001 843474.10 1002751.40 417.83 | 1607090038 843482.00 1002748.09 417.80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1607090002 843470.55 1002750.45 417.90 | 1630120031 843404.91 1002708.67 420.60 |  |  |  |
| 1607090003 843477.30 1002747.68 417.84 | 1630120033 843409.72 1002714.34 420.46 |  |  |  |
| 1607090004 843477.30 1002744.59 417.95 | 1630120049 843407.61 1002719.92 420.33 |  |  |  |
| 1607090005 843488.92 1002743.75 417.95 | 1630120063 843402.60 1002737.76 419.92 |  |  |  |
| 1607090006 843488.77 1002746.71 417.88 | 1630120064 843417.22 1002729.04 420.22 |  |  |  |
| 1607090007 843498.87 1002743.80 417.84 | 1630120085 843395.82 1002689.51 421.01 |  |  |  |
| 1607090008 843499.32 1002747.21 417.84 | 1630120086 843396.13 1002686.31 421.11 |  |  |  |
| 1607090009 843505.04 1002748.29 417.83 | 1630120088 843397.78 1002684.52 421.16 |  |  |  |
| 1607090010 843507.03 1002749.62 417.88 | 1630120093 843394.67 1002676.52 421.31 |  |  |  |
| 1607090011 843507.93 1002752.17 417.80 | 1630120094 843392.64 1002677.04 421.28 |  |  |  |
| 1607090012 843506.61 1002755.57 417.82 | 1630120117 843374.42 1002667.72 421.29 |  |  |  |
| 1607090013 843503.10 1002757.37 417.81 | 1630120139 843414.23 1002731.92 420.04 |  |  |  |
| 1607090014 843510.39 1002760.39 417.75 | 1701030001 843388.77 1002647.47 418.70 |  |  |  |
| 1607090015 843512.92 1002752.83 417.79 | 1701030002 843395.71 1002664.99 418.50 |  |  |  |
| 1607090016 843516.74 1002752.07 417.66 | 1701030003 843408.61 1002698.36 417.77 |  |  |  |
| 1607090017 843516.38 1002749.76 417.78 | 1701030004 843420.49 1002726.84 417.35 |  |  |  |
| 1607090018 843513.41 1002749.09 417.79 | 1701030005 843458.56 1002712.57 417.17 |  |  |  |
| 1607090019 843509.47 1002744.65 417.95 | 1701030006 843473.08 1002718.47 417.03 |  |  |  |
| 1607090020 843495.94 1002758.05 417.86 | 1701030007 843483.12 1002743.21 416.90 |  |  |  |
| 1607090021 843494.72 1002762.95 417.94 | 1701030008 843517.07 1002749.72 416.33 |  |  |  |
| 1607090022 843483.98 1002758.21 417.89 | 1723020001 843366.72 1002647.79 421.67 |  |  |  |
| 1607090023 843479.54 1002757.67 417.93 | 1723020002 843380.79 1002640.67 421.62 |  |  |  |
| 1607090024 843476.01 1002756.23 417.93 | 1723020003 843400.38 1002669.11 421.35 |  |  |  |
| 1607090025 843474.94 1002749.68 417.80 | 1723020004 843404.73 1002665.52 421.55 |  |  |  |
| 1607090026 843491.12 1002754.42 415.93 | 1723020005 843407.96 1002680.17 421.24 |  |  |  |
| 1607090027 843491.41 1002750.31 416.02 | 1723020006 843405.45 1002682.56 421.20 |  |  |  |
| 1607090028 843478.34 1002753.90 416.11 | 1723020007 843413.96 1002705.03 420.67 |  |  |  |
| 1607090029 843477.65 1002752.05 416.08 | 1723020008 843404.84 1002724.43 420.38 |  |  |  |
| 1607090030 843478.66 1002750.49 416.15 | 1723020009 843412.69 1002744.09 419.88 |  |  |  |
| 1607090031 843503.80 1002753.68 416.02 | 1723020010 843422.76 1002771.51 419.88 |  |  |  |
| 1607090032 843504.64 1002752.65 416.03 | 1723020011 843472.00 1002719.53 419.68 |  |  |  |
| 1607090033 843503.84 1002751.20 416.06 | 1723020012 843403.61 1002662.56 419.98 |  |  |  |
| 1607090034 843475.25 1002761.00 417.90 | 1724020001 843386.81 1002660.54 421.53 |  |  |  |
| 1607090035 843459.10 1002713.89 419.71 | 1724020002 843389.31 1002652.47 421.78 |  |  |  |
| 1607090036 843480.07 1002741.70 419.56 | 1724020003 843391.84 1002659.02 421.65 |  |  |  |
| 1607090037 843437.42 1002794.32 418.96 |  |  |  |  |

Příloha: grafická část  1:500

CD : Dgn,dxf,txt,pdf,doc

Předal:		            			Převzal :