TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zájmové území se nachází ve východní části tzv. 13. etapy výstavby nového Ostrova podél Vančurovy ulice. Navrhované řešení doplňuje stávající parkoviště o další nutná parkovací místa.

Parkovací stání jsou navržena formou rozšíření stávajícího parkoviště na východní straně ulice. Tato parkovací stání jsou navržena bokem na dalších volných plochách (osa 1).

Parkovací stání jsou navržena pro osobní automobily. Velikost kolmých parkovacích stání je 2,50 (2,75) x 4,50 m. Povrch parkovacích stání je ze zatravňovací dlažby. Povrch komunikace na parkovišti bude asfaltový. Parkovací stání jsou ohraničena betonovými silničními obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením +100 mm nad povrchem vozovky.

Celkový počet parkovacích stání navržený v této části je 21.

Konstrukce vozovky parkovacích stání:

betonová dlažba 				DL I 		ČSN 73 6131-1.část 	  80 mm

ložní vrstva dlažby 				L 					  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN EN 13242 	150 mm

štěrkodrť 					ŠD 		ČSN 73 6126		200 mm

Sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12

celkem										470 mm

Odvodnění je gravitační do vsakovací rýhy, která bude vyplněna keramzitem zabaleným do separační netkané geotextilie. U osy 1 je vsakování vody umožněno na celé ploše parkovacích stání, která je ze zatravňovací dlažby, a vsakovací rýha je podél nejnižší hrany. Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň položena sorpční textilie ReO Fb.

Konstrukce vozovky na parkovišti:

asfaltový beton střednězrnný 		ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

postřik infiltrační asfaltový 		PI-A 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		220 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 										470 mm

Oddělení asfaltové vozovky a parkovacích stání se provede pomocí betonového obrubníku 80/250/500 mm zapuštěného na plnou výšku.

Dělící ostrůvky jsou navrženy z betonové dlažby.

Konstrukce dělícího ostrůvku:

betonová dlažba 		DL I 			ČSN 73 6131-1.část 	 	  60 mm

ložní vrstva dlažby 		L 							  30 mm

štěrkopísek 			ŠP 			ČSN 73 6126 			150 mm

celkem 										240 mm

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením (V 10b), které se provede dlažbou kontrastní barvy s povrchem parkoviště.

Typy betonových dlažeb a frakce keramzitu do navržených zásypů vsakovacích rýh budou dle výběru investora.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikacemi nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 250 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Svahy dotčené nebo vytvořené stavbou budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN, VO a kabelové televize, které vedou pod navrhovanými komunikacemi, se uloží do dělených chrániček DN 100 mm.

Parkoviště osy 1 částečně zasáhne do stávajícího oplocení, které bude vybouráno a znovu obnoveno podél nové hrany parkoviště.

Přeložka oplocení

Oplocení parkoviště cca. 1,80 - 2m ze svařovaných plotových panelů a plotových poplastovaných sloupků kotvených do betonových základů. U terénu osazeny podhrabové desky .

Základy

Betonové z prostého betonu C 20/25. Betonáž např. do korudovaných PP trub ø 300mm

Sloupky

Plotový sloupek poplastovaný délky 2600 mm, 2800 mm

průměr 48 mm

sloupky pozinkované + poplastované RAL 6005-tmavě zelená

Součástí jsou i pozinkované držáky podhrabových desek a zákrytový plastový klobouček pro sloupek průměru 48 mm

Sloupek zapuštěn do základu cca. 500 mm

Ztužení  - vzpěry

Poplastovaná vzpěra plotová 2200 mm

Průměr 38 mm, barva zelená RAL 6005

Dodávka včetně kovové objímky a čepičky na vzpěru 38 mm. Kotveny pozinkovanými úchyty na horní hranu podhrabových desek

Výplň

Svařovaný panel rovný

Dvojité horizontální dráty 8 mm, Barva zelená

Dodávka včetně úchytů panelu ke sloupku

Podhrabové desky

Podhrabové desky prefabrikované betonové tl. 50 mm, výšky 300 mm

Uložení do typových držáků z pozinkované oceli

Příloha 1 - uchycení vzpěr na podhrabovou desku       Příloha 3 - uchycení vzpěr na sloupek

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE PRACÍ

plocha živičné vozovky parkoviště    .............................................................	   195 m2

plocha betonové dlažby zatravňovací     ……………………………………	   240 m2

plocha betonové dlažby zatravňovací – barevné     …………………………	     18 m2

plocha chodníku, ploch pro kontejnery a dělících ostrůvků     ......................	     18 m2

betonový obrubník 150/250/1000 mm     .......................................................	   105 m

betonový silniční obrubník 150/250 mm – R = 0,5 m     …..……………….	     12 ks

betonový obrubník 80/250/500 mm     ...........................................................	     56 m

vsakovací rýha – výplň z keramzitu (+separační netkaná geotextilie)     …..	       7 m3

vybourání betonové dlažby     ………………………………………………	     45 m2

vybourání betonových silničních obrubníků     …………………………….	     20 m

vybourání záhonových obrubníků     ………………………………………	     15 m

výkop     ..........................................................................................................	   210 m3

sanace     …………………………………………………………………….	   480 m2

výkop pro sanaci     …………………………………………………………	   120 m3

ohumusování (100 mm) a osetí travním semenem     ………………………	     65 m2

dělené chráničky DN 100 mm     …………………………………………...	     17 m

demontáž oplocení z drátěného pletiva výšky 2,0 m     ……………………	     50 m

nové oplocení     ……………………………………………………………	     39 m

kácení stromů     ……………………………………………………………	       6 ks

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa 1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1003580,560		842597,299

(             ) KÚ 			0+067.25		1003597,612		842532,247

Tangent Direction:            116.32

Tangent Length:             67,250

Total Length of Alignment:             67,250

Bod		       „Y“		       „X“		   „Z“

008		842564.8648		1003596.8313		406.89

009		842563.8476		1003592.9506		406.82

010		842563.2372		1003592.5937		406.81

011		842562.8802		1003593.2042		406.81

012		842563.8961		1003597.0797		406.95

013		842534.1475		1003604.8631		406.24

014		842533.0065		1003600.5101		406.09

015		842531.4851		1003594.7062		406.00

016		842533.6616		1003594.1363		405.96

017		842534.0186		1003593.5258		405.93

018		842533.0060		1003589.6626		405.80

019		842555.2530		1003583.8255		406.50

020		842556.2684		1003587.6996		406.59

021		842556.8788		1003588.0565		406.61

022		842561.6355		1003586.8108		406.71

023		842561.9912		1003586.1957		406.71

024		842561.5937		1003584.7370		406.68

025		842560.9845		1003584.3848		406.67

026		842556.7304		1003585.4999		406.60

027		842556.2202		1003583.5717		406.57