Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Předmětem projektu je návrh nástavby na stávajícím pavilonu školní jídelny a družiny. Obsahem nástavby doplnění nedostatečných kapacit školní družiny o nové, dostatečně prostorné učebny, dále o potřebné zázemí pedagogů družiny a o víceúčelový prostor auly, který bude sloužit také jako počítačová učebna.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Podklady:

- Geodetické zaměření

- Údaje o inženýrských sítích, požadavky správců, ochranná pásma

- Požadavky Územního plánu města Ostrov

- Geologický průzkum

- Stavebně technický průzkum

- Požadavky vedení ZŠ na potřebné prostory a vybavení

- Vlastní prohlídka a fotodokumentace

Charakteristiky území, kapacitní údaje:

Stavba ZŠ Májová č. p. 997 je umístěna na pozemku p. č. 823 a je v majetku Města Ostrov. Přístavek s únikovým schodištěm je navržen na pozemku 224/5, který je také v majetku Města Ostrov. Pozemek 224/5 je veden jako zemědělský půdní fond.

Stavba nezasáhne do koeficientu zastavění, ozelenění a maximální podlažnosti. Nástavba je součástí školní budovy, která je o 2 podlaží vyšší.

Popis dnešního stavu:

Stavba ZŠ Májová byla vybudována v 50. letech minulého století.

Stávající pavilon ZŠ Májová, ve kterém je umístěna školní jídelna a družina je situován severozápadně od hlavní budovy ZŠ a je se školou propojen krčkem.

V současné době není pavilon v interiéru bezbariérově propojen se školou, protože krček je napojen na mezipodestu hlavního schodiště a navíc obsahuje další vyrovnávací schodiště. Bezbariérové propojení je dnes možné pouze po objetí prakticky celé školní budovy od bezbariérového vstupu do ZŠ k vnějšímu vstupu do družiny.

Jedná se o objekt půdorysného tvaru L. Kratší křídlo pod jídelnou je podsklepené. Budova má 1 nadzemní podlaží a je zastřešena valbovou střechou. Konstrukčně se jedná o kombinovaný dvojtrakt s nosnými obvodovými stěnami a vnitřní řadou železobetonových sloupů. Stropní konstrukce nad suterénem i nad 1. NP jsou železobetonové stropní desky podepřené podélnými i příčnými průvlaky. Krov je vaznicový podepřený betonovými bačkorami na stropní desce.

Po statické stránce nevykazuje objekt žádné poruchy, které by signalizovaly přetížení některých konstrukcí nebo nedostatečné založení.

Budova ZŠ byla před několika lety kompletně zateplena.

Stavebně technickým a geologickým průzkumem bylo zjištěno:

- Založení plošné na pasech a patkách. Podloží je popsáno v konstrukční části.

- Nosné stěny zděné z plných cihel.

- Železobetonové konstrukce (stropy, vnitřní řada sloupů), byla zjištěna pevnost odpovídající C30/37 a nedostatečné vyztužení.

Architektonické, dispoziční řešení:

Principem architektonického řešení nástavby je zjednodušené navázání na stávající architekturu školní budovy z období socialistického realizmu. Není objektivní důvod řešit nástavbu kontrastním způsobem. Přizpůsoben bude rytmus okenních otvorů a jejich velikost. Také tvar střechy a barevnost omítek budou vycházet ze stávajícího řešení. Jediným místem, kde je upraveným členěním oken upozorněno na vnitřní dispoziční řešení, je prostor auly v západním křídle nad kuchyní (přípravnou).

Komunikační propojení se ZŠ a stávající družinou bude zajištěno novými vertikálními komunikacemi (schodiště + vertikální plošina pro vozíčkáře), které budou umístěny v přístavku na jižní straně pavilonu v prostoru konečné části dnešního spojovacího krčku, která musí být demolována. Schody i plošina budou řešeny tak, aby vzniklo bezbariérové napojení na všechny úrovně stávajících komunikací.

V podélném křídle nástavby je ve střední části vedena podélná chodba. Na východní stranu chodby jsou navrženy 3 družiny pro 30 dětí (25 dětí, pokud by byly stanoveny 2m2 na dítě dle §7 vyhlášky 410/2005), na stranu západní hygienické zázemí dětí, vychovatelek a kancelář. Podélná chodba je ukončena na ose severního příčného křídla chodbou příčnou, která vede k aule (počítačové učebně) na západní straně a na východní straně k únikovému schodišti. To bude přistaveno k SV rohu pavilonu a bude zároveň sloužit k přístupu rodičů na slavnostní akce v aule. Aule je doplněna o kuchyňku a sklad nábytku. Severně od příčné chodby bude navržena ještě 1 menší družina pro 20 dětí (18 dětí, pokud by byly stanoveny 2m2 na dítě dle §7 vyhlášky 410/2005).

Bezbariérové řešení:

ZŠ Májová má v současné době vyřešen bezbariérový vstup do objektu a bezbariérový přístup do všech podlaží. Výjimkou je pavilon se školní jídelnou a družinou, na kterém bude realizována nástavba. Do pavilonu se lze bezbariérovým způsobem dostat pouze zvenčí po objetí prakticky celé školy, neboť bezbariérový vstup byl vyřešen na SV rohu hlavní školní budovy.

Jedinou možností, jak vyřešit bezbarérovost celé školy je umístění vertikální bezbariérové plošiny (nebo dalšího bezbariérového výtahu, jehož osazení k propojení pouhých 2 podlaží považujeme za zbytečně nákladné), která bude průjezdná a propojí úroveň podlaží s jídelnou a stávající družinou (1.NP - +/-0,00), dále úroveň spojovacího krčku ze ZŠ (cca +1,100) a nástavby navržené na úrovni +4,800). Bez doplnění další šikmé schodišťové plošiny na 1 rameno schodiště v hlavní budově ZŠ bude i toto řešení nedůsledné. Bude však možnost zkrátit venkovní cestu přes školní hřiště.

Navržená nástavba bude splňovat všechny požadavky dané vyhláškou 398/2009 ohledně užívání společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (šířky vstupů, komunikací, bezbariérové WC atd.).

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, hygienické vybavení

Parametry přístavby:

- Obestavěný prostor….…………………..….….…5 345m3

- Z toho přístavky…………………………………………700m3

- Zastavěná plocha….…………………………..….…..775m2

- Požadavky na denní osvětlení jsou zajištěny orientací učeben ke světovým stranám (východ) a standardní velikostí okenních otvorů.

Kapacita hygienického vybavení:

Požadavky vyhlášky 410/2005 příloha 1 - požadavky na hygienická zařízení a šatny:

- V předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

- 1 záchod na 20 dívek,

- 1 pisoár na 20 chlapců,

- 1 záchod na 80 chlapců,

- 1 hygienická kabina na 80 dívek.

Hygienické vybavení navrhujeme jako součet hygienického vybavení v obou podlažích (1.NP + nástavba) družiny pro celkový počet dětí

- Celkem 320m2 učeben, tj. 160dětí při 2m2/dítě.

- 80 dívek + 80 chlapců.

- Pro dívky celkem 5 umyvadel (4 požadované) + 6 WC (4).

- Pro chlapce 4 umyvadla (4) + 4 pisoáry (4) + 4 WC (1).

- 1 bezbariérové WC.

- Hygienická kabina není v družině nutná (pro žákyně starší 12 let).

- Počítačová učebna není do počtu dětí zahrnuta – výuka probíhá dopoledne (16 žáků)

- Vlastní hygienické vybavení pro pedagogické pracovníky. Možné využití rodiči při občasných slavnostních akcích v aule.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourací práce:

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Kompletní vyklizení prostorů

- Demontáž střešní krytiny (plech) + podkladní pás, bednění.

- Demontáž vaznicového valbového krovu.

- Ubourání betonových bačkor v půdním prostoru v rozsahu nutném pro novou ocelovou konstrukci.

- Odstranění tepelné MW izolace z půdního prostoru (300mm).

- Odříznutí římsy na požadovanou délku. Římsa musí být až do provedení nadezdívky podepřena.

- Vybourání části spojovacího krčku (podlahová deska + soklové zdivo se zateplením + ocelové sloupky + ocelové trámy + krokve + bednění + plechová krytina.

- Vybourání ocelového sloupu a parapetu v místě nového průchodu ze spojovacího krčku. Před bouráním zajistit nadpraží ocelovým překladem 2 x U100

- Okrajové plochy bouraných konstrukcí a zabudované ocelové prvky opatřeny vyztuženou cementovou omítkou s přesahy 300mm.

- Vybourání stávajícího plotu (kovové sloupky + pletivo, výška 1,5m) o celkové délce cca 5bm.

- Drážky ve stěnách a podlaze pro profese. Bourání v podlaze pro napojení ZTI na stávající rozvody.

- Bourání v podlaze pro osazení ocelových stojek u zděných pilířů dle konstrukční části, cca 2m2/sloup

- Bourání v příčkách pod průvlaky pro osazení ocelových spojek u zděných pilířů dle konstrukční části

- Odstranění stáv. větracích mřížek a protidešťových žaluzii ve fasádě, dozdění otvorů

- Vybourání stávajících výplní v místě přístaveb, dozdění otvorů

- Odstranění keramických obkladů v místě úprav ZTI a v místech ztužení pilířů

- Veškeré prostupy pro nové rozvody TZB provedeny dle projektu profesí. Bourání vrtáním. Nenarušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropů! Prostupy zatepleným obvodovým pláštěm odvrtat z vnější strany.

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav.

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Základová jáma pro přístavky

- S ohledem na základové poměry (skalní podloží v proměnné hloubce) nutné převzetí základové spáry geologem a případné přizpůsobení hloubky podbetonování základových pasů.

- Při provádění výkopů pro založení přístavku s vertikálními komunikacemi v sousedství stávajícího spojovacího krčku musí být výkop prováděn po úsecích a zároveň provedeno podbetonování soklu krčku – sondami nebyl zjištěn základ pod vyrovnávacími schody!

- Podkladní beton C16/20

- Železobetonové základové pasy – konstrukční část

- Nadzákladová deska z konstrukčně vyztuženého betonu C30/37 vyztužena svařovanými sítěmi AQ60 (4,44kg/m2), přesahy v rovině min. 2 oka

Svislé nosné konstrukce

Nástavba:

- Obvodové nosné stěny z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 300mm. Pevnostní třída 12MPa, popř. jiný materiál se srovnatelnými technickými vlastnostmi. Vhodné omítky předepsané výrobcem

- Ocelový sloup ve styku podélného a příčného křídla.

- Zesílení stávajících železobetonových sloupů v 1.NP ocelovými příložkami.

- Zesílení stávajících železobetonových sloupů v suterénu ocelovými příložkami.

Přístavky:

- Obvodové nosné stěny z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 240mm. Pevnostní třída 12MPa.

Vodorovné nosné konstrukce:

Nástavba:

- Ocelová stropní konstrukce (průvlaky + nosníky + trapézové plechy) nad stávající železobetonovou stropní konstrukcí pod půdním prostorem.

- Železobetonové věnce (po obvodě s vykonzolovanou římsou) ve spojení s ocelovými rozpěrami k zajištění prostorové tuhosti nástavby.

- Ocelový průvlak ve styku podélného a příčného křídla.

- Systémové překlady

Přístavky:

- Železobetonová stropní (střešní) deska z přebetonovaných filigránů.

Zastřešení:

Nástavba:

- Střešní plášť větraný. Krytina z falcovaných hliníkových šablon 440x440mm barevný legovaný hliník 0,7mm na bednění a kontralatích, difúzní fólie na vaznících, tepelná izolace v rovině spodních pásů vazníků.

- Půdní prostor přístupný spouštěcími schody z chodby ve 2.NP, uvnitř půdního prostoru instalována lávka. K vylézacím otvorům do půdních prostorů instalovány žebříky.

- Krytina včetně všech systémových střešních prvků (vylézací otvory, sněhové zachytávače, vázací body, stoupací plošiny, větrací hlavice apod.).

- Střešní konstrukce z dřevěných vazníků se spoji z hřebíkových desek. Statický výpočet, návrh, výroba – provede specializovaná firma.

- Dodáno včetně zavětrování, pozednic a veškerého spojovacího a kotevního materiálu, impregnace všech zabudovaných dřevěných konstrukcí proti dřevokazným činitelům.

Přístavky:

- Střešní plášť nevětraný ve skladbě pojistná hydroizolace + tepelná izolace + krytina mPVC-P 1,5mm včetně systémového příslušenství (okapnice), přítlačné stěnové lišty, rohové lišty)

- Certifikované vázané bezpečnostní body s kotvením do železobetonové konstrukce

- Železobetonová stropní (střešní) deska z přebetonovaných filigránů – viz konstrukční část

Dělící konstrukce

- Část příček je z důvodu stability nástavby vyzděna z tvárnic z lehčeného keramického betonu, popř. jiného materiálu se srovnatelnými technickými vlastnostmi. Ukončeno pozedními věnci cca 230mm pod spodním pasem vazníků. Vhodné omítky předepsané výrobcem.

- Vzájemné napojení a napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Ostatní příčky sádrokartonové dvojitě opláštěné s vloženou MW izolací. V hygienických místnostech sádrokarton vodovzdorný, na rozhraní požárních úseků sádrokarton protipožární.

- Kotvení ke stávající svislé konstrukci utěsnit na přechodu stávající a nové konstrukce, dodávka včetně traverz a nosičů pro upevnění zařizovacích předmětů, revizních dvířek atd.

- Nosné sloupky SDK ukončeny ve vodorovném kotevním profilu s dilatací 15mm. Vodorovný profil zavěšen na pružném závěsu, který umožní další průhyb vazníků o cca 35mm.

- Sanitární příčky mezi záchodovými kabinami - montované příčky z HPL laminátových desek, hrany z eloxovaného hliníku, výška spodní hrany 100mm nad podlahou, horní hrana 2000mm nad podlahou, dodávka včetně kotvení do zdiva a stojek na podlahu, kování dveří klika/klika, wc zámek odjistitelný zvenku

Vertikální komunikace:

- Schodiště železobetonové montované z prefabrikátů - konstrukční část. Mezipodesty i schodišťová ramena uložena pomocí prvků zajišťující kročejovou izolaci.

- Požární ocelové únikové schodiště venkovní, z auly. Točité schodiště o průměru 2,7m a výšky 6m - středový ocelový sloupek z trubky, stupnice a podesty ocelové roštové, vnitřní a vnější zábradlí, dětská madla. Dodávka specializované firmy (např. spirálové schodiště typu „LG Speciál“ nabídka firmy Lichtgitter CZ.) Dodávka schodiště včetně kotvení, zaměření, montáže atd.

- Vertikální bezbariérová plošina průchozí vnitřní. Šachta prosklená (součást dodávky). Dodávka specializované firmy včetně zaměření, montáže, kotvení atd. Konzultováno s firmou Altech – plošina Z200. Rozměr přepravní plochy plošiny: 1 400 x 1 100 mm; celkový rozměr plošiny cca 1570 x 1510 mm; konstrukční výška plošiny min. 150 mm (zapuštění pod úroveň terénu); zdvih cca 4 800 mm; nosnost 315kg; počet stanic 3; standardní materiálové provedení, povrchová úprava komaxit ze vzorníku RAL, vnitřní provedení; plošina opláštěná - materiál bezpečnostní sklo connex a AL profily. Hloubka technické stěny cca 300 mm. V jednotlivých zastávkách plechové dveře s prosklením, dveře osazeny elektrozámky. Přivolávací/odesílací tlačítka ve všech zastávkách a ovládání na plošině. Plošina vybavena bezpečnostními prvky.

- Schodiště do půdního prostoru, spouštěcí schody s poklopem, typový výrobek s protipožárními parametry dle PBŘ.

- Schodiště v půdním prostoru, přímá schodišťová ramena ke střešním výlezům, truhlářský výrobek.

Výplně otvorů:

Okna ve vytápěných místnostech:

- Plastová s tepelněizolačními trojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou. Otevírání oken v učebnách, aule, šatně, chodbě a WC zajistit proti neoprávněnému otevření dětmi např. dětskou pojistkou.

- Okna na vnější líc zdiva. Vnější líc rámu výplně předsadit 10mm před líc zdiva.  Zateplovací systém přechází přes rám.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla (vč. rámu) 0,9 W/m2K.

- Neprůzvučnost 39dB.

- Vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi (součást dodávky oken), přesná šířka vnitřního parapetu v učebnách a v aule bude před zadáním do výroby ještě upřesněná uživatelem, vnější parapety klempířské.

- Ostění z vnější strany překryta izolantem kontaktního zateplovacího systému, přesah dotažen až 25mm od vnitřní hrany rámu, na rámu ukončit dilatační lištou.

- V aule automatické zatemnění oken

Okna na schodišti:

- Plastová s tepelněizolačními dvojskly, bezpečnostní skla, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou.

- K ventilačním křídlům budou na okna osazena táhla.

- Okna na vnější líc zdiva. Vnější líc rámu výplně předsadit 10mm před líc zdiva.  Zateplovací systém přechází přes rám.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla nových oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi (součást dodávky oken), vnější parapety klempířské.

- Ostění z vnější strany překryta izolantem kontaktního zateplovacího systému, přesah dotažen až 25mm od vnitřní hrany rámu, na rámu ukončit dilatační lištou.

Okna vikýřů:

- Al konstrukce,  AL rámy s profily bez přerušených tepelných mostů

- Kombinace pevně prosklených ploch a větracích protidešťových žaluzii o rozměrech a průtočné ploše dle požadavku profese VZT

- Zasklení jednoduchým sklem

Vnější dveře a prosklené konstrukce:

- Vstupní dveře v prosklené stěně s hliníkovými rámy s profily s přerušeným tepelným mostem, povrch dle barevného řešení. Dveře na ocelové schodiště plastové. Rámy s vloženou kovovou výztuhou.  Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením.

- Tepelně izolační dvojskla, bezpečnostní sklo.

- Vodorovné madlo na vnitřní straně podle požadavku 398/2009.

- Zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla dveří (vč. rámu) 1,1 W/m2K

- Osazení na podkladní izolační profil z tvrdé PIR pěny tl.50mm

- Osadit na vnější líc zdiva. Vnější líc rámu výplně předsadit 10mm před líc zdiva.  Zateplovací systém přechází přes rám. Přesah dotažen až 25mm od vnitřní hrany rámu, na rámu ukončit dilatační lištou.

Vnitřní dveře, prosklené stěny:

- Dřevěné, povrch HPL, obložková zárubeň.

- Dveře do učeben s neprůzvučností 37dB.

- Dveře prosklené + prosklené stěny, hliníkové rámy s profily bez přerušeného tepelného mostu. Vodorovné madlo na vnitřní straně podle požadavku 398/2009. Zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla.

- Protipožární dle PBŘ

- Systém generálního klíče

- Barva zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

Ostatní:

- Výlezové okno pro výstup na střechu včetně příslušenství, lemování pro střešní krytinu z Al falcovaných šablon včetně těsnění, výplň tvrzený průhledný plast, odstín rámu dle krytiny

- Okna dle výpisu vybavena horizontálními žaluziemi

- Revizní dvířka do podhledu dle požadavků profesí, 16 ks  300/300mm pro ZTI. Poloha dle skutečného umístění ventilů po instalaci.

- Mřížky do dveří dle profese VZT, v obvodových stěnách s protidešťovými žaluziemi

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky.

Rozměry všech výplní před výrobou nutné ověřit na stavbě!

Podlahy

- Skladby podlah specifikovány ve skladbách.

- Nášlapné vrstvy podlah specifikovány na půdorysech

- Po obvodu podlahy vložen na celou tloušťku podlahy pás z PP tl. 5mm – kročejová izolace.

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy a podle technických podkladů výrobců vrstev.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- Začištění podlah v 1.NP a 1PP v místech kotvení ztužení pilířů dle konstrukční části cca 2m2/sloup a v 1.NP v místě napojení ZTI na stávající rozvody - mechanické očištění, penetrace povrchu, betonová mazanina 150mm, samonivelační stěrka 10mm, nášlapná vrstva dle stávající, v chodbě před třídami položena nová podlahová krytina

- Nová živičná hydroizolace napojena na stávající

- Nové poklopy revizních šachet kanalizace, matriál kompozit, rozměry dle stávajících 600x900mm (předpoklad), vodotěsný a plynotěsný, osadit včetně rámu a příslušenství, celkem 2ks

Úpravy povrchů

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Vyrovnání povrchů v místě vybouraných konstrukcí

- Vnitřní omítky na novém zdivu dle požadavku výrobce zdícího systému z lehčeného keramického betonu (požadovaná nižší objemová hmotnost, příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- SDK příčky a podhledy opatřeny stěrkou a nátěrem

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy a podle technických podkladů výrobců vrstev.

- Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- V napojení nových konstrukcí horizontálních i vertikálních na stávající osazeny nerezové dilatační lišty.

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou.

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty

- Obklad sádrokartonem s protipožárními parametry dle PBŘ v místě ztužení pilířů

- Začistit a zaplentovat SDK deskami rozvody profesí TZB dle skutečného provedení, mezi šatnou a jídelnou do SDK osadit pod stropem 3ks větracích mřížek dle stávajících

- Úpravy povrchů stávajících místností dotčených stavbou. Finální úpravy dle stávajících, formát dlažby i obkladu a odstíny dle stávajících.

- Oprava stávajících vnitřních omítek v 1. PP cca 10%, v 1.NP cca 40% plochy, obnovení omyvatelného olejového nátěru (předpoklad cca 50m2) a keramického obkladu (předpoklad cca 44m2) dle stávajících, výmalba celého 1. NP

- V chodbě 1.NP nová nášlapná vrstva v celé ploše – navrženo přírodní linoleum (např. Marmoleum) předpoklad cca 75m2, min. zátěžová třída 34/43 (vysoká odolnost), otěruvzdorné

- V učebnách 1.NP pouze náhrada odstraněných částí PVC krytiny, cca 10m2 plochy, design dle stávajících krytin

- Ve 2.np navrženo přírodní linoleum tl.2,5mm (např. Marmoleum), sokl s požlábkem; krytina ve třídách musí vyhovět hygienickým a bezpečnostním požadavkům, tzn.: měla by být matná a světlá, se zvýšenou odolností proti oděru, otlaku a trhání, vhodná pod kolečkové židle a musí splňovat požadavky na protiskluznost - budova občanské vybavenost s třídou zátěže 34/43

- Na WC, v úklidu a sprše dlažba keramická protiskluzná otěruvzdorná (PEI 4) matná (např. Rako Color Two, 200x200mm), stěny - keramický obklad (např. Rako Color One, 200x200mm), sokl s požlábkem

- Ostatní prostory dlažba slinutá, vysoce odolná otěruvzdorná (PEI 5), hladká matná, 300x300mm/ 300x600mm (např. Rako Stones), protiskluzná, kontrastní označení stupnice nástupního a výstupního stupně (např. tmavší či světlejší odstín než ostatní plocha). Protiskluznost R10A.

- Dlažby i obklady před objednáním schváleny investorem, vybrány v rámci vzorkování

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s izolantem z minerálních fasádních desek. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken, lišty s okapnicí pro nadpraží, připojovací profily pro oplechování s integrovanou mřížkou a okapničkou atd.  Ostění z vnější strany překryta izolantem kontaktního zateplovacího systému, přesah dotažen až 25mm od vnitřní hrany rámu, na rámu ukončit dilatační lištou

- Začištění fasády v místě kotvení ocelového schodiště a na dozdívkách zrušených větracích otvorů. Omítka dle stávající

Izolace

Hydroizolace:

- Na podkladním betonu hydroizolace z pásu z modifikovaného asfaltu.

- Svislá izolace obvodových stěn pod úrovní terénu dtto.

- Izolace ploché střechy fólií mPVC.

- Pojistná hydroizolace střešního pláště nástavby tvořena nekontaktní difúzní fólií.

- Pojistná hydroizolace a parozábrana na přístavcích z modifikovaného asfaltového pásu.

- V hygienických prostorách v podlaze stěrková hydroizolace vytažená min. 200mm na stěnu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska

Protiradonové:

- Dtto jako izolace spodní stavby

- Vytmelení dilatačních spár pod napojením podlah silikonovým tmelem.

Tepelné:

- Plochá střecha EPS 150S – 200 až 250mm.

- Ve střešním plášti nástavby minerální izolace 280mm

- Fasáda – fasádní MW 200/140mm, (součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému).

- Fasáda pod terénem + sokl – perimeter 140mm

- Podlaha suterénu - EPS 150S – 120mm

- Ostění a nadpraží nových oken izolována přetažením tepelné izolace do vzdálenosti 25mm od vnitřní hrany rámu.

Akustické, protipožární:

- Kročejová izolace v podlahách - kročejový EPS T4000 – 20mm

- Kročejové systémové prvky pro osazení schodišťových mezipodest.

- Kročejová izolace pro uložení schodišťových ramen.

- Kročejová izolace pro oddělení schodišťových ramen od stěn.

- Akustické podhledy a stěnové prvky ke snížení dozvuku v učebnách a v aule, požadavek na akustický podhled - vážený činitel zvukové pohltivosti αW = 1,00,

- SDK podhled protipožární na kovovém roštu s vloženou minerální izolací (REI 30) umístěn na spodní pásnici vazníků

Nátěry

- Všechny ocelové konstrukce v interiéru viditelné budou opatřeny nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 15 let) do vnitřního prostředí C1.

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem.

- Impregnace všech zabudovaných dřevěných konstrukcí proti dřevokazným činitelům.

- Vnitřní dřevěné konstrukce (dřevěná madla vnitřního schodiště) broušená, nátěrový systém do vnitřního prostředí, vrchní nátěr - lazurovací lak odstín světlý dub.

- Omyvatelný otěruvzdorný nátěr na SDK, otěruvzdorná omyvatelná malba stěn

Zámečnické konstrukce

Exteriér:

- Z1 – předokenní zábrana ze svařovaných prvků J40/25/2, P 4/25, P 4/25. Kotvení kovovými hmoždinkami do tvárnic z lehčeného betonu. Povrchová úprava žárové zinkování

Interiér:

- Z2, Z3 – zábradlí a stěnová madla vnitřního schodiště ze svařovaných prvků. Kotevní plechy P8/120/120, sloupky P12/50, lemování P8/50, výplň z pásoviny P 6/30. Kotvení chemickými kotvami M10/85. Stěnová madla dřevěná 45x40mm z dubového dřeva + podkladní pásovina P 6/30. Povrchová úprava oceli nátěr pro třídu C1, životnost 15let, povrchová úprava dřeva transparentní lazurovací lak tenkovrstvý.

- Z4 – plechový truhlík pro vedení topení v podlaze z plechu P5

Truhlářské konstrukce

- Madla interiérových zábradlí - stěnová madla dřevěná z dubového dřeva, zaoblená. Přesah za hranu schodu min.150mm.

- Ochranný kryt na otopné těleso vyhláška 268/2009 Sb. par. 38, odst. 4, rozměr cca 1250x900x200mm z MDF desek, zaoblené hrany, dostatečná pevnost, trvanlivost, odnímatelný, umožňující cirkulaci vzduchu kolem topení a směrem do místnosti, termostatické ventily musí být mimo zákryt; před zahájením výroby nutno otopná tělesa změřit, zákryty vyrobit dle skutečného uspořádání těles - atypický výrobek, celkem 16ks (třídy a šatna)

- Schody k výlezovým otvorům na střechu – přímé, materiál smrkového dřevo, bočnice 25/250/3000mm, stupně 25/250/650mm + zábradlí výšky min.900mm, dodávka včetně kotevních prvků, celkem 3ks

Ostatní konstrukce

- Instalační předstěny ze SDK desek na kovové konstrukci, dvojité opláštění

- Klempířské konstrukce z Al plechu 0,7mm lakované – odstín dle barevného řešení fasády.

- Systémové vázací body pro bezpečný pohyb na střeše.

Podhledy:

- Protipožární podhled ze SDK desek s požadovanou odolností dle PBŘ, kovový rošt na spodní pásnici dřevěných vazníků

- Akustický podhled širokopásmový navržen odbornou firmou na základě výpočtu, nastavení optimální doby dozvuku dle platné normy (např. svěšený podhled z minerálních desek Ecophon Gedina A 1200x600x15 mm, kombinace odrazivých a pohltivých kazet, popř. přidána basová vložka)

- Podhled montován na kovovou nosnou konstrukci dle montážních listů jednotlivých systémů, závěsy kotveny do roštu protipožárního podhledu

- Požadavek na akustický podhled - vážený činitel zvukové pohltivosti αW = 1,00

Vybavení objektu:

Vybavení učeben, kabinetů:

- Vybavení nábytkem certifikovaným pro školská zařízení a výukovými pomůckami – řeší uživatel objektu

Vybavení auly:

- Zatemnění oken s automatickým ovládáním, roletové -  vyztužená textilní plocha, zajišťující úplné zatemnění; navíjení do Al krytu nábalu zapuštěného v podhledu, plocha ukončena Al těžítkem, po stranách boční lištové vedení, elektrický pohon;

- Rozměry dle otvoru vnější výplně (š x v): 1,25x3,15 - 1ks; 1,25x2,50 – 4ks; 1,25x 2,25 – 7ks

- Před zadáním do výroby je nutné rozměry ověřit přímo na stavbě!

- Vybavení nábytkem certifikovaným pro školská zařízení a výukovými pomůckami (např. PC, interaktivní tabule, dataprojektor atd.) – řeší uživatel objektu, parapetní desky s větracími štěrbinami - součást interiéru, design dle nábytku

Chodba před vstupem do auly:

- Věšák s dvouháčky, dřevěná nebo laminovaná deska k zavěšení na stěnu s hranou ABS 2mm, dodávka včetně hmoždinek a vrutů, délka cca 3,45m, celkem 2ks

Vybavení kuchyně:

- Kuchyňská linka šířky 1600mm s dřezem, hrana ABS 2mm. Linka včetně závěsných skříněk. Povrch lamino. Vyrobena až po skutečném zaměření.

-	Lednička s mrazákem (cca250l, min. třída A++), samostatně stojící, hlučnost max. 40dB

Vybavení bezbariérových WC podle vyhlášky 398/2009:

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm. Zámek dveří bude umístěn max. 1000 mm od čisté podlahy, klika max. 1100 mm. Zámek musí být odjistitelný zvenku

- Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Manipulační prostor je umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou.

- Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachování umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm.

- Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200 mm.

- Vedle umyvadla bude alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- Navrženo pevné zrcadlo se spodní hranou ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranou ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

- V kabině musí být osazen háček na oděvy a musí být vyhrazen prostor pro odpadkový koš.

Ostatní:

- Akustické panely (absorbéry) na zadní stěně učebny pro případnou eliminaci nežádoucích odrazů zvukových vln od stěn (např. panely Ecophon Akusto WALL, rozměr panelu (v x š x h) cca 2700 x 1200x 40mm – 2ks(učebna), 4ks (aula)

- Zakrytí potrubí TZB sádrokartonovými deskami dle skutečného provedení profesí

- Čistící zóny ČZ1 na hrubé nečistoty – venkovní rošt žárově zinkovaný, oka 30/10mm + polymerbetonová vana v. 80mm s pozinkovaným rámečkem a s odtokovým otvorem, rozměr 1000/1000mm - zapuštěno do venkovní dlažby – 2ks

- Čistící zóna ČZ2 na dočištění – vnitřní rohože pro vysokou zátěž, klasifikace reakce na oheň Bfl – s1 + nerez rámeček rozměr 1200/1200mm – 2ks -  zapuštěno do podlahy

- Požárně – bezpečnostní značky, hydranty a hasicí přístroje dle PBŘ.

Úpravy okolí

- Přístupové komunikace a rampy s protiskluznou zámkovou betonovou dlažbou na kladecí vrstvě fr.4-8mm, štěrkodrti fr.0-32mm. Lemování zahradním obrubníkem 50/200mm v betonovém loži C 12/15

- Palisáda betonová 160/160 – 1000mm, 600mm, 400mm , do betonového lože C 12/15. Ve střední části prvky zkracovány z důvodu svahu terénu.

- Okapový chodníček z betonové dlažby

- Úprava oplocení + osazení branek pro přístup k zadnímu schodišti. Sloupky obdélníkové 60/40/1,5mm kotvené do betonových patek, výplň svařované panely s prolisem Zn+PVC, podhrabové desky  50/300mm. Dodávka včetně spojovacího materiálu a příslušenství (zámkem na vložku FAB, klika, štítek, panty, zámkový doraz atd.). Barva oplocení i branek tmavě zelená RAL 6005

Koncepce barevného řešení interiéru:

- Bude upřesněna podle požadavků školy. Barevné řešení stavebních konstrukcí (podlahy, stěny, výplně atd.) konzultovat s projektantem.

e) Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti

Tepelně izolační parametry nejdůležitějších obvodových konstrukcí byly stanoveny minimálně podle doporučených hodnot dle ČSN 73 0540:

- Obvodová stěna nástavby: U=0,164 W/m2K

- Obvodová stěna schodiště: U=0,222 W/m2K

- Obvodová stěna soklu od terénu 250mm nad terén: U=0,212 W/m2K

- Obvodová stěna pod úrovní terénu: U=0,215 W/m2K

- Podlaha na terénu: U=0,263 W/m2K

- Střešní plášť nad nástavbou: U=0,158 W/m2K

- Střešní plášť nad schodišti: U=0,160 W/m2K

Požadavky na akustické vlastnosti

Požadované neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532

Učebny, výukové prostory, společné prostory, komunikace

- Požadavek na stěnu…47dB

- Požadavek na dveře…32dB

- Příčka Liapor M AKU 175mm….56dB – splňuje i s korekcí 2dB

Požadavek na stavební neprůzvučnost stropu 52dB není s ohledem na stavební řešení nástavby (2 nezávislé stropy nad sebou) nutné posuzovat.

Kročejová neprůzvučnost je zajištěna vložením certifikované kročejové izolace pod podlahové souvrství a svislým oddělením podlah od všech stěn a příček po obvodě místností.

Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem a akustickými stěnovými prvky (absorbéry), zvuková pohltivost αW: 1,00

Denní osvětlení

Denní osvětlení v učebnách je zajištěno stejným způsobem jako ve všech stávajících učebnách v celé škole (velikost oken, hloubka místností). Navíc se nejedná o kmenové učebny a pobyt dětí zde bude časově omezen.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Stávající založení na pasech a patkách – ve statickém výpočtu posouzeno na přitížení nástavbou.

- Založení přístaveb plošné na železobetonových pasech.

- Základová spára (hloubka založení) upravena podkladním betonem do úrovně stávající základové spáry příp. do úrovně skalního podloží.

- Nutné převzetí základové spáry geologem.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Nástavba družiny je zcela bez negativních vlivů na životní prostředí. Vytápění je napojeno na systém vytápění základní školy, která je napojena na dálkový rozvod tepla. Likvidace odpadu standardním způsobem.

h) Dopravní řešení

Bez dopadu na stávající dopravní řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Nové prostory školní družiny v nástavbě nejsou z hlediska protiradonové ochrany v kontaktním podlaží a není třeba jejich ochranu posuzovat. Prostupy stropní konstrukcí budou řešeny plynotěsné. V kontaktu s podložím se nachází pouze vertikální komunikace (schodiště + vertikální rampa).

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na školní budovy, např.:

- Světlá výška učeben 3300mm; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3m3 na jednoho žáka (§49)

- Šířka chodby (učebny po 1 straně) 2200mm.

- Šířka dveří do učeben 900mm.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – bezbariérové řešení popsáno v samostatné části

Vybrané požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace:

- Dodavatelská dokumentace železobetonových konstrukcí.

- Dílenská dokumentace složitějších zámečnických prvků (zábradlí, zábrany). Kotvení zábradlí k železobetonovým deskám musí být navrženo na síly dle statického výpočtu.

- Dílenská dokumentace schodišťové plošiny včetně dokumentace stavební připravenosti

- Výpočet a dodavatelská dokumentace akustických podhledů a stěnových panelů

- Dílenská dokumentace točitého ocelového únikového schodiště

- Kladecí výkres střešních spádových izolačních klínů včetně kotvení.

- Výpočet a kotevní plán PVC krytiny na střeše

- Dokumentace kotevních prvků systémového kontaktního zateplovacího systému – kotevní plány.

- Veškeré vnější kotvené prvky musí navrženy na namáhání větrem pro oblast danou statickým výpočtem.

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- Prostupy požárními konstrukcemi budou těsněny typovými požárními ucpávkami.

Poznámka 6:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč .tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč. tření μ=0.6

- podesty vnitřních schodišť s protiskluznou úpravou a souč. tření μ=0.6

- podesty vnějších schodišť s protiskluznou úpravou a souč. tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu podesty )

- povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč. tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu rampy) > 18° B