Specifikace parametrů zakázky

pro veřejnou zakázku:

ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996 – zajištění interaktivity

V současné době jsou v učebnách 1. stupně rok staré projektory s krátkou projekční vzdáleností, které bude potřeba přesunou do učeben 2.stupně. Do učeben 1. stupně budou instalovány interaktivní panely, které nahradí prostřední díl tabulí triptych.

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 2)

- deinstalace tabule Smartboard, resp. tabule na křídy

- instalace kompletu tabule triptych s pojezdem + interaktivní panel v prostřední části

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 2)

- deinstalace tabule Smartboard

- instalace tabule triptych s pojezdem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 4)

- výměna zvedacího zařízení u tabule triptych (nyní je zde pístový mechanismus)

- deinstalace držáku s projektorem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 1)

- výměna zvedacího zařízení u tabule triptych (nyní je zde pístový mechanismus)

- deinstalace držáku s projektorem

- instalace interaktivního panelu místo středního dílu tabule

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 8)

- instalace interaktivního panelu místo prostředního dílu tabule triptych

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 5)

- deinstalace projektoru s držákem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

Požadavky na techniku a instalaci

Interaktivní dotykový panel 86"

Minimální parametry: - úhlopříčka 86" - rozlišení obrazu 4K UHD, 3840x2160 bodů - jas minimálně 450 cd/m2 - kontrast 30 000:1 - odezvu 8 ms - možnost minimálně 33 dotyků současně - životnost displeje min. 50.000 hodin - integrovaný Android 9.0 (s možností aktualizace na vyšší verzi) - CPU: Quad Core A73 a lepší, RAM: min. 8G, ROM: min. 64 GB. - OSD menu v českém jazyce. - minimálně vstupy: 3x konektor HDMI in, 1x konektor HDMI out, 1x VGA, 1x Display port, 1x USB-C, 2x USB Touch, 5x USB, 1x audio 3,5mm jack, 1 x S/PDIF, konektivitu RJ45 a RS232. - integrované repro min. 2x 15W x + 15W 1 subwoofer - integrované vestavěné mikrofony pro nahrávání výuky (minimálně 8 ks) - ovládání na čelní stěně panelu: hlasitost, vypnutí a zapnutí panelu, zmrazení obrazu, deaktivace dotyku a aktivace dotyku, vstup do menu panelu. - minimální tvrdost dotykové plochy 9H - minimálně 2 bezbateriová pera a mazací houbička - podpora Low Blue Light & Flicker-free certified - minimálně certifikace ENERGY STAR, RoHS, EPEAT a cTUVus. - záruka minimálně 5 let v režimu OnSite (SWAP). Nutno doložit od výrobce. Technické požadavky: - Dotyková technologie musí automaticky rozpoznávat dotyk hrotu pera, prstu a dlaně ruky/houbičky a musí umožnit přiřazení těchto konkrétních funkcí. Jako například psaní perem nebo mazání houbičkou za použití dlaně ruky. Zároveň musí technicky umět přiřadit hrotu pera funkcionalitu. - Displej musí podporovat bezdrátovou komunikaci se zařízením s platformou Windows 10, OSX 10.08, Android 5.0, IOS 9.0 a Chrome OS 6 a nebo novějších verzí těchto operačních systému. - Android software musí být kompatibilní s Windows, Mac, Chrome a Linux s plnou funkcí dotykového vstupu pro všechna připojená zařízení. - podpora importu SMART Notebook a Active Inspire souborů. Uložený do otevřeného formátu. - úprava stávající tabule pro instalaci panelu, kabeláž v lištách Výukový software: - autorské nástroje pro přípravu interaktivních cvičení - aplikace musí mít možnost nahrávání výuky (obraz z kamery včetně zvuku a promítaný obrazu na displeji) nejen při použití s panelem, ale i ostatními dotykovými a nedotykovými zařízeními jako je například interaktivní tabule s projektorem, nebo jen při použití s dataprojektorem - software musí být plně lokalizovaný v českém jazyce - neomezená licence - aktualizace zdarma - software musí obsahovat galerii obrázků s minimálně 10 000 obrázky s českou tematikou - nativní integrace s výukovými platformami jako Google Clasroom apod. - Cloud prostředí – pro sdílení, ukládání a synchronizaci dat a souborů mezi zařízeními i lidmi v týmu. Nativní integrace s nejpoužívanějšími uložišti Microsoft OneDrive, Google Disk apod. - Aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety min. iOS a Android (min. spuštění prezentace, Word, tabulkový procesor, testovací dotazníky, čtečka QR kódů) - nástroj musí podporovat připojení posluchačů pomocí QR kódu, kódu či url odkazu - zaškolení učitelů v rozsahu minimálně 4 hodiny

Tabule triptych

Požadavky: - certifikovaný keramický povrch se zárukou min. 25 let - rozměr tabulových desek 400 x 120 cm v otevřeném stavu - desky bílé, popisovatelné fixy a magnetické - v případě, že bude instalován interaktivní panel, bude tabule bez prostředního dílu

Pojezd tabule

Požadavky: - provedení středový stojan nebo pylonový pojezd - v případě potřeby, umístění tabule s pojezdem na střed stěny - deinstalace pružinového mechanismu - záruka minimálně 15 let

Přesunutí techniky mezi učebnami

Požadavky na přesun techniky z učebny A do učebny B - učebna A - deinstalace projektoru s držákem z tabule a reproduktorů ze zdi (včetně kabeláže) - učebna B - deinstalace starého projektoru s držákem z tabule (včetně kabeláže) - vyčištění projektoru - instalace projektoru, držáků a reproduktorů z učebny A (včetně kabeláže) - seřízení projektoru

Souhrnné počty jednotlivých částí zakázky

- interaktivní dotykový panel 86“ – počet: 11 - tabule triptych - komplet (všechny 3 desky) – počet: 2 - verze bez prostřední desky (kvůli panelu) – počet: 2 - pojezd tabule - s novou tabulí – počet: 4 - náhrada pružinového mechanismu – počet: 5 - přemístění projektoru, držáku a ozvučení mezi učebnami (včetně vyčištění) – počet: 11