ZADÁNÍ

STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

OSTROV – VLEČKA

Zadavatel:

město Ostrov

Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

IČO: 00254843

# Obsah

1. Cíl a účel studie	4

2. Charakteristika řešeného území	4

2.1. Širší vztahy	4

2.2. Vymezení řešeného území	5

2.3. Charakteristika řešeného území	7

3. Požadavky na řešení	9

3.1. Východiska pro řešení	9

3.2. Typy veřejných prostranství	11

3.3. Přístup k řešení (témata)	14

3.4. Požadavky na zapojení veřejnosti	15

4. Požadavky na obsah řešení	16

5. Požadavky na výstupy	20

5.1. Požadavky na obsah a uspořádání textové a grafické části	20

5.2. Další požadované výstupy	20

5.3. Požadavky na formu výstupů	20

6. Další požadavky na obsah a zpracování studie	21

6.1. Nastavení komunikace se zadavatelem	21

7. Požadavky na zpracovatelský tým	22

8. Podklady	23

# Cíl a účel studie

Cílem studie veřejných prostranství (dále SVP či „Studie“) bude návrh prostorového uspořádání a funkčního členění veřejných prostranství v nově plánované čtvrti Vlečka ve městě Ostrov, včetně koncepce řešení dopravy a technické infrastruktury, modro-zelené infrastruktury, standardů povrchových materiálů, drobné architektury a mobiliáře. Jde o stávající i nově navržená veřejná prostranství.

Účelem pořízení této Studie je získání uceleného materiálu pro koordinaci záměrů dopravní a technické infrastruktury se zachováním kvalitních, příjemných a bezpečných veřejných prostranství, která jsou odolná vůči výzvám klimatické krize. Výsledkem bude souhrnný dokument, který bude podkladem pro odbory Městského úřadu Ostrov, které budou zajišťovat navazující investiční akce a další stupně projektové dokumentace pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury v území Vlečka, veřejných prostranství a lineárního parku.

# Charakteristika řešeného území

## Širší vztahy

Lokalita Vlečka představuje strategické území, které se nachází mezi dvěma odlišnými, relativně samostatně fungujícími částmi města Ostrov – historickým centrem a modernistickou zástavbou z 50. let 20. století. Západní část navazuje na historické jádro města, jehož dominantami jsou zámek sloužící jako městský úřad, zámecká zahrada s městskou knihovnou, piaristický klášter a historické náměstí s řadou památkově chráněných objektů. Východní část sousedí s novým centrem města, vybudovaným v 50. letech 20. století v duchu socialistického realismu. Obyvatelé Ostrova jsou koncentrováni především v novém městě, které je převážně rezidenční oblastí, doplněnou o maloobchod a služby. Území Vlečka má tedy klíčový význam pro propojení historicko-administrativního jádra a významného rezidenčního těžiště města. Přes území Vlečka prochází hlavní pěší propojení mezi tzv. starým a novým městem, jejichž směry jsou určeny hlavními místními cíli lokalizovanými v obou částech města (viz mapka místních cílů – Obrázek 4).

Obrázek 1 Lokalita Ostrov - Vlečka

## Vymezení řešeného území

### Řešené území

Řešené území vymezuje výhradně veřejná prostranství v rámci navrhované čtvrti Vlečka, která budou řešena ve Studii. Jde o části stávajících ulic Lidické, Krušnohorské a Družební, pak ulice navržené ve Strategii rozvoje Jáchymovská – vlečka (zatím bezejmenné propojky na Jáchymovskou ulici), prostranství mezi navrženou zástavbou, cyklostezku procházející prostředkem území a zelená prostranství kolem cyklostezky, resp. mezi ní a Družební ulicí.

### Zájmové území

Zájmové území představuje širší území, v rámci kterého fungují základní pěší trasy a návaznosti veřejných prostranství vedoucí přes řešenou lokalitu. Zahrnuje celou oblast plánované nové čtvrti Vlečka, přilehlé ulice ve směru do nového města na východ od lokality a na jihozápadní straně historické centrum města (náměstí U Brány, Malé náměstí, Staré náměstí včetně okolních ulic, veřejná prostranství před zámkem). Zájmové území je vymezeno ze západu Jáchymovskou ulicí, z jihu Staroměstskou a Nádražní ulicí a z východu ulicí Dukelských hrdinů, Masarykovou ulicí a Hlavní třídou. V rámci zájmového území bude úkolem řešit napojení na okolní síť veřejných prostranství.

Obrázek 2  Řešené a zájmové území (návrh urbanistické struktury)

## Charakteristika řešeného území

### O lokalitě Vlečka

Svým historickým vývojem a současnou podobou odpovídá charakteristice městské vnitřní periferie či brownfieldu. Území bylo historicky definováno železniční tratí, která jím procházela. Tato trať v minulosti sloužila osobní dopravě, pak obsluhovala uranové doly v Jáchymově a později byla využívána jako vlečka pro Ostrovskou továrnu na trolejbusy Škoda. Po zrušení vlečky v roce 2008, byla v její stopě vystavěna cyklostezka a území se otevřelo možnostem rozvoje.

Dlouhodobá existence železniční bariéry vedla k nesourodému rozvoji území, kde se bez jasné urbanistické koncepce prolínají rezidenční, maloobchodní a průmyslové objekty. Jižní část území má charakter zahradního města s rodinnými domy a maloobchodní vybaveností. Severní část zahrnuje tři panelové bytové domy, garáže a parkoviště. Centrální oblast je dnes rozsáhlou volnou plochou s nezpevněnými pěšími trasami, které fungují jako neformální propojení mezi historickým a novým centrem města. Tato oblast je vymezena dvěma supermarkety a několika rodinnými domy.

V roce 2023 si město Ostrov nechalo zpracovat Strategii rozvoje území Jáchymovská – vlečka (dále jen Strategie rozvoje), která vycházela z dlouhodobé vize města rozvíjet tuto lokalitu. Strategie nastavila základní rámec rozvoje území – vizi a koncepci rozvoje, včetně funkčního využití. Strategie definovala pravidla pro zastavitelnost pozemků a umisťování nových staveb, rovněž i navrhla základní strukturu veřejných prostranství čtvrti. Stavební bloky nové čtvrti byly vymezeny tak, aby navržené objekty co nejefektivněji zaplnily mezery v městské tkáni a propojily centrum modernistického nového Ostrova s historickým jádrem města. Zároveň umožňují prostupnost územím a vznik veřejných prostranství s různými charaktery (viz obrázek 2).

Lokalita Vlečka je navržena jako polyfunkční městská čtvrť, jejímž cílem je vytvořit soudržné území propojující historické centrum Ostrova a jeho novější části nejen urbanisticky, ale i funkčně. Záměrem je zajistit vyvážený mix bydlení, občanské vybavenosti, služeb a dalších městotvorných funkcí, které podpoří každodenní život v lokalitě i její zapojení do širší městské struktury. Celkem zde může vyrůst až 400–600 bytů.

Z hlediska majetkoprávních vztahů většinu území ve vymezené lokalitě vlastní město Ostrov (celkem 63 %), včetně všech ploch vymezených pro veřejná prostranství, která mají být řešena v rámci Studie.

Obrázek 3 Předpokládané obsloužení nově navržených objektů technickou infrastrukturou ve čtvrti Vlečka

# Požadavky na řešení

Studie bude obsahovat návrh systémového řešení veřejných prostranství pro celou řešenou plochu, který podpoří jednotný styl mobiliáře, použitých povrchů i výsadeb, a to v návaznosti na stávající území obce. Součástí Studie bude základní koncepce dopravní a technické infrastruktury.

## Východiska pro řešení

### Existující podklady

Hlavními východisky a podklady pro přípravu SVP jsou strategie, studie a další dokumentace, které si město Ostrov již nechalo zpracovat v rámci naplňování rozvoje lokality Vlečka. SVP prověří řešení navržená v těchto dokumentacích (zejména uliční profily, parkování v ulicích, dopravní režimy komunikací, vedení sítí technické infrastruktury). Zpracovatel SVP může tato řešení ze studií převzít a zpřesnit nebo navrhnout jiná řešení s adekvátním zdůvodněním.

Základním východiskem pro rozvoj lokality je Strategie rozvoje území Jáchymovská – vlečka (Strategie rozvoje) z roku 2023, která nastavila základní rámec rozvoje území, včetně funkčního využití a základní struktury veřejných prostranství čtvrti (viz výše).

Řešení parkování: Město Ostrov si v rámci naplňování Strategie rozvoje nechalo zpracovat Studii parkování v budoucí čtvrti Vlečka. Tato studie vycházela z prostorového a kapacitního návrhu Strategie rozvoje a v území navrhla parkovací stání, která by pokryla potřebu vyvolanou novou výstavbou. Studie parkování v lokalitě Vlečka bude výchozím podkladem pro řešení parkování v rámci SVP.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury: V roce 2021 bylo vydané územní rozhodnutí na dopravní a technickou infrastrukturu v území. Koncepce vyplývající z této dokumentace se aktuálně ověřuje a zapracovávají se do ní změny vyplývající z dalšího vývoje projektu. Základním výchozím podkladem pro koncepci dopravní a technické infrastruktury tak bude územní rozhodnutí na dopravní a technickou infrastrukturu (2021), a dále závěry z návazných jednání se správci a vlastníky technické infrastruktury, které upřesňují původní navržené řešení. Návrh nových ulic rámcově odpovídá návrhu ze Strategie rozvoje. Dalším podpůrným podkladem pro řešení dopravní infrastruktury může být zpracovaný generel dopravy.

Hospodaření s dešťovou vodou: Výchozím podkladem bude zpracovaná Studie řešení extravilánových vod na území Ostrov, Jáchymovská – vlečka z roku 2024, kterou má město Ostrov k dispozici.

V rámci naplňování rozvoje lokality proběhla také participační setkání, jejichž výstupy včetně podnětů od občanů mohou být také podpůrným podkladem pro zpracování SVP.  Výstupy participace jsou zpracovány ve Zprávě z participace, kterou má město Ostrov k dispozici.

Zadavatel v rámci SVP požaduje také zpracování doplňujícího dendrologického průzkumu v řešeném území. Výchozím podkladem pro dendrologický průzkum je pasport zeleně a generel zeleně, kterým město Ostrov disponuje.

### Místní cíle

Dalším východiskem pro návrh koncepce veřejných prostranství nové čtvrti Vlečka jsou významné místní cíle (viz obrázek níže).

Obrázek 4 Ostrov – významné místní cíle

### Postup rozvoje lokality

Již rozběhnuté procesy realizace záměrů a projektů města určují potřebné návaznosti pro jednotlivá veřejná prostranství, které je potřeba ve Studii zohlednit:

  - Významný milník v rozvoji čtvrti Vlečka je realizace bytových domů „U Divoké slepice“ a „U Zastávky“ s městským dostupným bydlením. První z těchto objektů plánuje realizovat město Ostrov v roce 2026. Nová ulice propojující Lidickou a Krušnohorskou ulici bude přístupovou a obslužní komunikací pro objekt „U Divoké slepice“ a její realizace (včetně umístění technické infrastruktury) musí být koordinována s přípravou výstavby BD. Stejně tak nová ulice jižně od domu „U Zastávky“ bude realizována společně s tímto objektem.

  - Přesná podoba zástavby centrálního bloku prozatím není jasně definovaná. Je možné, že zástavba centrálního bloku nebude realizována celá najednou, ale postupně, po objektech dle aktuální poptávky a zájmu. Pěší propojení vnitroblokem bude realizováno společně s počátkem výstavby centrálního bloku.

  - Propojka mezi Jáchymovskou a Lidickou bude realizována společně s parkovacím domem.

  - Revitalizaci Lidické, Krušnohorské a pěšího propojení Jáchymovské a korza Vlečka by mělo být možné realizovat samostatně a nezávisle na jiných veřejných prostranstvích Vlečky.

  - Lineární park by mělo být možné realizovat samostatně a nezávisle na jiných veřejných prostranstvích Vlečky. Ulice podél východní strany centrálního bloku by měla být součástí parku a realizována společně s parkem.

## Typy veřejných prostranství

Níže jsou definovány základní typy veřejných prostranství, které má Studie v daném území řešit, včetně konkrétních požadavků na vybraná významná prostranství či ulice a jejich cílový stav.

Jedná se o:

- Ulice

- Vnitroblok centrálního bloku

- Lineární park

Obrázek 5 Typy veřejných prostranství ve čtvrti Vlečka

### Ulice

#### Lidická

Jde o důležitou propojku mezi novým městem a historickým jádrem a poliklinikou. V úseku mezi Jáchymovskou a parkovištěm Penny Marketu jde o jednosměrnou komunikaci s povoleným vjezdem pro cyklisty v obou směrech a režimem obytné zóny. Chybí zde plnohodnotné chodníky nebo jakákoliv cyklistická infrastruktura, tudíž auta, chodci i lidé na kolech sdílí jeden prostor. V úseku mezi parkovištěm Penny Marketu a Družební ulici jde o obousměrnou ulici s chodníky po obou stranách, které se směre k parkovišti zužují.

#### Cílový stav

Do budoucna bude umožněna výstavba podél obou stran Lidické ulice. To představuje potenciál vytvořit z ní příjemnou a bezpečnou městskou ulici. I po výstavbě centrálního bloku a zlepšení nejkratšího pěšího propojení mezi novým městem a historickým centrem, zůstane Lidická významným spojením obyvatel nového města s poliklinikou. Navržené řešení by mělo zohlednit, že spojení budou využívat i lidé s omezenou schopností pohybu (např. senioři, rodiče s kočárky apod.). Ke zvážení je aplikace sdílené zóny.

#### Krušnohorská

Ulice Krušnohorská mezi Jáchymovskou a parkovištěm jižního Penny Marketu je další významnou propojkou nového a starého města. Aktuálně její řešení upřednostňuje motorovou dopravu (obousměrný provoz), chodník je jenom na jedné straně a nejsou zde žádné opatření pro pohyb na kole.

#### Cílový stav

Ulice by měla vzhledem k frekvenci nemotorového pohybu lépe naplnit potřeby pro bezpečný a pohodlný pohyb chodců a lidí na kolech. Je potřeba prověřit umístění stromů nebo jiné zeleně. Dopravní napojení parcely č. 222/23 by mělo být uvažováno primárně z nově navržené ulice v jižní části této parcely.

#### Nové ulice

Pro obsloužení nové výstavby ve Vlečce Strategie rozvoje navrhla nové ulice. Některé budou čistě pro pěší pohyb a pohyb na kole (korzo Vlečka a propojení skrze centrální blok) a další budou kloubit nemotorovou mobilitu s provozem motorových vozidel (nová ulice, která propojí Lidickou a Krušnohorskou ze západní části centrálního bloku, propojka Jáchymovské a Lidické k navrhovanému parkovacímu domu a příjezdová cesta k navrhovanému domu na parcelách 222/23 a 222/5 – tzv. dům „U Zastávky“).

#### Cílový stav

Ulice, které budou sloužit jak chodcům, lidem na kolech i motorové dopravě, by měly prioritizovat nejzranitelnější účastníky dopravního provozu – chodce a cyklisty. Ulice by měly být bezpečné a přehledné, se vzrostlými stromy. V ulicích by měl být umístěn přibližně stejný počet parkovacích stání, jak byl navržen ve Studii parkování. Důležité je vytvoření bezpečného prostoru zejména v návaznosti na korzo Vlečka, veřejný vnitroblok, lineární park a parcelu jižně od centrálního bloku, kde je plánovaná občanská vybavenost (mateřská škola, komunitní centrum nebo dům pro seniory – dle aktuální potřeby města).

Nová ulice, která propojí Jáchymovskou a Lidickou, bude příjezdovou komunikací k navrhovanému parkovacímu domu v místě stávajících garáží. Od Jáchymovské k parkovacímu domu by měla být ulice jednosměrná, dále již obousměrná. Důležitý je návrh uličního profilu, který bude brát ohled na provoz parkovacího domu a zároveň vytvoří přehledné a bezpečné prostředí ulice.

Nová ulice podél východní strany centrálního bloku by neměla sloužit motorové dopravě. Důležitá je zde dobrá vazba na cyklostezku a lineární park.

V případě příjezdové komunikace k domu „U Zastávky“ je potřeba zohlednit vjezd a výjezd vozidel, včetně vozidel pro svoz odpadů a také bezpečný pěší pohyb.

Nové pěší propojení mezi centrálním blokem a Jáchymovskou je podrobněji popsáno níže, jakožto jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství čtvrti Vlečka.

Koncepce materiálového řešení by měla podpořit klidný charakter ulic.

Ulice a propojení určené pro pěší pohyb a pohyb na kole by měly mít pobytový charakter, lavičky, vzrostlé stromy a další zeleň. Materiálové řešení by mělo umožnit pohodlnou a bezpečnou jízdu na kole.

#### Korzo Vlečka

Jde o nově navrhovanou pěší zónu podél východní strany centrálního bloku. Vede podél stávající cyklostezky a plánovaného lineárního parku.

#### Cílový stav

Korzo Vlečka bude jedním z nejdůležitějších veřejných prostranství celé čtvrti Vlečka. Korzo by mělo být velkorysým a otevřeným veřejným prostorem, který umožní nejenom pohodlný a bezbariérový pohyb, ale může mít i pobytové prvky, zejména ve vztahu k aktivnímu parteru centrálního bloku. Důležité je, aby bylo korzo dobře přístupné ze stávajících i nově navržených pěších propojení (zejména v lineárním parku).

### Vnitroblok centrálního bloku

Prostorová regulace zástavby umožňuje vznik vnitrobloku, který by měl být veřejný. Aktuálně tímto prostorem prochází neformální pěší stezka představující nejkratší spojku mezi novým a starým městem. Přesné vymezení vnitrobloku bude známo až v případě návrhu zástavby v centrálním bloku. Zpracovatel bude navrhovat ideové řešení vnitrobloku.

#### Cílový stav

Vnitroblok by měl být otevřený a veřejně přístupný. Prostředkem nadále povede důležité propojení dvou částí Ostrova. Vnitroblok by měl mít komunitní a pobytový charakter s maximem nezpevněných ploch a zeleně.

Důraz je potřeba klást na napojení na korzo Vlečka a lineární park.

### Lineární park

Lineární park povede kolem stávající cyklostezky procházející severojižně středem území Vlečka. Momentálně je zde nezpevněný veřejný prostor. Různé šířky prostoru vytvářejí jistou dynamiku i když bez výrazného prostorového členění.

#### Cílový stav

Lineární park by měl navazovat na ostatní veřejná prostranství čtvrti Vlečka, ale i na systém okolních veřejných prostranství nového města, tyto přechody by měly tvořit měkká rozhraní.

Park by měl být strukturován do menších a čitelných celků, které nabídnou různé charaktery (např. využití pro rodiče s dětmi, teenagery, seniory, klidová a aktivní zóna). Páteří parku bude stávající cyklostezka. Bylo by vhodné ji doplnit o pěší propojení kvůli zlepšení bezpečnosti pěších i cyklistů. Pěší stezky v parku by měly být bezbariérové. Do parku by měl být integrován objekt bývalé vlakové zastávky, ve kterém jsou dnes veřejné toalety.

V parku by mělo být zachováno maximum stávajících zdravých vzrostlých stromů. Ke zvážení je umístění vodního prvku. Opatření pro nakládání s dešťovou vodou by měly být integrovány do navrhovaného řešení (k tomuto účelu lze využít např. příkopy podél valu bývalé vlečky, dnešní cyklostezky).

V podnětech od veřejnosti ohledně lineárního parku zaznělo:

- místní senioři by ocenili místo pro komunitní trávení času např. místo pro cvičení, ale i pro odpočinek a povídání, celkově místo, které podpoří sociální kontakt, ideálně zastřešené místo, které bude v létě stinné a bude se moct využívat i za deště,

- maximum stávajících vzrostlých stromů, které budou poskytovat přirozený stín,

- park by měl být maximum nezpevněných ploch, které by vsakovaly vodu a ochlazovaly prostředí,

- zvážit drobné terénní úpravy, aby byl nový park více organický – např. zvlněný terén,

- místní se obávají, aby park nebyl jenom upravovaný anglický trávník.

## Přístup k řešení (témata)

Níže jsou uvedeny základní principy, na kterých by měl být postaven návrh veřejných prostranství v lokalitě Vlečka.

### Odolnost vůči změnám klimatu

Urbanistické řešení veřejných prostranství by mělo aktivně přispívat ke snižování dopadů klimatické změny a zároveň zvyšovat odolnost městského prostředí vůči extrémním výkyvům počasí. Důraz je kladen zejména na zadržování a vsakování dešťové vody v místě, ochlazování prostředí pomocí vegetace a vodních prvků, rozšiřování zelené infrastruktury a snižování tepelných ostrovů. Návrh by měl pracovat s udržitelnými materiály a dlouhodobě udržitelnými principy údržby. Cílem je vytvořit veřejný prostor, který bude příjemný a bezpečný i za ztížených klimatických podmínek.

Zelené plochy, vodní plochy a stromy v ulicích mají jedinečnou schopnost ovlivnit mikroklima veřejných prostranství, a tedy životního prostředí lidí ve městě. Návrh by měl pracovat s modro-zelenou infrastrukturou nejen v kompozičním smyslu, ale zejména jako se základním nástrojem k realizaci opatření pro zmírnění klimatických změn. Návrh modro-zelené infrastruktury by měl propojit výsadbu zeleně se systémem hospodaření s dešťovými vodami. Vítaná je aplikace různých prvků zeleně – stromořadí, skupiny stromů, popínavé dřeviny, keře a skupiny keřů, letničkové záhony, trvalkové záhony, trávníky a bylinná společenstva. Návrh by měl být v souladu s Generelem zeleně města Ostrov a Studií odvodu dešťových vod.

### Město pro (všechny) lidi

Navržená veřejná prostranství musí v maximální možné míře umožňovat samostatné a bezpečné užívání všem uživatelům bez ohledu na věk, omezení, postižení, znalosti, kognitivní schopnosti atd. Důležité je pochopit potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zohlednit je v návrhu veřejných prostranství. Je nutné dodržovat platnou legislativu a normy, zejména jde o vyhlášku č. 398/2009 Sb. která specifikuje pojem „osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ a stanovuje základní požadavky bezbariérového užívání staveb. V případě, že územně nebo stavebně technické důvody nedovolují dodržet tyto požadavky, je nutné hledat řešení, která alespoň částečně zajistí prostupnost.

Důležité je zachování jednoduchosti, přehlednosti a čitelnosti výsledného řešení. Informační a signalizační prvky musí být rozeznatelné a srozumitelné pro všechny uživatele.

Většina bariér omezujících užívání veřejných prostranství lidmi vzniká z důvodu přizpůsobení města dopravě. Doprava, která se z jedné součásti prostranství stala jeho dominantním prvkem, vytváří bariéry jak prostorové, tak i psychologické a enviromentální. Doprava je nutná, ale neměla by dominovat. Návrh by měl u silnic procházejících přes novou čtvrť zvážit omezení rychlosti, zúžení nebo aplikace principu sdílené ulice nebo obytné zóny.

### Bezpečnost

Veřejné prostranství musí být navrženo tak, aby se v něm lidé cítili bezpečně v každou denní i noční dobu. Vnímání nebezpečí ve městě často vychází ze dvou oblastí – z provozu (zejména tam, kde se střetává automobilová doprava s chodci a cyklisty) a z obav z kriminality, která bývá spojena s nepřehledným, špatně osvětleným či málo využívaným prostředím. Návrh by měl jednoznačně upřednostňovat ty nejzranitelnější účastníky – děti, seniory, osoby s omezenou schopností pohybu – a podporovat čitelnost, přehlednost a možnost volby bezpečné trasy. Bezpečnost není jen otázkou fyzických opatření, ale i dojmu, který prostředí vyvolává – a proto má jeho kvalitní urbanistické řešení zásadní vliv na to, zda se lidé ve veřejném prostoru cítí dobře a bezpečně.

### Dlouhodobá správa

Způsob údržby a péče může značně ovlivnit životnost výrobku, a proto musí být zohledněn už v návrhu. Tudíž by měl návrh zohlednit již zaběhnutý systém správy městské zeleně. Mnoho problémových míst vzniká již v návrhu veřejného prostranství. Např. nerespektování přirozené potřeby lidí zkracovat si cestu vede k sešlapaným trávníkům a neudržitelné zeleni. Mnoho stromů usychá v prvních letech po výsadbě z důvodu špatného návrhu výsadby a poddimenzování velikosti výsadbové jámy.

Navržené povrchy a materiály budou v průběhu zpracování studie konzultovány se zadavatelem, tak aby odpovídaly stávajícím přístupům používaným pro obnovu a správu veřejných prostranství ve městě.

## Požadavky na zapojení veřejnosti

Město Ostrov pravidelně zapojuje veřejnost do projektů rozvoje města. Místní obyvatelé již byly zapojeni do zpřesňování Strategie rozvoje a podněty od veřejnosti ohledně veřejných prostranství byly zapracovány i do tohoto zadání. Zpracovatel SVP by však měl zapojit veřejnost ještě jednou, a to do tvorby budoucí podoby nového lineárního parku, vnitrobloku centrálního bloku a ostatních veřejných prostranství. Zpracovatel rámcově navrhne formát zapojení veřejnosti, specifikuje cíle a oblasti. Setkání / workshop s veřejností bude pak zorganizován ve spolupráci s městem Ostrov. Výstupy ze zapojení budou pak dalším podkladem pro návrh parku.

# Požadavky na obsah řešení

Studie veřejných prostranství bude zahrnovat následující:

- ANALYTICKÁ ČÁST

  - Analýza území a podkladů

- analýza existujících podkladů, širších vztahů a vazeb v území (včetně vazeb na okolní veřejná prostranství)

- analýzy a zjištění dalších problémů v lokalitě

  - Doplňující průzkumy

- Průzkum a zhodnocení stávající zeleně

- Dendrologický průzkum

- KONCEPČNÍ ČÁST

  - Základní koncepční řešení (ve variantách)

- hierarchie významu a soukromí veřejných prostranství

- definice funkcí veřejných prostranství

- definice cílových skupin veřejných prostranství

  - Koncepce prostorového a funkčního uspořádání a provozního režimu veřejných prostranství (dopracování vybrané varianty)

- hierarchie významu a soukromí veřejných prostranství (dopracování)

- definice funkcí veřejných prostranství (dopracování)

- definice cílových skupin veřejných prostranství (dopracování)

- vytvoření funkční a provázané sítě veřejných prostranství včetně návrhu uličních profilů

  - Vazby na okolní síť veřejných prostranství a místní cíle (širší vztahy)

  - Základní koncepce dopravní infrastruktury

- napojení na okolní komunikační síť

- identifikace hlavních přístupových cest do území

- dopravní režim komunikací, parkování, vjezdy do garáží centrálního bloku (vstupním podkladem bude Studie parkování Ostrov-Vlečka)

- cyklistická a pěší mobilita

- veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektromobily

  - Základní koncepce technické infrastruktury

(Nové sítě, které budou obsluhovat nově navrhované objekty ve čtvrti Vlečka, budou vycházet z DÚR pro DTI a výstupů pozdějších jednání – základní schéma viz výkres návrhu nové technické infrastruktury výše; Studie prověří navržené trasy z pohledu potřebných kapacit a trasování a návrh optimalizuje na současné potřeby)

- kanalizace splašková, kanalizace dešťová (nutno řešit v kontextu se zelenou infrastrukturou)

- vodovod

- silnoproud, slaboproud

- veřejné osvětlení

- datové sítě

  - Koncepce zeleně a vodních prvků, včetně systému nakládání s dešťovými vodami

- celková koncepce, včetně zelených koridorů propojujících zelené plochy v detailu funkčního a prostorového uspořádání zeleně a návrhu vhodné rostlinné skladby (nemyslí se podrobný osazovací plán, ale výběr taxonů vhodný pro danou funkci a prostředí), případně doporučení biotechnických opatření pro specifická řešení.

- Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství

  - Návrh standardu materiálového řešení

- návrh materiálového řešení povrchů formou referenčních řešení – potřeba brát ohled na měřítko, barevnost, strukturu, spárořez a rozhraní různých typů materiálů

  - Rozmístění a návrh prvků drobné architektury, mobiliáře a technického vybavení

- lavičky a další relaxační prvky (nutno brát ohled na potřeby různých skupin obyvatel – rodiče s dětmi, senioři,…)

- lampy

- odpadkové koše a stanoviště kontejnerů na směsný a tříděný odpad (požadavkem je zajištění kapacitního přístupu pro svoz odpadů)

- stojany na kola

- ochrana stromů – mříže do dlažby

- prvky pro vymezení prostoru – sloupky a patníky

- pítka

- ostatní prvky

### DALŠÍ POŽADAVKY

- Postup zpracování studie

- Studie bude zpracována v těchto postupných krocích:

- etapa 1:	Zpracování analytické části (část 1.)

- etapa 2:	Zpracování základního koncepčního řešení studie ve variantách k projednání s objednatelem a konzultacím dle pokynu objednatele (část 2.a.)

- etapa 3:	Pracovní kompletní vyhotovení studie (dle vybrané varianty) k připomínkám objednatele a konzultacím dle pokynu objednatele (část 2.b až 2.f a část 3)

- etapa 4:	Čistopis studie

- Varianty řešení

- Koncepční část – Základní koncepční řešení (viz část 2.a) - bude zpracována ve variantách (požadovány jsou min. 2 varianty základního koncepčního řešení)

- Po dohodě mezi zpracovatelem a zadavatelem bude vybrána varianta k dalšímu dopracování

- Konzultace s dotčenými orgány a správci infrastruktury

- SVP by měla být ve stádiu rozpracovanosti i ve finální verzi konzultována s dotčenými orgány státní správy a správci sítí technické infrastruktury.

- Odhad nákladů

- Orientační propočet investičních nákladů realizace (dle jednotlivých celků / veřejných prostranství)

- Orientační odhad nákladů na správu a údržbu nově navržených veřejných prostranství

- Doporučení dalšího postupu pro zadavatele

- odborné doporučení zpracovatele na další postup v rámci veřejných prostranství v lokalitě

Obrázek 6 Etapizace budoucí možné realizace veřejných prostranství ve čtvrti Vlečka

# Požadavky na výstupy

## Požadavky na obsah a uspořádání textové a grafické části

- Textová část

  - Kapitoly a obsah textové části budou vycházet z požadavků zadání – viz Požadavky na obsah řešení; jejich výčet je možné doplňovat na základě potřeb zpracovatele

- Dendrologický průzkum

  - Bude zpracován jako samostatný výstup; bude zahrnovat textovou, grafickou a tabulkovou část; Výsledky dendrologického průzkumu budou shrnuty v textové části a budou použity pro samotný návrh Studie

- Grafická část - výkresy

  - Problémový výkres (výstup analytické části)

  - Situace širších vztahů a vazeb (M 1:1000)

  - Situace vlastnických vztahů a správy veřejného prostoru na podkladu katastrální mapy (M

  - Koncepce prostorového, funkčního a provozního uspořádání veřejných prostranství (M 1:500 / 1:1000)

  - Základní koncepce dopravní infrastruktury (M 1:500)

  - Základní koncepce technické infrastruktury (M 1:500)

  - Koncepce zeleně a vodních prvků, včetně systému nakládání s dešťovými vodami (M 1:500)

  - Návrh standardu materiálového řešení (M 1:500)

  - Rozmístění a návrh prvků drobné architektury, mobiliáře a technického vybavení (M 1:500)

  - Koordinační situační výkres – návrh s technickými sítěmi (M 1:500)

  - Charakteristické uliční profily

  - Vybrané detaily

  - Knihovna prvků

## Další požadované výstupy

- Prezentace pro veřejnost

  - pro publikování na webu projektu a na komunikačních kanálech města

- Vizualizace řešení

  - min. v rozsahu: 1x celkový pohled, uliční pohledy významných veřejných prostranství (min. v rozsahu: Korzo Vlečka, vnitroblok Centrálního bloku, lineární park, typická ulice)

## Požadavky na formu výstupů

Budou odevzdána čtyři vyhotovení finálního návrhu v tištěné i elektronické podobě.

Data v elektronické podobě budou předána v čitelných (.pdf) i editovatelných formátech (preferovány jsou formáty .doc, .xls., .shp, .dwg). Čitelná data budou předána v různých velikostech (větší rozlišení pro tisk, menší rozlišení pro prezentaci na webu).

# Další požadavky na obsah a zpracování studie

## Nastavení komunikace se zadavatelem

Komunikace zpracovatele Studie se zadavatelem v průběhu zpracování Studie je požadována minimálně v níže uvedeném rozsahu.

Objednatel požaduje uskutečnění minimálně následujících 5 prezenčních výrobních výborů (v sídle zadavatele):

- vstupní výrobní výbor – seznámení s podklady, cíli a účelu zpracování studie, nastavení harmonogramu zpracování zakázky, klíčových termínů a dalších konzultací,

- výrobní výbor po analytické části – seznámení s výsledky expertíz, limity a možnostmi území,

- výrobní výbor po zpracování základní koncepce ve variantách, projednání a výběr varianty k dopracování,

- výrobní výbor(y) v průběhu zpracování vybrané varianty k odsouhlasení podrobnějších řešení

- výstupní výrobní výbor a závěrečná prezentace studie

Nad rámec výše uvedených prezenčních výrobních výborů zpracovatel může s objednatelem konzultovat i on-line.

Současně se předpokládá i účast zpracovatele na koordinačních schůzkách s ostatními zpracovateli dalších projektových dokumentací v území (např. pro bytové domy či jiné stavby).

# Požadavky na zpracovatelský tým

Zpracovatelský tým musí obsahovat minimálně následující profesionály*ky:

- osoba s autorizací pro obor architektura a urbanismus

- osoba s autorizací, nebo s VŠ vzděláním pro obor krajinářská architektura

- dopravní inženýr*ka

- specialista*ka na technickou infrastrukturu

- městský inženýr*ka (autorizovaný inženýr)

# Podklady

- Platný územní plán

- Územně analytické podklady pro správní území města Ostrov

- Strategie rozvoje Jáchymovská – vlečka (4ct, s.r.o., 2023)

- Ostrov – Vlečka – studie parkování (RNDr. Michal Kowalski, Ing. Jiří Kalčík, Ing. arch. Ondřej Rys, 2025)

- Výstupy z participace veřejnosti (4ct, s.r.o., 2025)

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí pro dopravní a technickou infrastrukturu v území Vlečka (2021)

- Rekonstrukce Družební ulice – dokumentace k stavebnímu povolení

- Geodetické zaměření (polohopis, výškopis / tachymetr, technická infrastruktura – trasy, vnější znaky, dimenze) – v podrobnosti 1:500 (1:200)

- Doplňující podklady správců sítí

- Majetkoprávní poměry

- 3D model území

- Historické mapy území

- Historická obrazová dokumentace (fotografie, malby. grafiky)

- Inženýrskogeologické / hydrogeologické průzkumy

- Generel zeleně města Ostrov

- Generel dopravy města Ostrov

- Cyklistický generel

- Studie vybraných ploch zeleně – osa Nádražní

- Pasport zeleně

- Studie odvodu dešťových vod

- Mapa místních cílů

Podklady budou předány zpracovateli po podpisu smlouvy o dílo.