## Technická zpráva

Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí

Architektonicko-stavební řešení

Jedná se o novostavbu objektu jednoduchého  tvaru. Objekt přízemní se sedlovou střechou .

Založení na pasech, zdivo Ytong, zastřešení dřevěnými vazníky.

Barevnost přístavku žluto hnědá, výplně otvorů bílá, střecha hnědá.

Konkrétní barvy budou odsouhlaseny  investorem .

Dtto keramické obklady  a výplně otvorů .

Stavebně konstrukční řešení

Konstrukce založena na betonových pasech ze ztraceného bednění a železobetonovou deskou na štěrkovém polštáři,, stěny zděné z porobetonových tvárnic,  dtto nadokenní překlady , ztužení železobetonovým věncem , zastřešení dřevěnými vazníky se sklonem 15 stupňů, krytina tvarovaný plech, s okapovým systémem a svody do vsaků .Na střeše hromosvodová soustava, v základech uzemnění.

Podhled sádrokartonový s tepelnou izolací z minerální vaty.

Podlahy betonové vyztužené sítí , izolované proti vodě ,s tepelnou izolací, na podkladní betonové mazanině a štěrkové vrstvě.Nášlapná vrstva z dlaždic.

Povrchy stěn v prostorách s kotci, přípravně , sociálním zázemí , kuchyní  a ošetřovně s keramickým obkladem do v.2m.

V prostoře kotců pro psy a ošetřovně spádovaná podlaha a odvodňovací žlábek .

Okna a venkovní dveře plastová , vnitřní dveře dřevěné. dveře mezi chodbou a kotci akustické .

Vnitřní povrchy omítané, v prostoře kotců pro psy a ošetřovně s vodoizolací do výše 2m .

Specifikace prací

Práce přípravné

- investor  zkoordinuje stavbu s provozem útulku

- investor vytýčí ev. sítě a zařízení v jeho vlastnictví

- investor zajistí přístup dodavatele na stavbu (klíče, podmínky,..)

- splnění legislativních požadavků

- ochrana ostatních konstrukcí –stožáru  -  před poškozením a znečištěním (např.zaplachtováním, označením, poučením pracovníků,....)

- ohražení staveniště páskou

Vytýčení

- bude provedeno v součinosti s projektantem a investorem na místě od stávajících objektů a úrovně terénu

- viz výkres C4..

Výkopy

- sejmutí humóznějších vrchních 100mm a deponování samostatně

- odkop do úrovně -0,525

- odkop pasů a prohlubně pro patku

- odvoz zeminy do 50m

- zpětný zásyp do úrovně -0,525 hutněný

- zásyp a urovnání terénu kolem objektu v rozsahu 5m o mocnosti cca  0-50mm humóznější vrchní zeminou a osetí travním semenem

- odvoz přebytečné zeminy dle pokynů investora na skládku

- dočištění základové spáry ručně

- předpoklad-zemina III.třídy těžitelnosti

Základy

- úprava základové spáry vrstvou cca 100mm štěrku frakce 16-22mm hutněnou na 45 MPa

- provedení železobetonové desky mocné cca 150mm – horní úroveń rovná a v přesné úrovni  - 1,00 m !!!

- vyztužení sítí kari 6-100/100 , krytí odspoda 50mm

- k síti připevnit zemnící pásek – viz projekt elektro .....

- beton C 20/25

- základový pas ze ztraceného betonového bednění tl.300 ve třech vrstvách s vyztužením 1profilR6 svisle do každé dutiny (po 200mm) a 2 profily R6 do každé vodorovné spáry po obvodě (celkem 3 vrstvy )

- provést zásyp základového pasu do úrovně -0,525mm hutněný /viz výkopy)

- provedení podkladních vrstev  do úrovně -0,250 ( štěrk, štěrk, betonová mazanina )

- provedení izolace v místě základu –NPA, 2x Glasbit,

- základový pas ze ztraceného betonového bednění tl.200 mm v jedné vrstvě , s vyztužením  2 profily R6 do vodorovné spáry po obvodě

- u patky sloupu dtto – štěrk, železobetonová deska , pilířek ze ztraceného bednění 400x400-500 (2x šířky 200mm) po vrstvách na vazbu , celkem 3 vrstvy , izolace , následuje cihelný pilířek vrchního zdiva

- pod základy prochází vodovod  a základy prochází kanalizace

Zdivo

- zdivo Ytong  Standart tl.300mm , na tenkovrstvou zdící maltu Ytong

- překlady Ytong – viz výpis

- věnec Ytong  do  U profilu, vyztužení a vybetonování dle výkresu

- v místě oken a průvlaku U profily nutno podbednit

- beton nutno řádně ošetřovat ( vlhčit, zakrýt,...)

- u průvlaku vyztužit dle výkresu

- horní úroveń provést v rovině pro uložení vazníků

- horní úroveň +2,750mm

- po uložení vazníků dozdít do horní úrovně vazníků

- ..

- příčky Ytong 150a 100mm

- navázání na obvodové zdivo přes spojky zdiva Ytong

- překlady pro příčky

Povrchy vnitřní

- vnitřní omítka tepelně izolační Ytong v tl.6mm

- vnitřní stěrka Ytong v tl.2mm

- malba ploch bez keramckého obkladu

- keramické obklady viz tabulka místností

- penetrace na očištěný povrch , flexibilní lepidlo,keramický  obklad, flexibilní spárování , ve smáčených plochách vč. nátěrové izolace

- podhled SDKi , revizní dvířka 600x600mm

- nad podhledem tepelná izolace z minerální vaty volně ložené v celkové tlouštce 300mm, předpokládá se pokládka rohoží 6x po 50mm

Podlahy

## skladba „a“

## dlažba do lepidla 			15mm

## stěrka vyrovnávací			10mm

beton s Kari				60mm

extrudovaný polystyren		80mm

beton s Kari				80mm

izolace vodotěsná  2x Glasbit	10mm

## skladba „b“

## dlažba do lepidla 			15mm

## nátěrová izolace 			3mm

## stěrka vyrovnávací			7mm

beton s Kari				60mm

extrudovaný polystyren		80mm

beton s Kari				80mm

izolace vodotěsná  2x Glasbit	10mm

## skladba „c“

## (ve spádu ke žlábkům)

## dlažba do lepidla 			15mm

## nátěrová izolace 			3mm

## stěrka vyrovnávací			7mm

beton s Kari				60mm

extrudovaný polystyren		80mm

beton s Kari				50-80mm

izolace vodotěsná  2x Glasbit	10mm

V místnosti č.7 –psí kotce - zkoordinovat s uložením odvodňovacího žlábku.

## skladba „d“

## (ve spádu od objektu)

olemování zahradním obrubníkem do betonu

## zámková dlažba 			60mm

## kladecí vrstva  4-8mm		30mm

## drcené kamenivo 8-16		150mm

drcené kamenivo 16-32		225-265mm

Střešní vazníky

- předpokládá se subdodávka od specializované odborné firmy

- dřevěné příhradové vazníky systému Gang- Nail dimenzované na konkrétní sněhové podmínky

- kotvení na železobetonový věnec

- krajní –štítové  odsazeny 24 mm od líce zdiva tak, aby po provedení prkenného roštu byla rovina pro zateplení

- zavětrování dřevěné součástí dodávky vazníků

- dále bude na vaznících  provedena pochůzí revizní lávka š.600mm+ kolem revizních dvířek  –konstrukce z fošen 40mm se svlaky

Krytina

- na vaznících budou dřevěné latě cca 60x40mm po cca 0,8m , na krajích po 20mm

- vlastní krytina z profilovaného plechu  (např.SAT35 tl.0,6mm, Pe 25) s protikondenzační úpravou , přikotvení šrouby do latí

- klempířské konstrukce

- barva hnědá

- okapní háky po 0,5m, žlaby, 2x svody na terén

- větraný hřeben RŠ 600 vč. těsnění pod hřeben

- okapnice  - RŠ 250 vč. ochranné větrací mřížky

- oplechování atikové

- odvětrání kanalizace a VZT na střeše - zkoordinovat

- úchyty hromosvodu viz  elektro

Okna a dveře plastová

- okna plastová , bílá, zasklená izolačním dvojsklem u=1,1 W/m2/K-1

- rozměry orientační, nutno přeměřit dle skutečného otvoru

- okna osadit tak, aby lícovala s venkovním povrchem tvárnic Ytong

- u dveří hliníkové prahy a zámek FAB

- nezasklené část vyplné deskami PUR min.tl.20mm

- viz výpis oken a dveří

- u oken venkovní parapety plechové, z lakovaného plechu

- u oken vnitřní parapety z keramických dlaždic

Dveře vnitřní

D1 – 5ks

- dveře 800/1970 L, dřevěné plné,vč, dozického zámku, kování klika-klika , vč. ocel.zárubně 150mm, vč.prahu

D2 -  2ks

- dveře 700/1970 L, dřevěné plné,vč, dozického zámku, kování klika-klika , vč. ocel.zárubně 150mm, vč.prahu

D3 – 1ks

- dveře 700/1970 L, dřevěné plné,vč, dozického zámku, kování klika-klika , vč. ocel.zárubně 100mm, vč.prahu

D4 – 1ks

- dveře 700/1970 P, dřevěné plné,vč, dozického zámku, kování klika-klika , vč. ocel.zárubně 100mm, vč.prahu

D5 – 1ks

- dveře 800/1970 P, dřevěné plné,se zvýšenou zvukovou izolací  vč, dozického zámku, kování klika-klika , vč. zárubně ocel.150mm, vč.prahu

Podbití

- přesah střechy bude opatřen palubkovým podbitím

- dtto podhled venkovní terasy , vč.lištování

- podbití opatřeno 2x lazurovacím nátěrem

Sokl

- opatřen 50mm extrudovaného polysteren, mechanicky kotveného

- povrchová úprava penetrace, lepidlo, perlinka, tenkovrstvá omítka dtto fasáda

Fasáda

- zateplení kontaktním mechanicky kotveným zateplovacím systémem s tep.vodivostí max. 0,032 W/m2/K , se zvýšenou odolností proti biologickému napaden, např. typu Baumit Star EPS (Izolant StarTherm 100mm, u ostění 30mm,) povrchová  úprava  tenkovrstvou omítkou např. Baumit StarTop 2mm škrábanou probarvenou ve hmotě

- včetně doplňků –zakládací profil, rohové profily se síťovinou, nad okny a dveřmi rohový profil s okapničkou,prapetní profil

- utěsnění napojení na okna, dveře, podbití venkovním flexibilním transparentním tmelem akrylátovým

- sloup cihelný opatřen omítkou , lepidlem s perlinkou a tenkovrstvou omítkou dtto fasáda

Okapový chodník

- ze betonových dlaždic 400x400mm, tl.40mm, osazeny do štěrkového štěrkového lože  frakce 4-8mm  -40mm na štěrk frakce 8-16mm 110mm

- horní úroveń ve sklonu od objektu

Požárně technická opatření

- osazen 1 ks hasící přístroj typu P6 s hasící schopností 34A/183B

- bezpečnostní značky a tabulky

- označení uzávěrů ,hlavních vypínačů, hasícího přístroje, systému únikových cest ,....

- viz požárnětechnická zpráva

Ostatní

- přípomoce pro instalace

- ostatní drobné práce zde nespecifikované

K provádění

- práce v oploceném areálu investora

- bezpečnostní ohražení při provádění

- TOI

- odstraňovaný materiál přednostně využít v areálu investora

- ostatní materiály využít v areálu nebo deponovat pro jiné využití investorem

- energie a voda přes podružné měření za úhradu

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.

Při provádění prací je potřeba dbát bezpečnosti a dodržovat požadavky předpisů a zákonů,především vyhlášky ČúBP a ČBÚ č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

V případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu , dodavatelském zajištění bezpečnosti , havarijním plánu.

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Nařízení vlády č.37/2012 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č 361/2017 Sb. ve znění nařízení vlády č.68/2010 Sb o podmínkách ochrany zdraví při práci

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška , respektive  Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - Nařízení vlády č.591 o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - Zákon. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - Vyhláška  Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vč.pozdějších úprav

  - zákon č. 294/2005  Sb., o odpadech

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 73 0202 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)	– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 2101	Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

- ČSN 72 2430-1	– Malty pro stavební účely – Společná ustanovení

- ČSN 72 2430–3	– Malty pro stavební účely – Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty