TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a)	popis objektu

Projekt řeší parkoviště podél Jáchymovské ulice v Ostrově na výjezdu z města směrem na Jáchymov a cyklostezku se smíšeným provozem podél ní. Cyklostezka bude zatím sloužit pouze jako přístupový chodník k parkovacím stáním. Později bude propojena se stávající cyklostezkou směrem ke křižovatce ulic Hlavní třída a Jáchymovská.

Na Jáchymovské ulici budou jízdní pruhy šířky 3,0 m s vodícími proužky šířky 0,25 m. Parkovací stání jsou navržena kolmá a mezi nimi a jízdním pruhem je bezpečnostní pruh šířky 
1,0 m. Na druhé straně parkoviště bude cyklostezka se společným provozem chodců. Mezi cyklostezkou a parkovacími stáními je bezpečnostní pruh šířky 1,0 m. Cyklostezka bude místy propojena chodníkem na stávající chodník podél panelových domů.

Parkoviště je navrženo pro osobní automobily, velikost parkovacích stání je 2,50 x 5,50 m a 3,50 x 5,50 m pro tělesně postižené. Povrch je uvažován z betonové dlažby. Je ohraničeno betonovými silničními obrubníky 150/300/1000 mm. Celkový počet parkovacích stání je 130,  z toho je 6 stání pro tělesně postižené. Počet stání pro tělesně postižené neodpovídá ČSN, avšak další parkovací stání pro tělesně postižené jsou v ulici Kollárova přímo před bytovými domy, odkud je snadnější přístup k bytům. Další mohou být v ulici Kollárova zřízena na základě žádostí konkrétních osob.

Konstrukce vozovky parkoviště:

betonová dlažba 				DL I 		ČSN 73 6131-1.část 	  80 mm

ložní vrstva dlažby 				L 					  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 		ČSN 73 6126		200 mm

štěrkodrť 					ŠD 		ČSN 73 6126		200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem										520 mm

Stávající kryt vozovky bude odfrézován v šířce cca 1,75 m a tloušťce 40 mm. Zbylá stávající živičná vrstva bude odříznuta v tloušťce cca 80 mm. Pro osazení obrubníku na straně vozovky se provede pruh šířky 0,50 m, který bude obnoven v níže uvedené konstrukci. Obrusná vrstva ACO 11 se na závěr provede v šířce 1,00 m a tloušťce 40 mm. Spára u napojení na stávající obrus se opatří asfaltovou zálivkou, alternativně je možné použít asfaltovou páska.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 		ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  80 mm

postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

geotextilie GEOLON PP 40

celkem 										470 mm

Konstrukce cyklostezky:

asfaltový beton jemnozrnný 		ACO 8 	ČSN EN 13108-1 		  50 mm

postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

obalované kamenivo			ACP 16 S 	ČSN EN 13108-1		  50 mm

postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

štěrkodrť 				ŠD 		ČSN 73 6126 			200 mm

celkem 										300 mm

Silniční obrubníky se osadí s převýšením 100 mm nad povrchem parkoviště. U parkovacích stání pro tělesně postižené budou obrubníky zapuštěny pro možnost najetí na chodník – převýšení nad povrchem parkoviště bude 20 mm. U přechodu na konstantní převýšení 100 mm bude při převýšení obrubníku do 80 mm sousední dlažba doplněna o varovný pás z reliéfní dlažby, která bude mít barvu kontrastní oproti dlažbě chodníku.

Obrubníky podél silnice se zapustí – převýšení nad vozovkou bude 20 mm. Stejné převýšení bude i na místech pro přecházení. Zde bude současně proveden varovný pás z reliéfní dlažby opět v kontrastní barvě.

Cyklostezka bude ze strany nezpevněných ploch ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem vozovky +60 mm. Od bezpečnostního pásu bude oddělena betonovým obrubníkem 50/200/500 mm zapuštěným na plnou výšku.

Místa pro přecházení budou od parkoviště oddělena ostrůvky. Skladba konstrukce chodníku je následující:

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba 		DL I 			ČSN 73 6131-1.část 	 	  60 mm

ložní vrstva dlažby 		L 							  30 mm

štěrkopísek 			ŠP 			ČSN 73 6126 			150 mm

celkem 										240 mm

Odvodnění povrchu parkoviště bude do uličních ekologických vpustí. Odvodnění povrchu vozovky (Jáchymovské ulice) je podél obrubníků parkoviště do uličních vpustí. Vpusti budou zaústěny navrhované kanalizace. Odvodnění zemní pláně je pomocí trativodů z drenážních trubek DN 160 mm, které se zaústí do šachet navrhované kanalizace.

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením (V 10b a V 10f), které se provede dlažbou kontrastní barvy s povrchem parkoviště. Parkoviště bude z obou stran vyznačeno svislou dopravní značkou IP 11b. Místa pro tělesně postižené budou dále vyznačena svislou dopravní značkrektifikou IP 12 se symbolem O 1 a doplněna o dodatkovou tabulku E 8d s délkou platnosti úseku (7 m, 14 m).

Na vozovce Jáchymovské ulice bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Jedná se o značky V 2b (3,0/1,5/0,125 m) a V 4 (0,5/0,5/0,25 m – a 0,25 m).

Dopravní značky svislé ani vodorovné nebudou v této fázi na cyklostezce provedeny, protože ta bude nyní sloužit pouze jako přístupový chodník k parkovacím stáním. Fyzicky budou řešeny až v rámci propojení nové a stávající cyklostezky.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Podrobný geologický průzkum nebyl proveden. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 150 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Svahy dotčené nebo vytvořené stavbou budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN a VO, které vedou pod navrhovanými komunikacemi, se uloží do dělených chrániček DN 100 mm.

Vrchní část šachet stávající kanalizace v tělese bývalé vlečky bude odstraněna včetně poklopů a šachty se zasypou zeminou. Zbytky šachet nesmí zasahovat do nové zemní pláně.

SPECIFIKACE PRACÍ

konstrukce vozovky parkoviště    ..................................................................	1 795 m2

asfaltový pás mezi silnicí a parkovištěm bez obrusné vrstvy     …..………..	   190 m2

obrusná vrstva ACO 11 – šířka 1,00 m, tloušťka 40 mm     ………………..	   380 m2

odfrézování stávajícího asfaltového krytu tloušťky 40 mm     ……………..	   630 m2

konstrukce vozovky cyklostezky     ………………………………………..	1 120 m2

chodník a bezpečnostní pruh     ......................................................................	   455 m2

reliéfní dlažba     .............................................................................................	       6 m2

betonový obrubník 150/300/1000 mm     .......................................................	   775 m

betonový obrubník 80/250/500 mm     ...........................................................	   585 m

betonový obrubník 50/200/500 mm     ...........................................................	   350 m

betonový silniční obrubník 150/300 mm – R = 0,5 m     …..……………….	     12 ks

betonový záhonový obrubník 80/250 mm – R = 0,5 m     ………………….	       2 ks

betonový záhonový obrubník 50/200 mm – R = 0,5 m     ………………….	       2 ks

trativod z drenážních trubek DN 160 mm     ..................................................	   360 m

odříznutí živičného krytu tl. 80 mm     ...........................................................	   360 m

vybourání živičného krytu tl. 80 mm     .........................................................	   490 m2

vybourání betonové zídky     ……..................................................................	   100 m3

ekologické uliční vpusti     .............................................................................	     13 ks

uliční vpusti     ................................................................................................	       7 ks

přípojky do kanalizace – trubky PP DN 150 mm     ......................................	     95 m

vybourání a zasypání stávajících kanalizačních šachet     ..………………....	     12 ks

výkop     ..........................................................................................................	   850 m3

násyp     ...........................................................................................................	   340 m3

sanace     …………………………………………………………………….	1 990 m2

výkop pro sanaci     …………………………………………………………	   300 m3

ohumusování (100 mm) a osetí travním semenem     ………………………	   750 m2

dělené chráničky DN 100 mm     …………………………………………...	   110 m

vodorovné dopravní značení      .....................................................................	   190 m2

svislé dopravní značení 	– značka č. IP 11b     .......................................	       2 ks

– značka č. IP 12 (se symbolem O 1)     .........	       2 ks

– značka č. E 8d     ..........................................	       2 ks

b)	požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

c) 	bezpečnost práce

Při realizaci stavby při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a dodržovány odpovídající technické normy a předpisy.

Zabezpečení ochranných pásem: podle podmínek jednotlivých správců je nutno před zahájením výstavby nahlásit práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních sítí a zajistit jejich vytýčení.

Je nutné zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a seznámit se s podmínkami jejich ochrany.

d)	seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění následujících

předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK

č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa cyklostezky

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		1003170,955		843617,795

(             ) TK 			0+044.51		1003144,720		843581,836

Tangent Direction:             59.87

Tangent Length:             44,512

ZÚ 			0+000.00		1003170,955		843617,795

BOD			0+025.00		1003156,220		843597,599

TK 			0+044.51		1003144,720		843581,836

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+052.89		1003139,780		843575,065

Total Central Angle:               7.11

1st Subtangent Distance:              8,381

2nd Subtangent Distance:              8,381

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+044.51		1003144,720		843581,836

VB 			0+052.89		1003139,780		843575,065

(             ) KK 			        			1003023,543		843670,246

(             ) KT 			0+061.26		1003134,116		843568,887

Curve Radius:           -150,000   Curve Length:        16,745

DOC:              42.44     Long Chord:        16,736

Circular Curve Delta:               7.11 External Dist.:         0,234

Curve Deflection:               3.55

TK 			0+044.51		1003144,720		843581,836

BOD			0+050.00		1003141,405		843577,463

KT 			0+061.26		1003134,116		843568,887

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+061.26		1003134,116		843568,887

(             ) TK 			0+086.82		1003116,845		843550,045

Tangent Direction:             52.77

Tangent Length:             25,560

KT 			0+061.26		1003134,116		843568,887

BOD			0+075.00		1003124,830		843558,756

TK 			0+086.82		1003116,845		843550,045

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+088.16		1003115,941		843549,059

Total Central Angle:              11.32

1st Subtangent Distance:              1,338

2nd Subtangent Distance:              1,338

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+086.82		1003116,845		843550,045

VB 			0+088.16		1003115,941		843549,059

(             ) KK 			        			1003105,787		843560,181

(             ) KT 			0+089.49		1003114,877		843548,248

Curve Radius:            -15,000   Curve Length:         2,668

DOC:             424.41     Long Chord:         2,665

Circular Curve Delta:              11.32 External Dist.:         0,060

Curve Deflection:               5.66

TK 			0+086.82		1003116,845		843550,045

KT 			0+089.49		1003114,877		843548,248

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+089.49		1003114,877		843548,248

(             ) TK 			0+101.73		1003105,137		843540,830

Tangent Direction:             41.44

Tangent Length:             12,243

KT 			0+089.49		1003114,877		843548,248

BOD			0+100.00		1003106,512		843541,877

TK 			0+101.73		1003105,137		843540,830

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+103.24		1003103,938		843539,916

Total Central Angle:               6.39

1st Subtangent Distance:              1,508

2nd Subtangent Distance:              1,508

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+101.73		1003105,137		843540,830

VB 			0+103.24		1003103,938		843539,916

(             ) KK 			        			1003086,959		843564,695

(             ) KT 			0+104.74		1003102,653		843539,127

Curve Radius:            -30,000   Curve Length:         3,013

DOC:             212.21     Long Chord:         3,011

Circular Curve Delta:               6.39 External Dist.:         0,038

Curve Deflection:               3.20

TK 			0+101.73		1003105,137		843540,830

KT 			0+104.74		1003102,653		843539,127

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+104.74		1003102,653		843539,127

(             ) TK 			0+105.15		1003102,301		843538,911

Tangent Direction:             35.05

Tangent Length:              0,413

KT 			0+104.74		1003102,653		843539,127

TK 			0+105.15		1003102,301		843538,911

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+164.56		1003051,670		843507,832

Total Central Angle:               9.15

1st Subtangent Distance:             59,409

2nd Subtangent Distance:             59,409

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+105.15		1003102,301		843538,911

VB 			0+164.56		1003051,670		843507,832

(             ) KK 			        			1002670,706		844242,012

(             ) KT 			0+223.77		1002997,109		843484,327

Curve Radius:           -825,000   Curve Length:       118,613

DOC:               7.72     Long Chord:       118,511

Circular Curve Delta:               9.15 External Dist.:         2,136

Curve Deflection:               4.58

TK 			0+105.15		1003102,301		843538,911

BOD			0+125.00		1003085,265		843528,734

BOD			0+150.00		1003063,463		843516,501

BOD			0+175.00		1003041,301		843504,934

BOD			0+200.00		1003018,798		843494,044

KT 			0+223.77		1002997,109		843484,327

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+223.77		1002997,109		843484,327

(             ) TK 			0+226.18		1002994,897		843483,374

Tangent Direction:             25.90

Tangent Length:              2,408

KT 			0+223.77		1002997,109		843484,327

BOD			0+225.00		1002995,977		843483,840

TK 			0+226.18		1002994,897		843483,374

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+229.79		1002991,574		843481,943

Total Central Angle:              18.30

1st Subtangent Distance:              3,618

2nd Subtangent Distance:              3,618

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+226.18		1002994,897		843483,374

VB 			0+229.79		1002991,574		843481,943

(             ) KK 			        			1003004,788		843460,414

(             ) KT 			0+233.36		1002988,794		843479,629

Curve Radius:             25,000   Curve Length:         7,186

DOC:             254.65     Long Chord:         7,161

Circular Curve Delta:              18.30 External Dist.:         0,260

Curve Deflection:               9.15

TK 			0+226.18		1002994,897		843483,374

KT 			0+233.36		1002988,794		843479,629

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+233.36		1002988,794		843479,629

(             ) TK 			0+234.22		1002988,131		843479,077

Tangent Direction:             44.19

Tangent Length:              0,862

KT 			0+233.36		1002988,794		843479,629

TK 			0+234.22		1002988,131		843479,077

Element: CURVESET PI               	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+238.35		1002984,963		843476,440

Total Central Angle:              20.81

1st Subtangent Distance:              4,122

2nd Subtangent Distance:              4,122

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+234.22		1002988,131		843479,077

VB 			0+238.35		1002984,963		843476,440

(             ) KK 			        			1002972,137		843498,291

(             ) KT 			0+242.39		1002981,116		843474,959

Curve Radius:            -25,000   Curve Length:         8,170

DOC:             254.65     Long Chord:         8,134

Circular Curve Delta:              20.81 External Dist.:         0,338

Curve Deflection:              10.40

TK 			0+234.22		1002988,131		843479,077

KT 			0+242.39		1002981,116		843474,959

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+242.39		1002981,116		843474,959

(             ) TK 			0+595.80		1002651,288		843348,025

Tangent Direction:             23.39

Tangent Length:            353,410

KT 			0+242.39		1002981,116		843474,959

BOD			0+250.00		1002974,018		843472,228

BOD			0+275.00		1002950,686		843463,248

BOD			0+300.00		1002927,354		843454,269

BOD			0+325.00		1002904,022		843445,290

BOD			0+350.00		1002880,691		843436,311

BOD			0+375.00		1002857,359		843427,331

BOD			0+400.00		1002834,027		843418,352

BOD			0+425.00		1002810,695		843409,373

BOD			0+450.00		1002787,363		843400,394

BOD			0+475.00		1002764,032		843391,414

BOD			0+500.00		1002740,700		843382,435

BOD			0+525.00		1002717,368		843373,456

BOD			0+550.00		1002694,036		843364,477

BOD			0+575.00		1002670,704		843355,497

TK 			0+595.80		1002651,288		843348,025

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+601.88		1002645,616		843345,842

Total Central Angle:              30.37

1st Subtangent Distance:              6,078

2nd Subtangent Distance:              6,078

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+595.80		1002651,288		843348,025

VB 			0+601.88		1002645,616		843345,842

(             ) KK 			        			1002660,268		843324,693

(             ) KT 			0+607.73		1002641,578		843341,298

Curve Radius:             25,000   Curve Length:        11,926

DOC:             254.65     Long Chord:        11,813

Circular Curve Delta:              30.37 External Dist.:         0,728

Curve Deflection:              15.18

TK 			0+595.80		1002651,288		843348,025

BOD			0+600.00		1002647,517		843346,197

KT 			0+607.73		1002641,578		843341,298

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+607.73		1002641,578		843341,298

(             ) KÚ 			0+614.86		1002636,845		843335,970

Tangent Direction:             53.76

Tangent Length:              7,127

KT 			0+607.73		1002641,578		843341,298

KÚ 			0+614.86		1002636,845		843335,970

Total Length of Alignment:            614,856

ULIČNÍ  VPUSTI

Vpusť			       „Y“ 		        „X“		   „Z“

V 1 			843477.8441		1002966.3393		415,39

V 2 			843458.0897		1002915.0094		416,52

V 3 			843438.7857		1002864.8482		417,62

V 4 			843418.5810		1002812.3495		418,71

V 5 			843398.8266		1002761.0195		419,68

V 6 			843379.6317		1002711.1537		420,66

V 7 			843359.3178		1002658.3596		421,69

EV 1 			843477.8306		1002981.6161		415,03

EV 2 			843468.6156		1002957.6716		415,50

EV 3 			843459.6363		1002934.3398		416,04

EV 4 			843450.6571		1002911.0080		416,54

EV 5 			843441.6778		1002887.6762		416,97

EV 6 			843431.8568		1002862.1573		417,62

EV 7 			843422.6418		1002838.2128		418,14

EV 8 			843413.6625		1002814.8810		418,59

EV 9 			843404.6833		1002791.5492		419,04

EV 10 			843395.7040		1002768.2174		419,48

EV 11 			843386.7247		1002744.8856		419,91

EV 12 			843372.5039		1002707.9341		420,65

EV 13 			843363.2889		1002683.9896		421,11

V 1 	– uliční vpusť

EV 1 	– ekologická uliční vpusť