Technická zpráva

a) Účel stavby

Přemístění stávajícího objektu veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově.  Vybudování nových základů a stavební úpravy na stávajícím objektu související s přesunem na nové stanoviště.

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Podklady:

- původní projektová dokumentace 10/2011 (Veřejné WC – Ostrov, BPO s r. o.)

- původní podklady od výrobce

- vlastní doměření

- vlastní fotodokumentace

Projekt je zpracován v rozsahu nutném pro realizaci stavby

b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení.

Nové umístění veřejného WC na západní straně náměstí bylo určeno investorem.

Stávající přízemní objekt o půdorysných rozměrech 3,6 x 3,1m a výšky cca 3,5m je koncipován jako modulová buňka tvořena dvěma samostatnými místnostmi. Jedná se o vlastní kabinu WC a přidružený technický prostor, z něhož ústi veškeré vnitřní instalace a jejich ovládáni. Kabina je přizpůsobena pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

Konstrukci WC buňky tvoří monolitický prefabrikovaný železobetonový prostorový prvek opatřen tepelnou izolaci. Krytinu stanové střechy tvoří falcovaný plech. Objekt je omítnut. Vstupní dveře jsou nerezové, osazené zabudovaným mincovníkem. Vnitřní zdi jsou obloženy obkladem z neporézní keramiky. Podlaha WC kabiny je obložena obkladem z neporézní keramiky. Podlaha je dále temperována topnými rohožemi a odvodněna do podélného kanálku směrem k technické místnosti. Elektrické osvětlení je ovládáno automaticky pohybovým čidlem s prodlouženým časem. Buňka je za účelem bezpečnosti a odrazování případných vandalů v noci osvětlena.

Jednotlivé zařizovací předměty jsou z nerezového materiálu. WC kabina je vybavena WC mísou, pisoárem, dávkovačem mýdla, zásobníky toaletního papíru, osušek a papírových hygienických WC sedátek, odpadkovým košem, košem na hygienické potřeby a věšákem na oděvy. Vzhledem k určení i pro osobu se sníženou schopností pohybu je WC navíc opatřeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. příslušnými madly, speciálním umývadlem a splachovačem.

Zpevněná plocha před vstupem do objektu bude ve stejné skladbě jako stávající komunikace s chodníkem.

c) Kapacity, objemové a plošné parametry, orientace

Zastavěná plocha: 	11,2m2(stávající)

Obestavěný prostor: 	40,0m3(stávající)

Čelní fasáda objektu bude orientována na východ (na náměstí)

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourací práce

- odpojení stávajících sítí

- demontáž a zpětná montáž konstrukce střechy – nutno zpřístupnit závěsná manipulační oka

- demontáž stávajícího objektu na původním místě a přesun na nové místo

- oprava drobných poškození vzniklých při přesunu

Zemní práce, základy, nadzákladové konstrukce

- před zahájením stavby nutno ověřit neexistenci vedení sítí v místě stavby, případně vytýčení sítí v zájmovém území

- výkopy svislé (předpoklad provádění v soudržné zemině)

- nutnost zajistit min. únosnost základové spáry 200kPa (dle požadavku výrobce)

- základová spára upravena podkladním betonem C 16/20

- založení na pasech z prostého betonu C20/25.

- do základové spáry položen zemnící drát viz dokumentace elektro

- prostupy pro vodovod a kanalizaci dle projektu zdravotní techniky

Nosná konstrukce

- stávající prefabrikovaný železobetonový prvek z lehčeného betonu

Zastřešení

- stávající dřevěná střešní konstrukce

- stávající střešní krytina z falcovaného Al plechu se stojatou drážkou a stávající okapní systém z Al plechu

Obvodový plášť

- stávající zateplený

Dělící konstrukce

- stávající železobetonová příčka

Podlaha

- stávající podlaha temperovaná topnými rohožemi, odvodněná do podélného kanálku opatřeného mřížkou určeného pro lité podlahy, povrch neporézní keramika

Výplně otvorů

- stávající dveře nerezové otočné plné, odemykání dveří na WC elektrickým zámkem pomocí mincovního automatu

Úpravy povrchů

- stávající - stěny uvnitř obloženy obkladem z neporézní keramiky, vně opatřeny zateplovacím systémem

- předpoklad – po obvodě odříznut zateplovací systém 250mm nad úroveň vstupu, doplnit extrudovaným polystyrénem, povrch upravit pro nanesení soklové omítky

- mozaiková soklová omítka

Izolace

Tepelné:

- stávající fasáda zateplena fasádním pěnovým polystyrénem EPS tl. 50mm jako součást certifikovaného kontaktního zateplovacího systému (předpoklad)

- stávající strop zateplen izolací z minerální vlny (předpoklad)

- sokl + konstrukce pod terénem zateplit deskami z extrudovaného polystyrénu, povrch upravit pro nanesení soklové omítky

Hydroizolace:

- 1xNP + pás z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4mm s polyesterovou vložkou na základových pasech a soklu

- na soklu vytáhnout do 250mm nad úroveň vstupu

Ostatní konstrukce

- ve stávající kamenné zdi zhotovena dřevěná stěna výšky 2m zakrývající prostor po demontáži objektu, hoblovaná prkna + hranoly, celková délka stěny cca 4m, dřevo ošetřeno proti dřevokazným houbám + ochranný nátěr do venkovního prostředí

- okapový chodníček z betonové dlažby 500/500/50 do štěrkopískového lože 150mm, spádováno 2% od objektu, celková délka 12m

- zpevněná plocha před vstupem z betonové dlažby (dle stávající plochy) do pískového lože cca 62m²

Úpravy okolí

- ohumusování a zatravnění části pozemku poškozeného stavební činností

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Stávající

f) Založení objektu

Geologické poměry nejsou známy. Založení je navrženo plošné na základových pasech, nutnost zajistit min. únosnost základové spáry 200kPa dle požadavku výrobce

Před zahájením stavby provedena sonda pro ověření neexistence sítí v místě stavby.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Běžný komunální odpad bude likvidován v místě obvyklým způsobem.

h) Dopravní řešení

Napojení na místní komunikace.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Vzhledem k charakteru objektu nejsou opatření nutná.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. a požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

Současný stav

- Stavebně konstrukční řešení

a) Popis konstrukčního systému stavby

Jedná se o přízemní objekt. Monolitický prefabrikovaný železobetonový prostorový prvek z lehkého betonu. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové stěny. Střecha je stanová z dřevěných nosníků.

Geologické poměry známy nejsou. Založení je navrženo plošné na základových pasech, minimální únosnosti základové spáry dle podkladů výrobce buňky 200kPa.

Základová spára musí být převzata geologem a v případě horších základových poměrů než jsou předpokládány musí být navržena dodatečná opatření.

Před zahájením stavby provedeno zjištění pro ověření předpokladu neexistence vedení sítí v místě stavby.

b) Výrobky, materiály, konstrukční prvky

- stávající železobetonový objekt buňky z lehčeného betonu

- základy prostý beton  C20/25, základová spára v nezámrzné hloubce

- podkladní prostý beton C16/20

c) Zatížení nosných konstrukcí

- stávající

- zatížení klimatické sněhem podle ČSN EN 1991-1-3

- charakteristická hodnota zatížení sněhem 1,11kPa

- zatížení sněhem je stanoveno dle www. snehovamapa.cz pro zem. šířku 50°18´15,84´´ a zem. délku 12´°56´23,64´´, nadm. výška 404 m.n.m

- vzhledem k výšce a umístění objektu lze zatížení větrem zanedbat

- stálé zatížení

d) Zvláštní konstrukce, detaily, technologické postupy

- netýká se této stavby

e) Technologické podmínky ovlivňující stabilitu konstrukce

- vně výkopy otevřené se sklonem 2:1, zevnitř mohou být svislé, budou-li prováděny v soudržné zemině

f) Zásady pro bourání a podchycování

- v průběhu demontáže nutno zajistit stabilitu stávající kamenné zdi

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- kontrola provedení nátěrů dřevěných konstrukcí proti působení dřevokazných činitelů

h) Použité podklady, normy, předpisy, literatura, software

- podklady od výrobce buňky

- stavební část projektové dokumentace

- ČSN EN 1991-1-3

- Statické tabulky

i) Požadavky na prováděcí dokumentaci

Nejsou zvláštní požadavky na prováděcí dokumentaci.

- Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.