1. Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Návrh stropní desky nad 1.np – předpjaté stropní dutinové panely na rozpětí 7,84m uložené na obvodovém zdivu

Návrh stropní desky nad 2.np ( střecha ) – předpjaté stropní dutinové panely na rozpětí 7,84m uložené na obvodovém zdivu

Návrh stropní desky nad 1.np chodby – monolitická deska z lehčeného betonu na ztraceném bednění z trapézového plechu.  Rozpětí 2,60m

Návrh nosné plochy střechy nad chodbou – trapézové plechy uložené na ocelové nosné konstrukci

Ocelová nosná konstrukce chodby – sloupy z uzavřených jäckl profilů, nosníky z válcovaných profilů I. Konstrukce bude svařována na místě stavby. Stabilita při montáži zajištěna kotvením nosníků ke zděným částem objektu.

2. Posouzení stability konstrukce

Vhledem k půdorysným rozměrům a výšce prvků je stabilita konstrukce zajištěna, tudíž ji není nutno posuzovat. Dimenze prvků zajišťují bezpečný přenos zatížení .

3. Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Stropní deska nad 1.np  - předpjaté dutinové panely tl.200mm, beton C45/55, předpínací ocel Y1860S7_R1. Dílec SPG 20207

Stropní deska nad 2.np ( střecha )  - předpjaté dutinové panely tl.200mm, beton C45/55, předpínací ocel Y1860S7_R1. Dílec SPG 20097

Stropní deska chodby – tl. 120 mm z lehčeného hutného betonu LC 20/25 – 1.4 , výztuž sítěmi Q513A, Q188A

Ztracené bednění – trapézový plech TP 85/280 – 0,75mm , rozpětí max.2,60m

Nosná plocha střechy chodby - trapézový plech TP 85/280 – 0,75mm , rozpětí max.2,60m

Ocelové nosníky – válcovaný profil I 160

Sloupy – uzavřený profil J100x4

4. Zatížení

4.1. Stropní deska nad 1.np

4.1.1. Stálé zatížení

Keramická dlažba  GKD  ( 20 kg/ m2 )

0.20 kN/ m2                           1,35      0.27 kN/m2

Betonová mazanina GBM  ( tl.70mm ,  = 23 kN/m3 )

23 * 0,07 =.1,61 kN/ m2                        1,35      2,17 kN/m2

SDK podhled  GPod (  15 kg/m2 )

0.150 kN/ m2                        1,35      0.20 kN/m2

Zatížení stálé		                        1,96 kN/m2			                    2,65 kN/m2

4.1.2. Užitné zatížení

Keramická příčka                               6,18 kN/m1                                  1,35     8,34 kN/m1

4.1.3. Užitné zatížení

Užitné ( kategorie C1, stropní kce 3 kN/ m2 )

3,0 kN/ m2                                 1.5     4,5 kN/ m2

4.2. Stropní deska nad 2.np

4.2.1. Stálé zatížení

Rozložená tepelná minerální izolace – neuvažuje se

4.2.2. Užitné zatížení

Užitné ( kategorie A, stropní kce 1,5 kN/ m2 )

1,5 kN/ m2                                 1.5     2,25 kN/ m2

4.3. Stropní deska nad 1.np - chodba

4.3.1. Stálé zatížení

Keramická dlažba  GKD  ( 20 kg/ m2 )

0.20 kN/ m2                           1,35      0.27 kN/m2

Betonová mazanina GBM  ( tl.70mm ,  = 23 kN/m3 )

23 * 0,09 =.2,07 kN/ m2                        1,35      2,79 kN/m2

ŽB deska    Gdeska  (  = 14 kN/m3 , tl. průměr.0.130m )

14 x 0.130m = 1,82 kN/ m2                           1.35       2,47  kN/m2

TP 50/250-1.13  GTP  (  12,50 kg/m2 )

0.125 kN/ m2                        1,35      0.17 kN/m2

Zatížení stálé		                        4,22 kN/m2			                    5,69 kN/m2

4.3.2. Užitné zatížení

Užitné ( kategorie C3, stropní kce 4 kN/ m2 )

4,0 kN/ m2                                 1.5     6,0 kN/ m2

4.4. Střešní deska nad 2.np - chodba

4.4.1. Stálé zatížení

TP 50/250-1.13  GTP  (  12,50 kg/m2 )

0.125 kN/ m2                        1,35      0.17 kN/m2

Střešní krytina Gkrytina ( 5,0 kg/m2 )

0.05 kN/ m2                         1,35        0,07 kN/ m2

Zatížení stálé		                        0,18 kN/m2			                    0,24 kN/m2

4.4.2. Klimatické zatížení – sníh

Tvarový součinitel 2 = s + w = ( 50% 1 ) + ( γ * h / sk ) = ( 0,5*0,8 ) + ( 2 * 0,5m / 1,40 ) = 1,11

Součinitel expozice Ce = 1,2

Součinitel tepla Ct = 1

Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1.40 kN/m2

s = 2 * Ce * Ct * sk = 1,11 * 1,2 *1 * 1.4 = 1.86  kN/m2

s = 1.5

sn = s * s = 1.86 * 1.5 = 2,80 kN/m2

4.5. Ocelové nosníky – nad 1.np chodba

Zatížení Qcelk,k = ( 4,22 + 4,00 )  * 2,6 + 0,42 = 21,80kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = ( 5,69 + 6,0 )  * 2,6 + 0,57 = 30,96kN/ m1

4.6. Ocelové nosníky – nad 2.np střecha chodba

Zatížení Qcelk,k = ( 0,18 + 1,86 )  * 2,6 + 0,42 = 5,72kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = ( 0,24 + 2,80 )  * 2,6 + 0,57 = 8,47kN/ m1

4.7. Sloupy

Zatížení Qcelk,v = Fvlastni + ( Qcelk,v , nad 1np + Qcelk,v , strecha ) * zš = 0,87 + ( 30,96 + 8,47 ) * 2,85m = 113,25kN

5. Posouzení

5.1. Stropní deska nad 1.np

Gcelk,k = 1,96 + 3,0 = 4,96 kN/m2       Pozn. Bez vlastní tíhy panelu

Gcelk,v = 2,65 + 4,5 = 7,15 kN/m2       Pozn. Bez vlastní tíhy panelu

Gpricka,k = 6,18 kN/m1                          Pozn. Liniové zatížení

Gpricka,v = 8,34 kN/m1                          Pozn. Liniové zatížení

Návrh předpjatého stropního panelu

Např. Goldbeck Prefabeton SPG 20207 – celkové rovnoměrné charakteristické zatížení gk = 5kN/m2

5.2. Stropní deska nad 2.np

Gcelk,k = 1,50 kN/m2       Pozn. Bez vlastní tíhy panelu

Gcelk,v = 2,25 kN/m2       Pozn. Bez vlastní tíhy panelu

Návrh předpjatého stropního panelu

Např. Goldbeck Prefabeton SPG 20097 – celkové rovnoměrné charakteristické zatížení gk = 3,5kN/m2

5.3. Stropní deska nad 1.np - chodba

Gcelk,k = 4,22 + 4,0 = 8,22 kN/m2

Gcelk,v = 5,69 + 6,0 = 11,69 kN/m2

Vnitřní síly   mx

Vnitřní síly   my

Výztuž As spodní – směr x

Výztuž As spodní – směr y

Konstrukční výztuž 120 mm2

Výztuž As horní – směr x

Výztuž As horní – směr y

Deformace nelineární s dotvarováním

Deformace L/250 = 2600 / 250 = 10mm

Návrh výztuže

Výztuž desky  – při dolním povrchu Q 513A, při horním povrchu Q 188A

5.4. Trapézový plech – ztracené bednění

Zatížení Gdeska,k = 1,82 kN/ m2 , Gdeska,v = 2,47 kN/ m2  , rozpětí 2,60m

Návrh TP 85/280 – 0.75mm

qd1 = 5,91 kN/ m2 , qk = 3,30 kN/ m2  ( pozitivní poloha, deformace L/200 , tabulky Kovové profily )

5.5. Trapézový plech – nosná plocha střechy

Zatížení G,k = 0,18 + 1,86 = 2,04 kN/ m2 , G,v = 0,24 + 2,8 = 3,04 kN/ m2  , rozpětí 2,60m

Návrh TP 85/280 – 0.75mm

qd1 = 5,91 kN/ m2 , qk = 3,30 kN/ m2  ( pozitivní poloha, deformace L/200 , tabulky Kovové profily )

5.6. Ocelové nosníky - nad 1.np chodba

Zatížení Qcelk,k = 21,80kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = 30,96kN/ m1

Rozpětí 2,75m

Myd = 29,27 kN.m

fydocel = 204 Mpa

Wy, min   =  Myd / fyd =  143 480 mm3

Wy, I180   =  161 000mm3

m,y,d =  Myd / Wy = 29,27*106 / 161 000 = 181 Mpa  204 Mpa   Vyhovuje IPN 180

PRŮHYB

Δdeformace = 5/384 * ( Qcelk,k * L4 ) / ( E * I ) = 5/384 * ( 21,80 * 27504 ) / ( 210000 * 14,5*106  ) = 6mm

Δn = 2750mm / 250 = 11mm    >  Δdeformace = 6mm      VYHOVUJE

5.7. Ocelové nosníky – střecha

Zatížení Qcelk,k = 5,72kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = 8,47kN/ m1

Rozpětí 2,75m

Myd = 8,0 kN.m

fydocel = 204 Mpa

Wy, min   =  Myd / fyd =  39 215 mm3

Wy, I120   =  54 700mm3

m,y,d =  Myd / Wy = 8,0*106 / 54 700 = 147 Mpa  204 Mpa   Vyhovuje IPN 120

PRŮHYB

Δdeformace = 5/384 * ( Qcelk,k * L4 ) / ( E * I ) = 5/384 * ( 5,72 * 27504 ) / ( 210000 * 3,28*106  ) = 7mm

Δn = 2750mm / 250 = 11mm    >  Δdeformace = 6mm      VYHOVUJE

5.8. Sloupy

Zatížení Qcelk,v = 113,25kN

Nsd = 113,25 kN.m

fy,d,ocel = 204 Mpa

Iy J100x5  = 2,73*106 mm4

iy J100x5  = 38,4mm

λy = Lcr / iy = 3250 / 38,4 = 85

λ´y = λy /  λ1 * √ βA = 85 / 93,8 * 1 = 0,90

χy = 0,73

OSOVÁ SÍLA

c,O,d =  Nsd / Ay = 113 250 / 1 852 = 61 Mpa  204 Mpa   Vyhovuje J 100x5

KOMBINACE

( c,0,d  / χy * fy,d,ocel ) = ( 61 / 0.73*204 ) = 0.40 < 1