|  | ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy. |
| --- | --- |

Obsahem projektu je výstavba dvou nových technických učeben a bezbariérového přístupu do školy a pohybu po škole.

Podklady:

- Dokumentace původního provedení nebyla nalezena ani v archivu školy ani v archivu Stavebního úřadu!

- Zaměření stávajícího stavu + vlastní doměření zájmových částí.

- Vlastní fotodokumentace

1) Architektonické a stavebně technické řešení objektu

a) Účel projektu

Jedná se o základní školu.

Obsahem projektu je řešení:

- Přístavba pavilonu jídelny s vybudováním 2 technických učeben

- Přístavba výtahové šachty do kouta mezi hlavní pavilon a spojovací krček

- Přístavba spojovací chodby mezi výtah a přístavbu učeben

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérový výtah:

- Výtah přistavěn do SZ dvorního rohu školy mezi hlavním pavilonem a spojovacím krčkem. Výtah v této poloze bezbariérově propojí všechny výškové úrovně objektu

- Navržen prokládací bezbariérový lanový výtah bez strojovny. Výstupní stanice vzájemně posunuty o cca 0,9m

Dílny:

- Je navržena přístavba pavilonu jídelny na V straně.

- Přístavba je navržena v objemovém řešení stávajícího pavilonu jídelny tak, aby opticky došlo pouze k prodloužení stávající budovy.  Komunikační chodba propojující jednotlivé pavilony je užší a nižší a opticky je ukryta za přístavbou učeben.

- Podél V a J strany přístavby je navržena imobilní rampa se schody ústící do spojovací chodby a zajišťující přístup imobilních osob do školy.

- Přístavba učeben navazuje na V fasádu pavilonu jídelny a nové učebny jsou přístupné z chodby stávajícího objektu.

- Nová spojovací chodba propojuje jižní stranu přístavby a severní fasádu hlavního pavilonu školy. Vstup do pavilonu školy je z chodby přes výtah, který zajišťuje vyrovnání různých výškových úrovní stávajících pavilonů.

Bezbariérové řešení

Objekt školy bude umístěním bezbariérového výtahu uveden do souladu s vyhláškou 398/2009 pro bezbariérové užívání. Bezbariérový vstup bude zajištěn bezbariérovou rampou do nové spojovací chodby. V rámci přístavby jsou vybudovány i imobilní WC. Z bezbariérového vstupu je přístup k navrhovanému bezbariérovému výtahu přímou chodbou, která tvoří přirozenou vodící linii.

Vybavení učeben s pevně zabudovaným nábytkem (laboratoř) bude doplněno polohovatelnou lavicí s možností podjetí vozíku (min 800mm).

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Obestavěný prostor: 1413m3

- Zastavěná plocha: 138m2

- V přístavbě jsou dvě technické učebny pro celkem 32 žáků

- Nové učebny jsou okny orientovány na východ

- Vybudováním přístavby dojde k zastínění oken ve stávající chodbě. Toto osvětlení bude nahrazeno osvětlením přes vnitřní prosklenou stěnu dílny. Dále dojde ke zrušení okny ve stávající učebně 2.20 v 2.NP z V strany. Na místo tohoto okna bude vybouráno nové okno o stejné ploše v J stěně.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Přístavby budou oddilatovány od stávajícího objektu ve všech konstrukcí

Bourací práce:

- Rozsah prací dle bouracích výkresů.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Jejich dočasné odpojení a demontáž (radiátory).

- Vysazení stávajících plastových oken

- Ve 2. a 4.NP je na parapetu ozdobná parapetní římsa, která se musí odbourat. Aby nedošlo k ubourání i nechtěných částí, bude bouraná část od zbylé části odříznuta

- Bude vybourána stávající betonová rampa do suterénu

Rezerva

Bourání desky rampy – 8,5 m3 železobetonu

Podchycování – ocelové prvky 30kg

Zajištění ostění, dobetonávky nesoudržných povrchů –0,5m3 C 20/25

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Z travnatých ploch bude sejmuta ornice v min.tl.200mm

- Budou prováděny výkopy v zemině tř.3

- Výkopy pro základové pasy budou prováděny se svislými stěnami

- Výkopové jámy budou mít stěny svahované 1:1

- Výtahová šachta bude založena na základové desce. Úroveň založení přepokládáme na nižší úrovni než je stávající základová spára, proto bude potřeba podbetonovat stávající základové pasy kolem výtahové šachty

- Chodba a přístavba učeben budou založeny na základových pasech

- V případě nerovnosti základů ( původní budova / přístavba ) bude nerovnost ubourána – řešeno v rámci autorského dozoru ( předpoklad 4m3 betonu )

- Západní základové pasy jak chodby tak přístavby jsou založeny až na předpokládané úrovni technického kolektoru jdoucího pod stávajícím objektem

- Svislé stěny nadzákladové konstrukce (pod úrovní terénu) provedeny z tvárnic ztraceného bednění z lehčeného keramického betonu s konstrukční svislou i vodorovnou výztuží.

- Do spáry mezi stávající konstrukce a nové pasy je vložena asfaltová lepenka jako separace

- Podkladní beton (úprava základové spáry pod základovou deskou) – prostý beton C 12/15.

- Provedení vodorovné hydroizolace.

- Základová deska z konstrukčně vyztuženého betonu C30/37. Do desky osazena konstrukční výztuž k propojení desky a svislých stěn.

Svislé nosné konstrukce

- Nosné zdivo výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění z lehčeného keramického betonu, vyplněno betonem C20/25 konstrukčně vyztuženým ve svislém i vodorovném směru, svislá výztuž zakotvena do základů. Množství výztuže 15kg/m2.

- Obvodové zdivo přístavby je současně nosné a je navrženo z keramických tvárnic pevnostní třídy P4

- Nosnou konstrukci spojovací chodby tvoří ocelové sloupky – viz. Konstrukční část

Vodorovné nosné konstrukce

- U výtahové šachty jsou vodorovné konstrukce tvořeny monolitickými ŽB deskami

- U přístavby učeben jsou vodorovné konstrukce tvořeny dutinovými předpjatými panely tl.200mm. Prostup VZT řešen ocelovou výměnou a dobetonávkou tl.200mm C 20/25, výztuž sítěmi 2 x Q188, min. krytí 20mm.

Zálivka spar provedena před zatížením dílců. Výztuž ø8mm B500B, beton C 20/25

- U spojovací chodby jsou vodorovné nosné konstrukce tvořeny ocelovými trámy a betonovou deskou betonovanou na ztracené bednění z TR plechu

- Podrobněji o vodorovných nosných konstrukcích – viz. Konstrukční část

Zastřešení

- U výtahu a spojovací chodby bude na střešní desce provedena nevětrané jednoplášťové střešní souvrství s parozábranou (asfaltový pás s kovovou vložkou) spádovou tepelnou izolací a krytinou z mPVC  folie tl. 1,5mm

- U spojovací chodby je potřeba provést úpravy střechy spojovacího krčku. Spojovací krček má pultovou střechu se sklonem k V hraně, takže k přístavbě. Dešťový žlab a svod budou demontovány, bude rozebrána přední část střechy, do stěny přístavby chodby budou osazeny nové dešťové vtoky a konec střechy bude přespádován k těmto vtokům. Stávající plechová krytina se stojatou drážkou bude zkrácena a nahrazena mPVC folií. Spoj stávající krytiny s mPVC folií bude přes spojovací plech nafalcovaný (těsněný falc) na stávající krytinu a nalepený zvrchu na mPVC folii.

- Stávající svody jdoucí z přilehlých střech jsou přístavbou chodby přerušeny. Do Z stěny přístavby chodby jsou osazeny nové dešťové vtoky do kterých budou stávající svody přepojeny.

- Zastřešení přístavby učeben je navrženo valbovou střechou s dřevěným krovem vaznicové soustavy. Na podlaze střešního prostoru bude rozložena tepelná izolace z minerálních desek s nakašírovanou geotextílií. Podstřešní prostor je uvažován jako větraný.

- Stávající dřevěný krov pavilonu  jídelny nevykazuje žádné statické poruchy ani degradaci vlivem vlhkosti, proto uvažujeme s jeho využitím pro novou přístavbu. Stávající dřevěná konstrukce valby bude rozebrána a přeložena na konec přístavby pro vytvoření nové valby, budou prodlouženy pozednice. Sedlová střecha v rozsahu přístavby bude doplněna novou dřevěnou konstrukcí krovu navazující plně na stávající krov. V místě styku přístavby a stávajícího pavilonu bude provedena dilatace jak v konstrukci krovu, tak ve střešním plášti.

Vertikální komunikace

- Prokládací lanový výtah bez strojovny o nosnosti 630kg (8 osob) a velikosti kabiny min. 1400 x 1100mm.

- Provedení kabiny standardní.

- Ovládání a signalizace dle vyhlášky 398/2009.

- Skutečné provedení výtahové šachty musí být přizpůsobeno požadavkům konkrétního dodavatele výtahu včetně všech zabudovaných prvků.

- Požární vlastnosti výtahových dveří viz. požární zpráva.

Dělící konstrukce

- Nenosné zdivo z keramických příčkovek. P4 na MVC M5

- Mezi novými učebnami a chodbou je navržena stěna z keramických tvárnic PD 17,5 AKU splňující požadavek na minimální vzduchovou neprůzvučnost R´w=47dB

- Opláštění VZT, kanalizace sádrokartonová příčka s jednostranným opláštěním 1 x White12,5mm.

Výplně otvorů:

Okna:

- Plastová s tepelněizolačními dvojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou. Kování celoobvodové s protikorozní úpravou pokovením, bezpečnostní zajištění proti rozbití průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit plastovou krytkou.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Vnitřní a vnější parapety podle specifikace. U vnitřních parapetů doplnit kovové hliníkové mřížky š.80mm v místě radiátorů ( 80x1000  12ks )

- Vnitřní hliníkové žaluzie

Lehký obvodový plášť:

- Hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, nosné sloupky pnuté mezi vodorovné nosné konstrukce v úrovni stropů, zaskleno tepelně izolačním zasklením, spoje skel kryty Al lištami. UN celé stěny max. 1,7 W/m2K

Vnitřní dveře:

- Dřevěné lakované. Z chodby do třídy se vzduchovou neprůzvučností R´w=32dB

Vnitřní prosklené dělící konstrukce:

- Hliníkové dle specifikace. Z chodby do třídy se vzduchovou neprůzvučností R´w=32dB

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Podlahy

- Nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech

Keramická dlažba – hutné glazované dlaždice

Formát 200x200mm , protiskluznost µ>0,6 ( R10 ), barevnost světle hnědá ( RAL 0607020 ), nasákavost 0,5% až 3%, odolnost proti opotřebení PEI 4, tolerance rozměrů max. +/- 1,25mm, min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu

Pokládka spáry o šířce min.3-4mm , spárovací hmota na bázi cementu flexibilní, hydrofobní v odstínu světle šedé

Řešení spáry podlaha / stěna dilatační plastovou rohovou  lištou 8mm ( světle šedá )

Dilatační spáry v podlaze s měkkou zónou z plastu s bočními hliníkovými profily.

Podlahová krytina PVC pro prostory s těžkým namáháním

Třída zátěže 33, odolnost proti vlivu kolečkové židle, pokládka lepením

- Vyrovnávací vrstva na tepelné izolaci případně kročejové izolaci z betonové mazaniny

- Po obvodu podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

Keramické obklady

Formát 200x400mm , barevnost světle šedá ( RAL 0008500 ), nasákavost až 10%, odolnost proti opotřebení se nepožaduje, tolerance rozměrů max. +/- 1,8mm, min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu

Pokládka spáry o šířce min.3-4mm, spárovací hmota na bázi cementu flexibilní, hydrofobní v odstínu světle šedé

Ukončení obkladu plastovou ukončovací lištou 8mm ( světle šedá )

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího keramického systému (klasické vápenné jádrové

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny.

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- V napojení nových konstrukcí horizontálních i vertikálních na stávající osazeny nerezové dilatační lišty.

Vnější

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s fasádním tepelnou izolací. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken, lišty s okapnicí pro nadpraží. Zateplení ostění přes rámy vnějších výplní otvorů jsou 30mm.

Izolace

Hydroizolace

- Izolace proti zemní vlhkosti modifikovaným asfaltovým pásem.

- Střešní hydroizolace z mPVC folie tl.1,5mm

- Parozábrana z nataveného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou (faktor difúzního odporu min.180 000).

Protiradonové

- Dtto jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

- Vytmelení dilatačních spár pod napojením podlah silikonovým tmelem.

Tepelné

- Ve střešním plášti výtahu je navržena tepelná izolace polystyren tl.160mm včetně spádový klínů

- Ve střešním plášti chodby je navržena tepelná izolace z minerálních desel tl.160mm včetně spádových klínů

- Ve střešním plášti přístavby učeben je navržena tepelná izolace z minerálních desek tl.280mm s nakašírovanou geotextílií

- V zateplovacích systémech na fasádách je navržena tepelná izolace z fasádního polystyrenu EPS-F (třída reakce na oheň celého systému nejhůře B, třída reakce na oheň polystyrenu nejhůře E) tl.160 resp. 120mm

- Min.300mm nad zemí a pod terénem je izolace EPS nahrazena extrudovaným polystyrenem XPS

- Ostění a nadpraží nových oken izolována přetažením tepelné izolace o 40mm dovnitř otvoru.

Akustické

- Po obvodě všech místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm.

- Kročejové izolace v podlahách 1.NP je z podlahového kročejového polystyrénu.

- Kročejová izolace v podlahách 2.NP je z minerálních desek

Protipožární

- Nevyskytují se

Nátěry

- Všechny ocelové konstrukce v exteriéru budou žárově zinkované

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem.

- Všechny nosné ocelové konstrukce na spojovací chodbě se musí opatřit ochranným protipožárním nátěrem:

- V 1.NP - R30

- V 2.NP - R15

Zámečnické konstrukce

- Imobilní rampa k nové chodbě, viz. samostatný výkres

- Lemovací profil podlahy Z1

Klempířské konstrukce

- Klempířské konstrukce na výtahu a chodbě jsou z pozinkovaného plechu opatřeného vrstvou PVC folie

- Klempířské konstrukce střechy přístavby učeben z Al plechu EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5) tl.0,7mm s povrchovou úpravou kompozitním lakem ve falcovací kvalitě H41

Ostatní konstrukce

- Okapový chodníček z dlažby z vymývaného betonu šířky 500mm do pískového lože.

- Pro přístup imobilních osob k rampě bude podél S a V strany jídelny a přístavby proveden nový chodník s betonovou zámkovou dlažbou

- Ohumusování a zatravnění plochy v rozsahu zemních prací.

- Hliníkové dilatační lišty v podlahách, stěnách a stropech po obvodu napojení místností.

- Přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou.

- Podhledy učebny, dílny samostatně zavěšené : minerální canopy včetně systémových závěsných prvků , po obvodě doplněny SDK rohem

- Podhledy ostatní rastrové minerální 600x600mm na systémové závěsné konstrukci

- Kryty na radiátory – hliníkový rám 15x15mm, lakované práškovou barvou, přední kryt z děrovaného plechu tl.2mm ( otvory 10mm, rozteč15mm ).  RAL 7035 ( světle šedá )

Rozměry radiátorů 1200x600mm ( 1ks ), 1000 x 600mm ( 11ks )

Kryt předsazen před  radiátor + kotven z boku na stěnu

ilustrační foto krytu

Stavební úpravy – stávající učebna 2.NP proti schodišti

- 	oprava stávajících omítek v místnosti cca 10%

-	omítky nových zděných konstrukcí + začištění nových otvorů

- 	penetrace podkladu + 2x malba celé místnosti + omyvatelný nátěr v.1.5m

- 	nové lino

- 	demontáž tabule + přemístění

- 	přeložení el.trasy v místě dveřního nadsvětlíku (lišta)

- 	vystěhování+nastěhování zařízení místnosti: skříňky, lavice, židličky, nástěnky

Vybavení

- vybavení dílny (viz. Příloha)

- ruční nářadí

- elektronářadí

- nábytkové vybavení

- PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 3ks

- Lanový výtah s kabinou 1,1x1,4m, nosnost 630 kg, určený pro přepravu imobilních osob

- Vybavení imobilního WC – viz. Samostatný výkres

e)   Stavební fyzika

Požadavky na tepelně technické vlastnosti :

Změna dokončené stavby (přístavba) zasahuje do max. 6% obálky budovy. Z tohoto důvodu není potřeba provádět PENB.

Z hlediska tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí je vše navrženo v souladu s ČSN 73 0540.  Hodnoty U jednotlivých konstrukcí jsou na úrovni max.0,95xUrec.

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Dělící stěny mezi učebnou a chodbou jsou navrženy z keramických AKU tvárnic tl.175mm (R´w=53dB), které splňují požadavek min. R´w=47dB.

Všechny dveře do učeben a kabinetů jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem (zvuková pohltivost αw: 1,00).

Kročejová izolace bude zajištěna plovoucími podlahami na 30mm kročejového polystyrénu a důsledným oddělením podlah od obvodových konstrukcí.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Na založení stávajícího objektu základní školy nemají přistavované části žádný vliv. Založení přístavby je navrženo s ohledem na rozdílné výšky založení stávajících dilatačních celků. Z tohoto důvodu je nutná přítomnost geologa a statika při provádění výkopu, aby základová spára dosáhla rostlého terénu a zároveň aby nedošlo k odhalení stávající základové spáry a nebo byly stávající základové pasy prohloubeny.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Pozemek byl klasifikován radonovým průzkumem jako pozemek se středním radonovým indexem. Navržená hydroizolace v kontaktních konstrukcích tvoří současně protiradonovou izolace.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Seznam norem:

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Poznámka 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Poznámka 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Poznámka 4:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Poznámka 5:

- podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

- části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5

# Seznam Příloh:

Příloha č.1 – seznam pracovního vybavení dílny

Příloha č.2 – vybavení dílny nábytkem

Příloha č.3 – vybavení dílny dívek

Příloha1  – vybavení pracovišť technické učebny (dílny):

Elektronářadí

Ruční nářadí

Příloha2  – vybavení dílny nábytkem:

| Místnost 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílenské stoly plynule výškově stavitelné + příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Univerzální dílenský stůl plynule výš. | šířka | 1500 |  |  |  |  |
| 1 | stavitelný - centrálně klikou, pd buková | hloubka | 650 |  |  |  |  |
| Kód | spár. tl.45mm, 2× svěrák truhlářský proti sobě | výška | 700 - 920 |  |  |  |  |
| 1106101-HK | 1× podélná upínací AL lišta pro přísluš. | ks | 8 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 355 |  |  |  |  |
| 2 | Protikus VARIO-GRIP | hloubka | 18 |  |  |  |  |
| Kód | do truhlářského svěráku | výška | 100 |  |  |  |  |
| 1134021 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. | Dílenský svěrák | šířka |  |  |  |  |  |
| 3 | šířka čelistí 100 mm, rozpětí 125 mm | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | včetně posuvné bukové "T" podložky | výška |  |  |  |  |  |
| 3815-1-set | s rychloupínáky | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 4 | Podložka pro řezání lupínkovou pilou | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód |  | výška |  |  |  |  |  |
| 1140054 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 5 | Posuvný doraz pro fixaci obrobku | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód |  | výška |  |  |  |  |  |
| 1140052 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 6 | Hliníkový doraz | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | délka 120 mm, průměr 25 mm | výška |  |  |  |  |  |
| 1150001 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokosník včetně posuvné | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | podložky s rychloupínáky | výška |  |  |  |  |  |
| 1140063 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 1500 |  |  |  |  |
| 8 | Krycí plast na pracovní plochu | hloubka | 650 |  |  |  |  |
| Kód |  | výška | 6 |  |  |  |  |
| 4095-01 |  | ks | 8 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 8a | Svěrka k uchycení | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | krycího plastu | výška | 129 |  |  |  |  |
| 4095-10 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 660 |  |  |  |  |
| 8b | Stojan na krycí desky | hloubka | 200 |  |  |  |  |
| Kód | s dolním lemem 30 mm | výška | 1600 |  |  |  |  |
| 1972001 |  | ks | 1 |  |  |  |  |
| Poř.č. | Otočná stolička | šířka | 350 |  |  |  |  |
| 9 | sedák buk, průměr 350 mm, | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | stabilní 5-ti paprsková základna | výška | 450 - 570 |  |  |  |  |
| 1515001 |  | ks | 16 |  |  |  |  |
| Dílenské stoly u zadní stěny - pevná výška |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Dílenský stůl pevná výška 850 mm | šířka | 1500 |  |  |  |  |
| 10 | pracovní deska buk. spárovka tl. 45 mm | hloubka | 650 |  |  |  |  |
| Kód | vlevo podvěš. kontejner 600×600×595mm | výška | 850 |  |  |  |  |
| 1214150 | 1× zás. v.124 mm, 2× zás. v. 188 mm, | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | centrální zámek |  |  |  |  |  |  |
| Učitelský stůl - pevná výška |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Dílenský stůl pevná výška 850 mm | šířka | 2000 |  |  |  |  |
| 11 | pracovní deska buk. spárovka tl. 45 mm, | hloubka | 650 |  |  |  |  |
| Kód | kovové podnože, 2 podvěšené | výška | 850 |  |  |  |  |
| 1218200 | kontejnery s centrálními zámky. | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | Vlevo: 1× zásuvka v. čílka 188 mm, 1× dvířka. Vpravo: 2× zásuvka v. čílka 124 mm + 1× zásuvka v. čílka 252 mm. |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Polyuretanová dílenská židle |  |  |  |  |  |  |
| 12 | výškově stavitelná, plynový píst, báze | nosnost | 120 kg |  |  |  |  |
| Kód | plast, nastavitelná výška opěráku, | výš. sedáku | 59-83 |  |  |  |  |
|  | extend, kluzáky | ks | 1 |  |  |  |  |
| Skříň se základním vybavením pro kovoobrábění - 16 žáků |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Skříň vysoká uzamykatelná | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | 2× plné dveře, 1× vnitřní zásuvka, 5× police. | hloubka | 545 |  |  |  |  |
| Kód | Včetně základního vybavení | výška | 1907 |  |  |  |  |
| kovo-16 | pro kovoobrábění určeno pro 16 žáků | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | Sady nářadí uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nářadí |  | Počet kusů |  |  |  |  |
|  | Pilka na železo |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník čtyřhranný 8 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník kruhový |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník tříhranný 15 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník plochý 20 x 5 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník půlkulatý (úsečový) 20 x 6 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Zámečnické kladivo 300 g |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pákové přední štípací kleště délka 180 mm |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Kleště kombinované délka 180 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Kleště půlkulaté |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Kleště štípací stranové délka 160 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Kleště ploché délka 160 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Kleště kulaté délka 160 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Nůžky rovné délka 180 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Sada průbojníků - 6 dílná |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Sada vyrážečů - 6 dílná |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Sada raznic čísel 0-9, výška znaků 5 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Sada raznic písmen A - Z, výška 5 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Přípravek pro kolmé vrtání (úhelník) |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Sada 6 jehlových pilníků |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Zámečnický úhelník příložný 150 x 100 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Důlčík |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Přesný výstředník 100 x 80 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Rýsovací jehla rovná délka 175 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Přesné rýsovací kružítko 175 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Posuvné měřítko 150 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Nůžky na plech délka 240 mm pravá verze |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Nůžky na plech délka 240 mm levá verze |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Přepravní bedna modrá |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Mazací sprej 400 ml |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Sortér s průhledným víkem |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Sada vodicích držáků pro řezání vnějších závitů M 3-4-5-6-8-10 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Sada vrtáků 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Úložná bedna modrá |  | 3 |  |  |  |  |
| Skříň se základním vybavením pro dřevoobrábění - 16 žáků |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Skříň vysoká uzamykatelná | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 14 | 2× plné dveře, 1× vnitřní zásuvka, 4× police, | hloubka | 545 |  |  |  |  |
|  | 1× výsuvný odvíjecí systém pro brusný papír. | výška | 1907 |  |  |  |  |
| Kód | Včetně základního vybavení |  |  |  |  |  |  |
| dřevo-16 | pro dřevoobrábění určeno pro 16 žáků | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | Sady nářadí uloženy v označených blocích, držácích, boxech a vnitřní zásuvce. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nářadí |  | Počet kusů |  |  |  |  |
|  | Pilka čepovka 300 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Ocelová obdélníková škrabka (cidlina) |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Brusný blok z aglomerovaného korku |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Úhelník |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Odvíjecí systém pro brusný papír |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Role 50m, brusný papír zrnitost 60, 80, 120 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Skládací metr 2 m |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Šídlo s kulatou špičkou |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Řezbářský nůž |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Dláto šíře 8, 10 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Dláto šíře 14, 16 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Truhlářská palička hranatá |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Truhlářské kladivo |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Rašple půlkulatá 250 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Rašple kulatá 250 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Rašple plochá 250 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilník půlkulatý 250 mm |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Popruhová svěrka |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Úhelník 45° (135°) |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Truhlářský rejsek |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Pokosník hybný |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Honovací brousek 100 x 50 x 20 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Hoblík délka 240 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | List do lupínkové pilky síla 1, 3, 7 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Truhlářská svěrka 200, 300 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Rám lupínkové pilky |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Pilka pokosová |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Úložná bedna zelená |  | 3 |  |  |  |  |
| Skříně úložné |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Skříň vysoká, 2× plné dveře | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 15 | uzamykatelná, dekor buk | hloubka | 545 |  |  |  |  |
| Kód | 4 přestavitelné police | výška | 1907 |  |  |  |  |
| 1603010 |  | ks | 2 |  |  |  |  |
| Elektro doplňky v dílně |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoly žáci |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 16 | Závěsná kostka | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | 4× zásuvka 230V, 16A | výška |  |  |  |  |  |
| 4393-03 |  | ks | 8 |  |  |  |  |
| Kostky určeny k zavěšení nad dílenské stoly pro žáky. |  |  |  |  |  |  |  |
| Volitelné příslušensví k pol. č. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 16a | Dálkově ovládaný el. stahovací systém | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | závěsnou kostku | výška |  |  |  |  |  |
| 4393-60 |  | ks | 8 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka |  |  |  |  |  |
| 16b | Dálkové ovládání pro el. stahovací sys. | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | 15 kanálové | výška |  |  |  |  |  |
| 4393-65 |  | ks | 1 |  |  |  |  |
| Pozn.: | Veškeré elektroinstalace (rozvody, kabeláž), stejně jako zdroje malého střídavého i stenosměrného |  |  |  |  |  |  |
|  | napětí včetně dopojení nejsou součástí dodávky nábytkového vybavení. Řeší stavba! |  |  |  |  |  |  |
| Interaktivní tabule |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. | Třídílná keramická tabule s kombinovanými |  |  |  |  |  |  |
| 17 | povrchy ZBBBZ - střed bílý pro popis fixem |  |  |  |  |  |  |
| Kód | křídla zelená pro popis křídou,2m Al polička |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabule na zvedacím AL stojanu. Interaktivní |  |  |  |  |  |  |
|  | 3LCD projektor s ultrakrátkou projekcí, |  |  | ilustrační foto |  |  |  |
|  | dotyková jednotka, 2 reproduktory. Rozměry |  |  |  |  |  |  |
|  | tabule v zavřeném stavu 2000 × 1200 mm. | ks | 1 |  |  |  |  |
| Místnost 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Regálová sestava |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 1 | Regál dekor buk | hloubka | 525 |  |  |  |  |
| Kód | 4 přestavitelné police | výška | 1907 |  |  |  |  |
| 1603002 |  | ks | 2 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Regál dekor buk | hloubka | 525 |  |  |  |  |
| Kód | 1× svislá středová přepážka | výška | 1907 |  |  |  |  |
| 1603007 | 8 přestavitelné police | ks | 2 |  |  |  |  |
| Poř.č. |  | šířka | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Regál dekor buk | hloubka | 525 |  |  |  |  |
| Kód | 5 přestavitelné police | výška | 1907 |  |  |  |  |
| 1603005 |  | ks | 2 |  |  |  |  |
| Poř.č. | Vozík pro 16ks svěráků kovo s podlož. | šířka |  |  |  |  |  |
| 4 | a 16ks podložek pro řezání lupín. pilkou | hloubka |  |  |  |  |  |
| Kód | 3× ložná plocha 1000 × 600 mm | výška |  |  |  |  |  |
| 1904005-01 | 2 otočná a 2 pevná kola Ø kola 125 mm | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | (bez vybavení) |  |  |  |  |  |  |

Příklad vhodného výškově nastavitelného dílenského stolu s parametry požadovanými školou

Obecné požadavky:

Univerzální dílenské stoly vybaveny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro upnutí příslušenství. Stoly lze použít např. pro práci s kovem, dřevem, plasty, papírem, hlínou atd. Stoly a originál příslušenství k nim mají certifikát GS - testovaná bezpečnost a jsou díky tomu vhodné i do škol.

Další výhodou je možnost snadno a rychle nastavit výšku dílenského stolu, díky čemuž splňují požadavky vyhlášky č. 410/2005 sb. „ … Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla“.

Stoly jsou výškově nastavitelné v rozmezí 700 – 920 mm. Nastavení výšky stolu se provádí centrálně pomocí kliky. Díky tomu lze výšku dílenského stolu snadno a rychle upravit dle potřeb žáků

Konstrukce stolu:

Dílenský stůl s centrálně nastavitelnou výškou (700 – 920 mm), 2 pracovní místa, podélné strany osazeny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro upnutí příslušenství, 2× svěrák truhlářský umístěný čelně, certifikát bezpečnosti.

Pracovní deska buková spárovka (1500 × 650 mm) tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na tl . 100 mm a osazeny vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro snadnou instalaci a manipulaci s volitelným příslušenstvím (jako např. svěrák kovo, pokosník, dorazy atd.) Speciální profil hliníkové lišty umožňuje snadné a bezpečné upnutí příslušenství pomocí rychloupínáků v kterémkoli místě vodící lišty.

Nohy stolu jsou z ocelového profilu 60 × 60 mm s povrchovou úpravou komaxit. Jsou opatřeny rektifikačními patkami s protiskluzovou úpravou. Nohy jsou centrálně výškově stavitelné pomocí kliky.

Příloha – pec

Keramická pec, včetně regulátoru, max.teplota 1230°C, výkon 3,6 kW, napětí 230 V, objem 60 l. Součástí je rovněž

3 prokladové desky, 12 podpěrek různých velikostí, sadu keramických trojnožek, 3 kordieritové kostičky pro nejnižší zakládanou vrstvu,  kaolinový nátěr na ochranu prokladových desek (1 kg)

regulátor s částečně nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí na 580° (fixní hodnota), poté zahřátí maximální (neregulovatelnou)rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v této fázi po dobu 10, 20 nebo 30 minut. Poté ukončení programu s (neregulovatelným) ochlazováním.

Parametr 1:	Objem 60 l, hmotnost 60 kg

Parametr 2:	Vnitřní rozměry: průměr 400 mm, výška 460mm

Parametr 3:	Výkon 3,6kW Napětí 230V Proud 16A

Příloha 3  – vybavení dílny dívek

do učebny dívek bude potřeba na každé 1 pracoviště se sporákem (celkem 4 pracoviště):

·         6ks nádobí bez potisku (desertní talíř, mělký talíř, hluboký talíř, miska na salát)

·         6ks příborů (lžíce, vidlička, nůž, lžička)

·         6ks hrnečku (3dl)

·         6ks skleniček (2dl)

·         do šuplíku pořadač na příbory

·         sada nožů na krájení

·         sada hrnců se skleněnými poklicemi včetně napařováku

·         pekáč do trouby

·         sada kuchyňského náčiní (naběračka, vařečka apod.)

·         pánev s keramickým povrchem

·         multifunkční kuchyňský robot s mixérem, který mele, strouhá a míchá

·         síto velké na těstoviny

·         váleček s válem či jeho silikonovou podobou

·         sada skleněných kořenek 12 ks

·         struhadlo

·         otvírák na konzervy

·         trychtýř

·         rychlovarná konev

·         nůžky na drůbež

·         digitální kuchyňská váha

·         odměrka na tekutiny (mléko do těsta apod.)

·         mísy na míchání těsta, přípravu salátu

·         lis na citrusy

·         kráječ na vejce

·         zásobníky na mouku a cukr (5ks)

·         1x slánka, pepřenka a dóza na kostkový cukr

·         mikrovlnná trouba

·         odpadkový koš (ideálně do kuchyňské linky)

Interaktivní tabule

Rozměr v/š  1220 x 3280 , Celkem 1ks

Interaktivní více dotyková keramická tabule Triptych s keramickými bílými křídly. Min. šesti - až deseti dotykové ovládání tabule. Všechny dotyky umožnují simultánní práci více uživatelů. Na keramický povrch  dvaceti letá garance na poškrábání při standardním používání. Povrch lze stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení.

# 2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém stavby:

Stávající objekt školy zděné stěnové technologie

Přístavba pavilonu jídelny – stěnový zděný systém se zastropením předpjatými dutinovými panely

Chodba – ocelový skelet z uzavřených profilů svařovaný s monolitickým stropem na ztraceném bednění z trapézového plechu

Hlavní konstrukční prvky, materiály:

Stropní deska nad 1.np  - předpjaté dutinové panely tl.200mm, beton C45/55, předpínací ocel Y1860S7_R1. Dílec SPG 20207

Stropní deska nad 2.np ( střecha )  - předpjaté dutinové panely tl.200mm, beton C45/55, předpínací ocel Y1860S7_R1. Dílec SPG 20097

Stropní deska chodby – tl. 120 mm z lehčeného hutného betonu LC 20/25 – 1.4 , výztuž sítěmi Q513A, Q188A

Ztracené bednění – trapézový plech TP 85/280 – 0,75mm , rozpětí max.2,60m

Nosná plocha střechy chodby - trapézový plech TP 85/280 – 0,75mm , rozpětí max.2,60m

Ocelové nosníky – válcovaný profil I 160

Sloupy – uzavřený profil J100x4

Uvažovaná zatížení:

- Zatížení sněhem dle www.snehovamapa.cz (sk  = 1,40 kN/m2)

- Užitné   kategorie C3 -  stropní kce chodby 4 kN/ m2

- Užitné   kategorie C1 -  stropní kce chodby 3 kN/ m2

Zvláštní konstrukce a technologické postupy:

Provázání výztuže stropní desky chodby s obvodovým věncem přístavby jídelny a stěnou výtahové šachty

Strop z dutinových panelů – prostup potrubí VZT řešen ocelovou výměnou a dobetonávkou C 20/25 s výztuží při obou površích Q188, min. krytí 20mm

Vrty pro ostatní instalace provádět mimo žebra dutinových panelů

Zajištění stavební jámy:

- Výkopy pouze pro základové pasy nebo svahované pro výtahovou šachtu. Není třeba zajišťovat vzhledem k charakteru zeminy

Zajištění stability konstrukce:

- Stabilita zajištěna zmonolitněním stropní konstrukce chodby a přístavby jídelny

Bourací práce:

Bourání otvorů v obvodové stěně s vložením ocelových překladů včetně vyspravení ostění a oplentování nadpraží s VC omítkou.

Vybourání stávající rampy

Odříznutí stávající ŽB římsy

Demontáž valbové části střechy nad jídelnou

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

- Není předmětem projektu

Protipožární ochrana:

- Všechny nosné ocelové konstrukce na spojovací chodbě se musí opatřit ochranným protipožárním nátěrem:

- V 1.NP - R30

- V 2.NP - R15

Podklady, normy, předpisy, odborná literatura, použité výpočetní programy:

- stavební část projektu

- EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 EN 206-1,

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro realizaci stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.