# 1. Architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Stavební úpravy základní školy za účelem zřízení bezbariérového vstupu, bezbariérového výtahu a nových dílen včetně hygienického zázemí.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stávající stav

Do budovy není umožněn bezbariérový přístup a stejně tak vnitřní komunikace neumožňují pohyb imobilních osob. Prostory plánované pro zřízení dílen jsou v současné době nevyužívané. Dříve sloužili jako kotelna. Konstrukce stěnová železobetonová s masivními stropními konstrukcemi.

Nový stav

Bezbariérový přístup – přístavba nového výtahu umožňující přístup do všech podlaží

- zádveří u výtahu v úrovni terénu s přístupem na podestu schodiště

- zvedací plošina s návazností na chodník

- související práce : odstranění stávajícího skladu nářadí

Nové dílny – v prostoru bývalé kotelny s návazností na školní chodbu a samostatným vstupem

z úrovně chodníku pomocí nového  schodiště. Toto je umístěno v nově vytvořeném

prostoru venkovní terasy, která slouží zároveň pro denní osvětlení a větrání dílen.

- související práce : vybourání části stropní desky nad kotelnou, konstrukce nové   podlahy

Bezbariérové řešení

- Objekt školy bude umístěním bezbariérového výtahu a zvedací plošiny uveden do souladu s vyhláškou 398/2009 pro bezbariérové užívání. Výtah propojí všechna podlaží školy a je přístupný bezbariérovým vstupem ze zádveří. Plošina umožní přístup z chodníku na venkovní terasu a dále do zádveří a šaten.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:........... výtah se zádveřím  12,5m2

Obestavěný prostor:......výtah se zádveřím 102,30m3 , dílna s terasou 1012 m3

Užitná plocha …………164,20 m2

Funkční využití 1.pp

Stavební úpravy vytváří nové prostory dílen s návazností na hygienické zázemí, sklad, zádveří a šatnu. Hygienické zázemí tvoří WC dívek, WC chlapců, WC imobilní.

Schodiště a zvedací plošina umístěny na venkovní terase s návazností na zádveří u dílen a z druhé strany na stávající chodník

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Bourání a podchycování

Obecné zásady:

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících vibrace do okolních konstrukcí

- Jakékoliv hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován.

- Během provádění prací budou sledovány všechny nosné konstrukce z hlediska výskytu či náhlého nárůstu deformací nebo rozvoje trhlin. V každém takovém případě musí dojít k přerušení prací a konzultaci se statikem.

- Ocelové překlady v uložení podbetonovány, doklínovány k nadpraží, doplněny cihlami a opatřeny cementovou maltou na rabicové tkanině

- Nové dozdívání otvorů bude provázáno se stávajícím zdivem a ve styku opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Bourací práce, podchycování:

- Vybourání přístavku nářaďovny včetně betonových základů, stěn se zateplením EPS, pultové dřevěné střechy s plechovou krytinou

- Vybourání železobetonového stropu nad budoucí venkovní terasou. Předpoklad tl.500mm

- Prořez střešní desky v místě budoucího zádveří a šatny pro osazení tep. izolace. Prořez až po vyzdění nosných stěn tl.175mm !

- Vybourání dveřních otvorů s osazením ocelových překladů. Ostění opatřeno rabic pletivem a omítnuto VC omítkou

- U otvorů na fasádě pro výtahové dveře prořez tepelné izolace a její odstranění

- Vybourání betonové podlahy tl. 300 a 350mm na úrovni -3,300

- Vybourání otvoru 3600 / 2600 od úrovně -3,300 v železobetonové stěně s osazením ocelových překladů

- Vybourání kapes pro osazení stropních nosníků v železobetonových stěnách. V kapsách vybetonovat podkladní bloky.

- Vybourání části podlahy na úrovni -5,400 pro základový pas

- Otvory pro kanalizaci ve stěně mezi bývalou kotelnou a skladem paliva

- Vybourání kovového poklopu 2000x1000 + betonáž desky na ztraceném bednění z trapézového plechu.

- Vybourání železobetonové obvodové stěny na výšku 1,30m a 1,50m v místě zvedací plošiny a schodiště

- Vyzdívky z  keramických tvárnic

- Demontáž ocelových plošin a schodišť

- Zásyp výtahové šachty např. směsný recyklát

- V místě výtahové šachty předpoklad podbetonování stávajících základů školy

- Odstranění kovových poklopů nad bývalým skladem paliva

Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

Výkop pro výtahovou šachtu svahovaný v zemině tř. těžitelnosti 3

Odstranění násypu nad podzemní nikou bývalé kotelny

Výkop pro provedení izolace stěny v místě plošiny a schodiště

Výkop pro provedení izolace stěny v místě vstupu do ordinace

Základové pasy nového přístavku vstupu z prostého betonu C 20/25, betonáž do bednění

Základová deska výtahové šachty ze železobetonu C30/37 , výztuž Q188A, min. krytí 30mm

Základový pas pod nově zděnou nosnou stěnu na úrovni -5,40 z konstrukčně vyztuženého betonu C 20/25 + prutová výztuž B500B

Svislé nosné konstrukce

Nosná stěna pod podlahovou deskou z keramických tvárnic tl.400mm, P6, univerzální malta pro tenkovrstvé zdění 10MPa

Stěny pro podchycení stávající stropní desky z keramických tvárnic tl. 175mm. Stěny vyzdít před prořezem stropní desky !

Stěna výtahové šachty a navazujícího zádveří  z tvarovek ztraceného bednění + zálivka C 20/25, ocel B500B

Vodorovné nosné konstrukce

- Ocelové překlady nad nově bouranými prostupy

- Keramické překlady nad otvory v nových příčkách

- Ocelové válcované nosníky I280, 300, I160, 180 uložené do kapes na betonové podkladní bloky. Nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15 let .

- Železobetonová podlahová deska tl.150mm na ztraceném bednění z trapézových plechů TP 50/250-0,88mm.

- Strop výtahové šachty železobetonová deska tl.150mm , beton C30/37, síť Q257A, min. krytí 15mm. Do desky vložit kotvící drážky dle podmínek dodavatele výtahu.

- Strop nad zádveřím u výtahové šachty železobetonová deska tl.150mm , beton C30/37, síť Q257A, min. krytí 15mm.

Vertikální komunikace

- Prokládací lanový výtah bez strojovny o nosnosti 630kg (8 osob) a velikosti kabiny min. 1400 x 1100mm.

- Provedení kabiny standardní.

- Ovládání a signalizace dle vyhlášky 398/2009.

- Stavební připravenost výtahové šachty byla konzultována s výrobcem SCHMITT+SOHN. Konkrétní připravenost bude upřesněna dle skutečně dodávaného výtahu před zahájením stavby.

- Zvedací svislá plošina 1450x1000 mm s technickou stěnou kotvenou do stropu. Součástí plošiny jsou branky v obou zastávkách.

Střešní plášť, podlaha venkovní terasy

- Střecha výtahové šachty, zádveří u výtahu, zádveří a šatny plochá jednoplášťová s PVC krytinou mechanicky kotvenou. Podklad PVC fólie geotextílie. Tepelná izolace EPS S 150 + spádové klíny, parozábrana asfaltový pas Al vložkou.

- Návaznost krytiny na fasádu stávající budovy : prořez tepelné izolace a vložení podkladního dřevěného bednění pro kotvení izolace a klempířských prvků

- Povrch stávajícího stropu nad zádveřím, šatnou ( výtluky ) vyspravit cementovým potěrem

- Střecha nad zádveřím, šatnou a okraj střechy skladu paliva lemovat atikou z tvárnic ztraceného bednění tl.250mm + zálivka C 12/15. Atika kotvena do původní střechy kotevními trny

- Klempířské prvky pozinkovaný ocelový plech opatřený vrstvou PVC-P fólie

- Podlaha terasy jednoplášťová skladba s pochozí betonovou mazaninou. Tepelná izolace XPS, hydroizolační vrstva PVC-P 1,5mm, ochrana PVC-P nopovaná fólie v.8mm

- Vpusti na střeše nad zádveřím, šatnou DN110 s integrovanou PVC manžetou, vyhřívané

- Vpusti na venkovní terase balkonové dvoustupňové s PVC manžetou, vyhřívané

- Vpusti v rohu ve skladu paliva DN110 s bitumenovou manžetou

Příčky

-     zděné z keramických tvárnic tl.250, 185, 150, 100mm, P10, univerzální malta pro tenkovrstvé zdění 10MPa

-   opláštění rozvodů ve skladu dílen sádrokartonová příčka jednostranně opláštěná

Podlahy

-  podlaha výtahu železobetonová deska tl.200mm, beton C30/37, síť Q188A. Povrchová úprava nátěrem na betonové plochy např. epoxidový email.

- podlaha dílen betonová mazanina C20-F4 vyztužená sítí Q188A. Povrchová úprava  samonivelační epoxidová stěrka

-   podlaha ostatních prostor betonová mazanina C 20-F4. Povrch keramická dlažba do tmelu s protiskluzností µ = min.0,5

-   podlaha terasy polyuretanový systém s vodotěsnou membránou. Spára po obvodě těsněna PU tmelem

-  do spáry mezi výtah a podlahu školy vložit dilatační lištu hliníkovou s vložkou z plastické hmoty

Výplně otvorů

-     venkovní dveře plastové otevíravé s prosklením izolačním dvojsklem. Osazeno vodorovné   madlo ve výšce 800mm.

-     vnitřní dřevěné dveře otvíravé plné

-     okna plastová s izolačním zasklením včetně vnitřního a venkovního parapetu

Viz. Výkres výplně otvorů

Obklady

-  keramické obklady v.2000mm

Úpravy povrchů

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Začištění povrchů po vybouraných konstrukcích VC omítkou na rabic. pletivu.

-   na stávajících vnitřních betonových stěnách zbavit podklad prachu, mastnoty, mechanicky zdrsnit a  opatřit polymercementovým spojovacím můstkem + lokální oprava stěrkou  cca.20% plochy + celoplošně vyrovnávací VC omítkou 10-20mm + štuková vnitřní omítka

- betonovou stěnu terasy zbavit prachu, mastnoty, mechanicky zdrsnit a  opatřit polymercementovým spojovacím můstkem + lokální oprava stěrkou  cca.20% plochy + celoplošně opravná stěrka pro betonové plochy tl. do 5mm + hydrofobní sjednocující nátěr

-   venkovní tenkovrstvá probarvená omítka silikonová na certifikovaném zateplovacím systému

-   u stěn a desek pod terénem , které budou odkryty a izolovány je potřeba vyrovnat povrch VC omítkou tl.20mm ( stěny ) , cem. potěrem C20 tl.20mm ( desky )

Hydroizolace

-  asfaltované modifikované pasy ( plochy pod terénem, izolace rohu ve skladu paliva )

-  asfaltované modifikované pasy s hliníkovou vložkou ( parozábrana střech )

-  asfaltovaná lepenka ( pojistná izolace v podlahách )

-   PVC-P 1,5mm fólie ( střešní krytina )

Tepelná izolace

-  izolace podlah polystyren EPS S 150

-  izolace podlahy venkovní terasy XPS s ochranou geotextílií

-  izolace střech EPS S 150 včetně spádových klínů

-  izolace stěn a vodorovných ploch pod terénem XPS včetně ochranné nopované fólie v.8mm

-  izolace meziprostoru mezi stěnami zádveří/sklad paliva , před zásypem původní výtahové šachty - PIR desky

Zámečnické konstrukce

- kovové madlo a zábradlí venkovního schodiště. Povrchová úprava žárovým zinkováním

- kovové zábradlí na atice. Povrchová úprava žárovým zinkováním

Klempířské konstrukce

- pozinkovaný ocelový plech opatřený vrstvou PVC-P fólie, rubová strana krycím lakem

- ve skladbách střech jako podklad použity desky OSB3 a podkladní dřevěné hranoly

Ostatní

- venkovní prefabrikované schodiště jednoramenné C 30/37, ocel B500B, povrchová úprava stupnic a podstupnic polyuretanová stěrka stejných vlastností jako podlaha terasy. Bok uzavírací nátěr na betonové plochy. Schodiště podezděno příčkou z keramických tvarovek tl.150mm + omítnuté VC omítkou +venkovní štuková omítka

-   poklopy kompozitové osazené po odstranění původních kovových ve stropě nad skladem paliva. U dvou poklopů bude řešeno utěsnění procházející vzduchotechniky při stavbě.

-    kompozitový poklop s T-rámem s těsněním v podlaze chodby ( místnost 03 )

-   větrání výtahu hliníková mřížka 200x200mm

-   izolace rohu ve skladu paliva asfaltovaným pasem a probourání prostupů pro odvodňovací vpusti.

-   obklad nadpraží ( ocelových překladů ) nad otvory vstupu do výtahu sádrokarton 12,5mm white

Vybavení

- vybavení učebny – viz. Příloha

- Lanový výtah s kabinou 1,1x1,4m, nosnost 630 kg, určený pro přepravu imobilních osob.

- Vybavení sociálního zařízení ( koš 4ks, zásobník WC papíru 3ks , dávkovač mýdla 4ks, zásobník papírových ručníků 4ks , WC štětka 3ks, zrcadlo 500x700mm lepené 3ks )

Venkovní úpravy

- U vstupu do ordinace odstranění zámkové dlažby a její opětovná obnova

- Nad podzemní nikou bývalé kotelny obnovení okapového chodníku

- Chodník pro přístup ke zvedací plošině ze zámkové dlažby včetně kladecí vrstvy, obrubníku     a palisád z vibrolisovaného betonu. Zásyp např. hutněným směsným stavebním recyklátem

- oplocení kovové se sloupky s poplastovaným povrchem a výplní svařovanými panely včetně kotvení do palisády. Součástí je dvoukřídlá branka se zámkem a cylindrickou vložkou.

Před brankou osazen typový sloupek zvonku elektrického ovládání branky

- Před vstupem do zádveří u výtahu plocha ze zámkové dlažby včetně kladecí vrstvy  obrubníku.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavebí konstrukce jsou navrženy dle zákonných požadavků a v souladu s normou ČSN 73 0540. Hodnoty U obalových konstrukcí jsou na úrovni 0,95xUrec.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení na plošných základech.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Rekonstrukce objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Likvidace všech materiálů použitých v objektu musí být prováděna dle platných norem a předpisů.

h) Dopravní řešení

Není zasaženo do stávajícího dopravního řešení

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace respektuje Vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby a nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky.

Dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci  stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby,  jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Pozn. 1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn. 2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn. 3:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Seznam norem

- ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů – Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí (nahrazeno ČSN EN 1996-1-1)

- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 0540-2 - Tepelná ochrana budov – Požadavky

- ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN 335-1 - Třídy ohrožení dřeva

- ČSN EN 1504 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

# Seznam Příloh:

Příloha č.1 – seznam pracovního vybavení dílny

Příloha č.2 – vybavení dílny nábytkem

Příloha č.3 - plošina

Příloha č.1

Elektronářadí

Ruční nářadí

Příloha č.2 – vybavení dílny nábytkem

Příloha č.3 – plošina

# 2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukční systém stavby:

Stávající objekt školy zděné stěnové technologie, objekt bývalé kotelny a skladu paliva technologie stěnová železobetonová. Novým nosným konstrukčním prvkem je podlaha dílen, střední nosná stěna pod podlahou včetně základu a  nosné příčky pro podchycení stávající stropní železobetonové desky v místě zádveří a šaten.

Hlavní konstrukční prvky, materiály:

Základový pas pod nově zděnou nosnou stěnu na úrovni -5,40 z konstrukčně vyztuženého betonu C 20/25 + prutová výztuž B500B

Nosná stěna pod podlahovou deskou z keramických tvárnic tl.400mm, P6, univerzální malta pro tenkovrstvé zdění 10MPa

Ocelové válcované nosníky I280, 300, I160, 180 uložené do kapes na betonové podkladní bloky. Nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15 let .

Železobetonová podlahová deska tl.150mm na ztraceném bednění z trapézových plechů TP 50/250-0,88mm.

Příčka - zděná z keramických tvárnic tl. 185,  P10, univerzální malta pro tenkovrstvé zdění 10MPa

Uvažovaná zatížení:

- Zatížení sněhem dle www.snehovamapa.cz (sk  = 1,40 kN/m2)

- Užitné   kategorie C1 -  stropní kce 3 kN/ m2

Zvláštní konstrukce a technologické postupy:

Prořez střešní desky v místě budoucího zádveří a šatny pro osazení tep. izolace. Prořez až po vyzdění nosných stěn tl.175mm !

Zajištění stavební jámy:

- Výkopy pouze pro základové pasy. Není třeba zajišťovat vzhledem k charakteru zeminy

Zajištění stability konstrukce:

- Stabilita konstrukce zajištěna tesařskými spoji a plošným bedněním

Bourací práce:

- Vybourání přístavku nářaďovny včetně betonových základů, stěn se zateplením EPS, pultové dřevěné střechy s plechovou krytinou

- Vybourání železobetonového stropu nad budoucí venkovní terasou. Předpoklad tl.500mm

- Prořez střešní desky v místě budoucího zádveří a šatny pro osazení tep. izolace. Prořez až po vyzdění nosných stěn tl.175mm !

- Vybourání dveřních otvorů s osazením ocelových překladů. Ostění opatřeno rabic pletivem a omítnuto VC omítkou

- U otvorů na fasádě pro výtahové dveře prořez tepelné izolace a její odstranění

- Vybourání betonové podlahy tl. 300 a 350mm na úrovni -3,300

- Vybourání otvoru 3600 / 2600 od úrovně -3,300 v železobetonové stěně s osazením ocelových překladů

- Vybourání kapes pro osazení stropních nosníků v železobetonových stěnách. V kapsách vybetonovat podkladní bloky.

- Vybourání části podlahy na úrovni -5,400 pro základový pas

- Otvory pro kanalizaci ve stěně mezi bývalou kotelnou a skladem paliva

- Vybourání kovového poklopu 2000x1000 + betonáž desky na ztraceném bednění z trapézového plechu.

- Vybourání železobetonové obvodové stěny na výšku 1,30m a 1,50m v místě zvedací plošiny a schodiště

- Vyzdívky z  keramických tvárnic

- Demontáž ocelových plošin a schodišť

- Zásyp výtahové šachty např. směsný recyklát

- V místě výtahové šachty předpoklad podbetonování stávajících základů školy

- Odstranění kovových poklopů nad bývalým skladem paliva

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

- Není předmětem projektu

Podklady, normy, předpisy, odborná literatura, použité výpočetní programy:

- stavební část projektu

- EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 EN 206-1,

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro podání žádosti o stavební povolení, nikoli pro realizaci stavby. Dále může být tato dokumentace použita jako podklad pro zpracování projektové  dokumentace pro provádění stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.