## Souhrnná technická zpráva

Psí útulek Bety Ostrov-nové zázemí i

B.1 Popis území stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Jedná se o území v intravilánu města Ostrov, ve stávajícím areálu psího útulku.

Jedná se o zřízení trvalého zázemí pro stávající útulek pro zvířata, především psy a kočky. Umístění ve stávajícím areálu v Ostrově .

Stávající zázemí je velmi provizorní,zcela nevhodné,  tvořené kontejnerem a ocelovými rozmanitými boudovými přístavky .

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Jedná se o doplnění a zkvalitnění funkce  stávajícího areálu..

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení vyjímky-nejsou

e) informace o tom,zda jsou zohledněny podmínky závazných podmínek –jsou zapracovány do PD

- konzultace s investorem a provozovatelem (pí Šimkovou)

- stanoviska dotčených orgánů

- MÚ Ostrov ŽP  souhrnné vyjádření č.j.ŽP/17301/19

- MÚ Ostrov ŽP ,odpady závazné stanovisko č.j.ŽP/17302/19

- MÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování č.j.MěÚO/20152/2019

- KHS K.Vary, č.j.-KHSKV 00324/2019/HP/Ža

- Krajská veterinární správa KV č.j. SVS/2019/022145-K

- Hasičský záchranný sbor KK 2019

- informace správců sítí –nejsou sítě

f) výčet a závěry provedených průzkumů

Byla provedena  prohlídka místa stavby projektantem. Nebyly shledány skutečnosti bránící provedení stavby .

Místo stavby je volné, zatravněné .

g) ochrana území podle jiných právních předpisů –není

h) poloha vzhledem k záplavovému území –mimo záplavovou oblast.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry – není

j) požadavek na asanace, demolice, kácení dřevin – nejsou.

k) požadavky na dočasné či trvalé zábory zemědělského půdního fondu – nejsou

l) územně technické podmínky  - stávající

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující ,vyvolané související investice

řešení odkanalizování – viz projekt „Čištění odpadních vod“

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí

vše k.ú. Ostrov nad Ohří  715883

p.č.2497/1 – ostatní plocha

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo -není

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  stavba nová nebo změna stavby – nová stavba , přízemní ,půdorysný rozměr 10x12,6 m.

b)  účel – zázemí pro zvířata a jejich ošetřování  - kancelář s čekárnou,sociální zázemí, sklad krmiva,přípravna krmiva ,ošetřovna, karanténní kotce zvlášť pro psy a zvlášť pro kočky.

c)  stavba trvalá nebo dočasná - stavba trvalá

d)  informace o vydaných rozhodnutí o povolení vyjímky  - nejsou

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

viz B2.1.e

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – není

g)  navrhované parametry stavby –

zastavěná plocha 			126m2

i) základní bilance stavby –

dešťová voda – se nemění, na terén

spotřeba el. energie – .viz část elektro

odpady – stávající likvidace a základě stávajících smluvních vztahů -komunální odpad TS Města Ostrov (Marius Pedersen) a kafilerní odpad likviduje kafilerie .

j) základní předpoklady výstavby - stavba probíhá jako jeden celek, provedení  ve vhodném ročním období  , doba trvání cca 5 měsíců

k) orientační náklady stavby  2´500 tis.  Kč + DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a ) urbanismus  – neřeší se, vzhled a materiály odpovídají dané různorodé  lokalitě a využití objektu

b) architektonické řešení – stavba přízemní s e sedlovou střecho s mírným sklonem

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Čekárna – vstupní prostora spojená s čekárnou pro lidi a pro zvířata

V případě špatného počasí i místo, kde se zájemce může seznámit s adoptivním psem.

Místo, kde může majitel čekat na vydání svého psa ,vyřízení administrativy .

Kancelář –prostor pro administrativní práce  a jednání s majiteli psů.

Sklad krmiv , dek, chovatelských potřeb a dalšího vybavení.

Se samostatným venkovním vchodem pro závoz krmiv.

Ošetřovna –slouží k běžnému ošetření psů, jako je stříhání drápů, srsti, koupání psů, zjišťování čipů atd, provoz občasný dle potřeby .

Dále slouží jako zázemí pro veterinárního lékaře navštěvujícího útulek.

Sociální zázemí –hygienické zázemí pro provozovatele (šatní skříň, WC, sprcha ) úklidová místnost s výlevkou a možností uložením  čistících a dezinfekčních prostředků.

Kuchyňka – prostor pro přípravu jídla, mytí misek, praní deček a oblečků

Karanténní kotce pro kočky  - pro kastraci koček (i pro kastrační program), délka pobytu do 12 dnů.

Vytápěné kotce- pro příjem menších psů v zimním období, pro poraněné psy  nebo psy po operacích.

B.2.4 Bezbarierové řešení

Vzhledem k vykonávané funkci a přízemnímu objektu není řešeno .

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Se zázemím nezhoršuje.

Práce v areálu jsou dány   konkrétními  bezpečnostními předpisy pro danou činnost

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební  konstrukční a materiálové řešení

Konstrukce založena na betonových pasech ze ztraceného bednění a železobetonovou deskou na štěrkovém polštáři,, stěny zděné z porobetonových tvárnic,  dtto nadokenní překlady , ztužení železobetonovým věncem , zastřešení dřevěnými vazníky se sklonem 15 stupňů, krytina tvarovaný plech, s okapovým systémem a svody do vsaků .Na střeše hromosvodová soustava, v základech uzemnění.

Podhled sádrokartonový s tepelnou izolací z minerální vaty.

Podlahy betonové vyztužené sítí , izolované proti vodě ,s tepelnou izolací, na podkladní betonové mazanině a štěrkové vrstvě.Nášlapná vrstva z dlaždic.

Povrchy stěn v prostorách s kotci, přípravně , sociálním zázemí , kuchyní  a ošetřovně s keramickým obkladem do v.1.8m.

V prostoře kotců pro psy a ošetřovně spádovaná podlaha a odvodňovací žlábek .

Okna a venkovní dveře plastová , vnitřní dveře dřevěné. dveře mezi chodbou a kotci akustické .

Vnitřní povrchy omítané, v prostoře kotců pro psy a ošetřovně s vodoizolací do výše 1,8m .

Venkovní povrchy zateplené vč.vrchní části základů, se zvýšenou biolotickou přísadou proti plísni.

Voda –přípojka a rozvody vody ze stávající přípojky na pozemku areálu.

Přípojka cca 24m a rozvody vody ze stávající přípojky na pozemku areálu.

výlevka,WC,sprcha . umyvadlo 2x, boiler 120 l, zásobník 15l  , kuchyńské baterie, venkovní ventil s ochranou proti zamrznutí.

Voda teplá – v sociálce el.boiler o objemu 120litrů na noční proud,v ošetřovně zásobníkový o objemu 15 l umístěny pod dřezem .

Odkanalizování – viz projekt „čištění odpadních vod“ .

Vytápění - trvale jsou temperovány prostory s kotci na teplotu cca 12 stupňů.

Časově omezeně jsou vytápěny prostory přípravny, sociálky a kanceláře na teplotu 20 stupňů ,  ošetřovna na 15-20 stupňů , čekárna na 12 stupňů.

Vytápění  přímotopy .

Elektro – pro vytápění, osvětlení, zařízení  bude nutno zřídit přípojku a vnitřní rozvody.

c) mechanická odolnost a stabilita  - stavba je staticky bezpečně navržena

B.2.7Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Pouze drobné vybavení.

Čekárna Vybavení : 5x židle

KancelářVybavení : 3x židle

1x psací stůl s PC a tiskárnou

3x uzamykatelná skříň, 1x věšák

Sklad krmiv Vybavení : 3x regály,

Ošetřovna Vybavení :stůl na ošetřování,váha na zvířata,vana na koupání psů,stůl kancelářský

židle ,skříň zamykatelná,kuchyňská linka s dřezem

Sociální zázemí –hygienické zázemí pro provozovatele (šatní skříň, WC, sprcha ) úklidová místnost s výlevkou a možností uložením  čistících a dezinfekčních prostředků.

Kuchyňka Vybavení :

Kuchyňská linka s velkým dřezem na mytí nádob ,

S ledničkou pro uchování léčiv a krmiv.

Mikrovlnná trouba pro ohřev krmiv.

Pračka pro praní oblečků a dek.

Karanténní kotce pro kočky  -vybavení : 9x kotec pro kočky  , germicidní zářivka pro desinfekci prostor

Vytápěné kotce- Vybavení : 1x kotec pro výšku psa v kohoutku 70cm

3x kotce pro psy s výškou kohoutku 40cm

B 2 .8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

viz samostatná část D1.3

Požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení jsou zapracovány do projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Jedná se o objekt, který je vytápěn pouze po určitou potřebnou dobu, stále jsou tepmperovány na 12 stupňů kotce psů  a karanténa koček .

B2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V objektu jeden stálý pracovník na neúplnou pracovní dobu.

Sociální zařízení –šatna, WC, sprcha , úklidová komora s vybavením.

Větrání přímé okna a nucené .

Možnost vytápění přímotopy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

se nemění

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

se nemění, stavba uvnitř areálu investora s technickým vybavením.

V rámci dožívajícího čištění odpadních vod bude provedeno nové-viz samostatný projekt.

Dopravní řešení

Přístup  po stávajících zpevněných plochách .

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav

Vegetace v místě stavby není.

Travnatá plocha dotčená stavbou bude obnovena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí

Provozem stavby nebude vznikat žádný další nebezpečný odpad či škodlivé látky.

V případě techniky na staveništi bude technika s biologicky odbouratelnými náplněmi.

Pracovníci budou poučeni o bezpečnosti v areálu  a staveniště bude uvedeno do původního stavu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

neřeší se

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby médií a hmot – elektrická energie –potřeba 220 V,380V ze zdroje investora z rozvodů v areálu .

b)odvodnění staveniště –stávající .

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávající v areálu

d) vliv provádění na okolní pozemky a stavby

- staveniště v oploceném areálu

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , kácení dřevin ..

- není

f) maximální zábory pro staveniště

- v areálu investora

h)produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě , jejich likvidace

Odstraňovaný materiál  bude odvezen na skládku Činov.

Jedná se o skupinu  „ 17   „ Stavební a demoliční odpad  dle přílohy č.1    vyhlášky  č.93/2016 Sb.- Katalog odpadů,.... )

Nejedná se o nebezpečný odpad.

Materiál není   kontaminován.

Odpady budou odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných právnických nebo fyzických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých..

Nejpozději při kolaudačním řízení  budou investorem doloženy doklady  o odstranění, případně dalším využití dalších odpadů vzniklých při stavbě.

Materiál využitý v areálu investora , v krajním případě na řízenou skládku ( např. Sadov)

- jalová zemina  a kamení 	cca 60 tun

skupina 17 05 04

i) bilance zemních prací

humózní  zemina využita v areálu investora

jalová zemina a kamení odvezeny na skládku

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

Provedením úprav objektu a jeho  užíváním a nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí , naopak se snižuje riziko poškození životního prostředí  a majetku z důvodu řádné stavby ( a ne mobilních provizorií).

Z hlediska ohrožení ekologie   se při stavbě nepoužívají žádné  nebezpečné technologie .

Trvalé přínosy pro životní prostředí značně převyšují jednorázová rizika při provádění opravy.

Při realizaci opravy budou negativní vlivy minimalizovány především těmito opatřeními :

- zhotovitelem bude upřesněn, doplněn a aplikován havarijní  plán

- v případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce a ochrany prostředí obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

- úklid stavby mj. uvedením do stavu jako nebo lepším než při zahájení prací

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.

Při provádění prací je potřeba dbát bezpečnosti a dodržovat požadavky předpisů a zákonů,především (dříve vyhlášky ČúBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a a zákona č.309/2006 Sb .-vč.změny zákona č.362/2007 Sb.-zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany   zdraví při práci –není potřeba dalších opatření  -pracnost dle URS cca 2000 hodin (práce do 30 pracovních dnů a do 20 fyzických osob,méně než 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu,dílo bude provádět jeden dodavatel , není zvýšené riziko dle NV 591/2006 Sb.příloha č.5) .

Není potřeba vypracovat plán BOZP,není třeba stanovit koordinátora , není nutno oznámení na IBP.

V případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání – se neřeší

m)  zásady pro dopravně inženýrská opatření –se neřeší

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- součinnost s investorem

o)  postup výstavby , rozhodující termíny

Předpokládaná doba provádění je  5 měsíců.